服务器硬件整合测试工具与使用方法
行业规范扩展手册

基于你现有实战手册做体系化扩写，覆盖通用服务器、国产平台、RAID、网络、BMC、NPU/GPU与测试SOP

| 整理目标 | 在你原有实战资料基础上，补足行业通用工具体系、分层测试方法、验收口径与标准化SOP |
| --- | --- |
| 适用对象 | 服务器SIT/Bring-up/交付验收/性能基线/稳定性与故障定位工程师 |
| 覆盖平台 | x86通用服务器、鲲鹏/昇腾等国产平台、带RAID卡平台、OOB管理平台 |
| 版本信息 | V1.0 · 生成日期：2026-03-21 |

JACK 的服务器测试资料增强版

阅读导航

这份文档不是简单罗列命令，而是按行业常见的服务器硬件整合测试流程来组织：先做环境基线，再做硬件识别与拓扑确认，随后进入功能、性能、稳定性、功耗/散热、故障定位与归档。这样你后续复习时不会只记住命令，而是能形成完整的测试闭环。

1. 文档定位与行业测试思路

2. 工具总览矩阵

3. 硬件识别与拓扑工具

4. CPU 与内存测试工具

5. 存储与 RAID 测试工具

6. 网络测试工具

7. BMC / OOB / 固件管理工具

8. 加速器与异构计算测试工具

9. 系统监控、日志与故障定位

10. 结合你当前环境的落地建议

11. 测试前 / 中 / 后标准 SOP

12. 验收口径、报告字段与速查表

13. 参考规范与官方资料

推荐使用方式 第一次阅读先看第 1、2、11、12 章建立完整方法论；日常实操时把第 3 到第 9 章当工具字典；遇到你当前平台问题时重点看第 10 章。

1. 文档定位与行业测试思路

服务器硬件整合测试的核心不是“把命令跑一遍”，而是用一套可复现、可追溯、可比对的方法验证平台是否达到交付、上线或批量部署要求。行业里常见的交付问题，往往不是设备完全不识别，而是拓扑不合理、固件版本不匹配、压测口径不统一、功耗与散热边界未被验证、日志未归档导致问题无法复现。

因此，一个成熟的测试文档至少要回答四个问题：测什么、用什么工具测、如何判断结果有效、出现异常后如何收敛定位。

| 测试层级 | 目标 | 典型输出 | 代表工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境基线 | 锁定可比条件 | OS/BIOS/固件/驱动/温度/功耗基线 | dmidecode, ipmitool, uname, lscpu |
| 硬件识别 | 确认设备完整可见 | CPU/内存/PCIe/磁盘/网卡/NPU清单 | lspci, lsblk, lsscsi, nvme |
| 拓扑校验 | 确认 NUMA 与 PCIe 归属合理 | NUMA 距离、链路速率、槽位映射 | numactl, hwloc, lspci -vv |
| 功能验证 | 确认组件可工作 | 链路 up、RAID 正常、温度正常、日志无错 | ethtool, ipmitool, storcli64 |
| 性能基线 | 建立吞吐/IOPS/延迟/带宽基线 | CPU/内存/存储/网络/NPU 跑分 | stress-ng, STREAM, fio, iperf3, ascend-dmi |
| 稳定性与边界 | 确认长稳与热边界 | 24h/72h 日志、峰值温度、峰值功耗 | stress-ng, ipmitool, dmesg, journalctl |
| 故障定位 | 快速归因并复盘 | 报错关键词、异常时间线、证据链 | dmesg, SEL, smartctl, journalctl |

行业上更看重的不是“跑分高” 而是同一口径下结果可重复、负载定义清晰、测试前置条件受控、日志和配置可回放。这也是为什么存储测试会强调预处理与稳态、网络测试会强调流数与双向、功耗测试会强调负载点与环境温度。

1.1 工具选型原则

优先使用通用工具做“第一性确认”：比如 lspci、dmidecode、lsblk、ipmitool、dmesg，这些工具跨平台、跨厂商，适合先确认现象。

遇到控制器、BMC、加速卡等专有层问题，再转向厂商工具：如 storcli64、hiraidadm、PERCCLI、SSACLI、OneCLI、npu-smi。

性能测试工具必须与监控工具成对出现：fio 对 iostat，iperf3 对 ethtool/interrupts，stress-ng 对 mpstat/ipmitool，才能判断数据是否可信。

行业规范强调“原始证据保留”：压测日志、系统日志、固件版本、配置快照和异常时间点必须留档。

2. 工具总览矩阵

| 模块 | 首选工具 | 厂商/扩展工具 | 核心指标 | 使用阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件识别 | lscpu, lspci, dmidecode, lsblk, lsscsi | hwloc/lstopo, nvme-cli | 数量、型号、槽位、链路、NUMA | 上机第一步 |
| CPU | stress-ng, mpstat, top | x86 可选 turbostat | 利用率、频率、温度、降频 | 功能 + 压测 |
| 内存 | memtester, STREAM, free | sysbench, EDAC/ECC 监控 | 容量、频率、带宽、ECC 错误 | 功能 + 基线 |
| 存储 | fio, iostat, smartctl, nvme-cli | mdadm, storcli64, hiraidadm, PERCCLI, SSACLI | BW、IOPS、lat、SMART、阵列状态 | 性能 + 故障 |
| 网络 | iperf3, ethtool, ping, mtr | sar -n, nstat, irqbalance | Gbps、Retr、丢包、协商速率、错误包 | 功能 + 性能 |
| BMC/OOB | ipmitool | Redfish, racadm, ilorest, OneCLI, SUM | 温度、风扇、功耗、SEL、远程控制 | 全流程 |
| 加速器 | npu-smi / nvidia-smi | ascend-dmi, rocm-smi | 温度、功耗、Util、达成率 | 专项验收 |
| 日志定位 | dmesg, journalctl, /var/log/messages | SEL、controller logs | error、timeout、AER、ECC | 异常排查 |

建议记忆方法 不要按“命令名字”记，而要按“问题类型”记：识别问题看 lspci/lsblk，性能问题看 fio/iperf3/stress-ng，异常问题看 dmesg/SEL/smartctl，控制器问题看厂商 CLI。

3. 硬件识别与拓扑工具

上机后的前 10 到 15 分钟，决定了后续调试效率。行业里很少一上来就跑压力，通常先完成“识别、拓扑、版本、链路”四类确认。

3.1 lscpu / numactl / hwloc-ls

lscpu 用来确认 CPU 架构、逻辑核数、Socket、核心数和 NUMA 节点；numactl --hardware 用来确认 NUMA 距离和节点资源；hwloc 的 lstopo/hwloc-ls 适合把复杂服务器的 CPU、缓存、NUMA、PCIe 层级可视化，特别适合多 Socket、多加速卡平台。

推荐命令

lscpu lscpu ¦ grep -E 'Architecture¦CPU\(s\)¦Socket¦Core¦Thread¦NUMA' numactl --hardware lstopo-no-graphics ¦ head -80

| 关注点 | 你要看什么 | 典型异常 |
| --- | --- | --- |
| CPU(s) | 逻辑核总数是否与规格一致 | 少核、离线核、BIOS 关闭核 |
| Thread(s) per core | 是否与架构设计一致 | x86 HT 开关状态不一致 |
| NUMA node(s) | Socket 与 NUMA 是否合理 | 节点数量异常或跨 NUMA 过多 |
| node distances | 本地与远端访问代价 | NPU/NVMe 绑错节点导致时延升高 |

行业补充 在异构平台上，NUMA 不是“锦上添花”的信息，而是性能成败的前置条件。CPU、内存、NVMe、NIC、NPU/GPU 若跨 Socket 取数，延迟和带宽都会明显变差。

3.2 lspci / setpci / PCIe 链路核查

lspci 是识别 PCIe 设备的总入口，尤其适合看 NVMe、RAID、NIC、NPU/GPU、Root Port 与 Switch 关系。整合测试里最常见的失分点之一，就是设备虽然识别了，但链路并没有跑到标称代际或带宽。

lspci ¦ egrep -i 'Non-Volatile¦RAID¦Network¦Ethernet¦Accelerat¦SATA¦SAS' lspci -tv lspci -vv -s 81:00.0 ¦ egrep 'LnkCap¦LnkSta¦AER'

| 字段 | 含义 | 排查意义 |
| --- | --- | --- |
| LnkCap | 设备支持上限 | 判断理论能力 |
| LnkSta | 实际协商结果 | 判断是否降速/降宽 |
| AER | 高级错误报告 | 发现 PCIe 纠错/不可纠正错误 |
| BDF | 总线:设备.功能地址 | 建立槽位与设备映射 |

3.3 dmidecode

dmidecode 适合读取 SMBIOS 中的 BIOS、主板、内存、机型、序列号等静态信息。它适合做资产和规格核对，但要注意：SMBIOS 是固件提供的信息，并不等价于实时硬件探测，所以最好与 lspci / lsblk / ipmitool 交叉验证。

dmidecode -t bios dmidecode -t system dmidecode -t memory dmidecode -t processor

3.4 lsblk / lsscsi / nvme list

这组工具负责回答“盘从哪里来、是什么类型、挂在哪个控制器后面”。在整合测试里，仅看 lsblk 不够，必须结合 lsscsi、lspci、nvme list 才能把直通盘、RAID 逻辑盘、SATA/SAS/NVMe 盘分清楚。

lsblk -d -o NAME,SIZE,ROTA,TRAN,MODEL,SERIAL lsscsi nvme list nvme id-ctrl /dev/nvme0n1 ¦ egrep 'mn¦sn¦fr'

落地经验 判断“是盘问题还是控制器问题”时，不要只看一个层面。最少同时看块设备层、PCIe 层、控制器层、内核日志层。

4. CPU 与内存测试工具

4.1 stress-ng：CPU/内存/系统稳定性压测主力

stress-ng 是综合压力工具，适合做 CPU、内存、缓存、虚拟内存、文件系统与系统调用压力。它的价值不只是“把 CPU 跑满”，更在于能通过不同 stressor 触发不同路径，从而暴露降频、温升、内核异常和稳定性边界。

# 全核 CPU 压测 1 小时 stress-ng --cpu $(nproc) --timeout 3600 --metrics # 指定算法 stress-ng --cpu $(nproc) --cpu-method all --timeout 1800 --metrics # CPU + 内存联合压测 stress-ng --cpu $(nproc) --vm 4 --vm-bytes 80% --timeout 3600

| 配套监控 | 目的 | 常看指标 |
| --- | --- | --- |
| mpstat -P ALL 1 | 看是否均衡吃满 | 单核利用率、热点核心 |
| ipmitool sensor list | 看温度与风扇响应 | CPU Temp、Fan RPM |
| scaling_cur_freq / cpupower | 看是否降频 | 频率掉点 |
| dmesg -T | 看是否出现 machine check / lockup / thermal | error / timeout / throttling |

4.2 memtester：内存功能性验证

memtester 更偏向“内存是否有错误”，适合作为功能性与稳定性补充；它不是替代 STREAM 的带宽工具，而是针对内存块做模式化校验。

memtester 10G 3 memtester 200G 1

执行 memtester 时要避免与大规模业务负载混跑，否则很容易把“系统内存竞争”误判为“内存硬件问题”。

4.3 STREAM / sysbench：内存带宽与访问模式

STREAM 是业界常用的内存带宽程序，重点看 Triad；sysbench memory 则更像一个快速、脚本友好的补充工具。

# STREAM 编译与运行 gcc -O3 -fopenmp -DSTREAM_ARRAY_SIZE=400000000 stream.c -o stream OMP_NUM_THREADS=$(nproc) ./stream # sysbench memory 快速验证 sysbench memory --memory-block-size=1K --memory-total-size=100G run

| 异常现象 | 优先怀疑方向 |
| --- | --- |
| Triad 明显偏低 | 内存未按推荐槽位插满、频率没跑满、NUMA/绑核不合理 |
| 压测中出现 CE/UE | DIMM 本体问题或温度边界问题 |
| 空闲正常，压测后异常 | 散热、供电、BIOS 策略或巡检触发 |
| 个别节点带宽异常低 | NUMA 远端访问比例过高 |

x86 平台补充 对 Intel/AMD 服务器，若你做的是更细粒度的功耗与频率分析，可补充 turbostat、cpupower、pcm 等工具；但在通用 SIT 阶段，stress-ng + mpstat + 温度/日志已经能覆盖大部分问题发现。

5. 存储与 RAID 测试工具

存储测试最容易“看起来做了很多，实际上结论不可靠”。原因通常有四个：没有预处理；没有说明块大小、队列深度、读写比例；没有避开文件系统缓存；没有用 iostat / SMART / 控制器状态交叉验证。

5.1 fio：存储性能基线标准工具

fio 是块存储与文件系统 I/O 测试的标准工具。使用 fio 时必须先讲清楚测试模型：顺序还是随机、读还是写、块大小、iodepth、numjobs、直通与否、是否 time_based、是否预处理。

# 1M 顺序读 fio --name=seq_read_1m --filename=/dev/nvme0n1 --direct=1 --ioengine=libaio --rw=read --bs=1M --iodepth=32 --numjobs=1 --offset=4G --size=20G --runtime=60 --time_based --group_reporting # 4K 随机读 fio --name=randread_4k --filename=/dev/nvme0n1 --direct=1 --ioengine=libaio --rw=randread --bs=4K --iodepth=32 --numjobs=1 --offset=4G --size=20G --runtime=60 --time_based --group_reporting # 70/30 混合 fio --name=randrw_7030 --filename=/dev/nvme0n1 --direct=1 --ioengine=libaio --rw=randrw --rwmixread=70 --bs=4K --iodepth=32 --numjobs=1 --offset=4G --size=20G --runtime=60 --time_based --group_reporting

| 指标 | 含义 | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| IOPS | 每秒 IO 数量 | 随机读写核心指标 |
| BW | 吞吐带宽 | 顺序读写核心指标 |
| clat avg / p99 | 平均与尾延迟 | 生产类场景比峰值更关键 |
| iodepth / numjobs | 并发模型 | 必须写入报告，否则结果不可比 |
| direct=1 | 绕过页缓存 | 测试块设备本体时建议开启 |

行业规范补充 参考 SNIA SSS PTS 的思路，SSD 性能测试不应只给一个“峰值结果”，而应明确工作负载模型、预处理状态、稳态/新盘状态、延迟口径以及参考平台条件。

5.2 iostat：fio 的验证伴侣

iostat 不是“可选项”，而是 fio 结果可信度的验证器。你应当看到：fio 的 IOPS 与 iostat 的 r/s 或 w/s 近似对齐，fio 的延迟趋势与 await 同方向变化，设备利用率、队列长度与负载模型相符。

iostat -x 1 nvme0n1 iostat -x -o JSON 1 nvme0n1

5.3 smartctl / nvme-cli：健康状态与错误证据

性能异常前后都应该看健康信息。SMART 或 NVMe 日志里出现 critical warning、media errors、timeout、error log 增长，说明问题已经不是单纯跑分偏低，而可能进入介质或控制器异常。

smartctl -H /dev/sda smartctl -a /dev/nvme0n1 nvme smart-log /dev/nvme0n1 nvme error-log /dev/nvme0n1

5.4 RAID 工具矩阵：mdadm / storcli64 / PERCCLI / SSACLI / hiraidadm / OneCLI

RAID 测试要分清楚是“OS 软件 RAID”还是“硬件 RAID 控制器”。Linux 软件 RAID 用 mdadm；Broadcom/LSI 家族常用 storcli64；Dell PERC 常用 PERCCLI；HPE Smart Array 常用 SSACLI；Huawei SP686C 等控制器用 hiraidadm；Lenovo 平台常见 OneCLI/XClarity 入口。

| 控制器/场景 | 常用工具 | 你最先执行的动作 |
| --- | --- | --- |
| Linux 软件 RAID | mdadm | mdadm --detail /dev/mdX |
| Broadcom/LSI MegaRAID | storcli64 | storcli64 /c0 show |
| Dell PERC | PERCCLI | perccli /c0 show |
| HPE Smart Array | SSACLI | ssacli ctrl all show config |
| Huawei SP686 / SP686C | hiraidadm | 先查控制器/盘/日志，再做配置 |
| Lenovo 平台 RAID | OneCLI / XClarity | 查控制器与 virtual drive 状态 |

# Broadcom / LSI storcli64 /c0 show storcli64 /c0/vall show all storcli64 /c0/eall/sall show all storcli64 /c0 show events # Linux software RAID mdadm --detail /dev/md0 cat /proc/mdstat

你当前环境的特别提醒 你有两套 RAID 工具链：2U 华为服务器的 SP686 系列走 hiraidadm；6U 服务器的 Broadcom 卡走 storcli64。以后写测试结论时，必须把“控制器型号 + 工具链”一起写清，不要混用。

5.5 存储测试结果如何写才专业

不要只写“顺序读 3.5GB/s，正常”，要写块大小、队列深度、并发数、是否预处理、是否直通。

阵列盘必须同时给出逻辑盘状态与成员盘状态，不要只给逻辑盘一个 Optl 就结束。

性能异常必须同时给出 SMART/NVMe 错误、控制器事件、内核日志三类证据。

若是企业 SSD，应区分新盘峰值、写满后稳态、混合负载表现。

6. 网络测试工具

6.1 ping / mtr：连通性与抖动基线

ping 适合做基础连通和大包验证，mtr 适合做路径级延迟和丢包观察。对机房内服务器测试，ping 的价值不在于“能不能通”，而在于是否稳定、是否存在抖动、是否支持预期 MTU。

ping -c 10 <target_ip> ping -c 5 -s 8192 <target_ip> mtr <target_ip>

6.2 ethtool：链路与驱动证据

ethtool 是网络整合测试里最重要的本地工具。链路速率、双工、驱动、固件、错误包、通道数、队列数都能从 ethtool 找到第一手证据。

ethtool eth0 ethtool -i eth0 ethtool -S eth0 ethtool -l eth0 cat /proc/interrupts ¦ grep eth0

| 字段/输出 | 应如何解读 |
| --- | --- |
| Speed / Duplex / Link detected | 先确认物理链路是否达到标称 |
| driver / firmware-version | 驱动与固件是否匹配 |
| rx_errors / tx_errors / dropped | 是否存在物理或 DMA 层错误 |
| channels / queues / interrupts | 高带宽链路是否有足够并发队列 |

6.3 iperf3：带宽与丢包主工具

iperf3 是标准网络性能测试工具，但高带宽网卡测试时不要只跑单流。10G 以上网络尤其要关注多流、反向、双向、UDP 与 MTU 配置，否则很容易低估链路能力。

# 服务端 iperf3 -s # 客户端单向 iperf3 -c <server_ip> -P 8 -t 60 -i 5 # 反向 iperf3 -c <server_ip> -R -P 8 -t 60 # 双向 iperf3 -c <server_ip> --bidir -P 8 -t 60 # UDP iperf3 -c <server_ip> -u -b 10G -t 60

25GbE/100GbE 场景不要迷信单线程；需要结合 -P 多并发、绑定网卡/IP、检查中断分布与 CPU 使用率。

双向与反向都要测，因为单向满速不代表 RX/TX 两端都没问题。

若 Retr 不为 0，必须结合 ethtool 错误计数、交换机配置、光模块/线缆、MTU 与中断绑核一起排查。

行业补充 大部分高带宽网络瓶颈并不在“物理口标称速率”，而在 CPU 中断分布、RSS/队列配置、流数不足、Jumbo Frame 不统一、收发两端配置不对称。

6.4 网络排障顺序建议

| 现象 | 第一工具 | 第二工具 | 第三工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路不通 | ethtool | ip a / route | dmesg |
| 速率协商低 | ethtool | 交换机端口配置 | 光模块/线缆确认 |
| 带宽低但无报错 | iperf3 | top/mpstat | /proc/interrupts |
| 有 Retr 或 UDP 丢包 | iperf3 | ethtool -S | mtr / 交换机计数器 |
| Bond/LACP 叠加不生效 | /proc/net/bonding | 交换机 LACP | iperf3 多流 |

7. BMC / OOB / 固件管理工具

服务器整合测试必须同时覆盖带内和带外两个视角。带内看到的是 OS、驱动、块设备和应用；带外看到的是电源、风扇、温度、SEL、FRU、远程控制与固件管理。

7.1 ipmitool：兼容性最高的带外入口

ipmitool 的优势在于跨厂商兼容性强，非常适合作为带外基础命令集。整合测试中，最常用的是传感器、功耗、SEL、FRU 与电源控制。

ipmitool sensor list ipmitool dcmi power reading ipmitool sel list ipmitool sel clear ipmitool fru ipmitool chassis power status ipmitool chassis power cycle

| 命令 | 用途 | 测试价值 |
| --- | --- | --- |
| sensor list | 温度/风扇/电压/PSU 监控 | 确认散热与供电边界 |
| dcmi power reading | 整机功耗 | 做功耗基线与峰值记录 |
| sel list / clear | 系统事件日志 | 记录上下电、ECC、温度、电源故障 |
| fru | 资产信息 | 核对 SN/型号/BOM |
| chassis power | 电源控制 | 验证远程开关机与 cycle 流程 |

7.2 Redfish：面向自动化的行业标准接口

新项目越来越倾向 Redfish 而不是只用传统 IPMI。Redfish 的优势是结构化、RESTful、易于自动化和资产集成，适合做批量采集、健康巡检和统一平台管理。

# 仅作通用示例，具体资源 ID 依厂商实现而定 curl -k -u <user>:<pass> https://<bmc_ip>/redfish/v1/ curl -k -u <user>:<pass> https://<bmc_ip>/redfish/v1/Systems/ curl -k -u <user>:<pass> https://<bmc_ip>/redfish/v1/Managers/ curl -k -u <user>:<pass> https://<bmc_ip>/redfish/v1/Chassis/

实战建议 保留 ipmitool 作为通用兼容入口，同时优先学习 Redfish 的资源模型与认证方式。后续你做批量巡检、自动验收、日志采集时，Redfish 会明显比手搓文本解析更稳。

7.3 厂商 OOB / 配置工具补充

| 厂商 | 常见工具 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| Dell | racadm / PERCCLI | iDRAC 管理、PERC RAID 管理 |
| HPE | ilorest / SSACLI | iLO 管理、Smart Array 管理 |
| Lenovo | OneCLI / XClarity | 配置、固件、RAID、资产 |
| Supermicro | SUM / Redfish | BIOS/BMC 配置与更新 |
| Huawei | iBMC / hiraidadm / iDriver | 带外管理、RAID、驱动固件 |

7.4 固件与版本控制原则

测试报告里必须写 BIOS、BMC、RAID FW、NIC FW、盘 FW、NPU/GPU FW、驱动版本。

升级前先导出版本与配置快照；升级后重新采集基线并验证业务影响。

批量平台不要只记录“最新版”，要记录“测试通过版本组合”。

固件升级涉及上下电、控制器重置或数据风险时，必须在 SOP 中单独列出前提与回退方案。

8. 加速器与异构计算测试工具

传统服务器整合测试以 CPU、存储、网络为主，但现在很多平台把 NPU/GPU、DPU、SmartNIC 纳入交付范围。测试思路的核心并没有变：先识别，再看拓扑，再看链路，再做温度/功耗/算力/稳定性验证。

8.1 昇腾平台：npu-smi / ascend-dmi

对你当前环境，npu-smi 是日常状态、温度、功耗、利用率的主入口；ascend-dmi 更偏向算力达成率验收。

# 状态与监控 npu-smi info npu-smi info -t common npu-smi info -t error # 算力验收 ascend-dmi -f -d 0 -t int8 --et 60 ascend-dmi -f -d 0 -t fp16 --et 60

先用 lspci 与 NUMA 归属确认卡是否在预期槽位和节点。

压测时同时看温度、功耗、频率和 Util；只看达成率不看热状态，很容易漏掉降频问题。

多卡并发时要明确是否共享同一 CPU/NUMA 节点、是否和 NVMe/NIC 争抢同一 PCIe 资源。

8.2 行业通用补充：nvidia-smi / rocm-smi

如果以后接触 GPU 平台，可以把 nvidia-smi 和 rocm-smi 理解为与 npu-smi 类似的设备健康入口。测试逻辑相同：识别、固件/驱动版本、温度、功耗、利用率、显存占用、错误日志。

8.3 异构平台最常见的三类问题

| 问题类型 | 现象 | 首选排查工具 |
| --- | --- | --- |
| 链路问题 | 设备识别但性能低 | lspci -vv / dmesg / 拓扑核查 |
| 热边界问题 | 开始正常，长跑掉速 | device-smi + ipmitool + SEL |
| 亲和性问题 | 单卡正常，多卡异常 | numactl / hwloc / 中断与 PCIe 归属 |

9. 系统监控、日志与故障定位

9.1 top / htop / mpstat / vmstat / free

这些工具的价值在于“快速判断瓶颈方向”。top 看进程热点，mpstat 看多核负载分布，vmstat 看系统视角，free 看内存占用结构。

top -d 1 -H mpstat -P ALL 1 vmstat 1 free -h

9.2 dmesg / journalctl / /var/log/messages

dmesg 是硬件异常定位的第一现场；journalctl 更适合追 systemd 和服务级日志；/var/log/messages 则是传统系统消息汇总。整合测试前清空、测试后归档，是非常高性价比的习惯。

dmesg -c dmesg -T -w dmesg -T ¦ egrep -i 'error¦fail¦timeout¦aer¦ecc¦nvme¦scsi¦pcie' journalctl -k journalctl -p err

| 关键词 | 高概率方向 | 处理动作 |
| --- | --- | --- |
| I/O error / medium error | 介质或链路错误 | 看 SMART、控制器日志、线缆 |
| timeout / reset | 控制器、设备响应慢或链路抖动 | 看负载、固件、PCIe、温度 |
| AER corrected / uncorrected | PCIe 纠错或不可纠错 | 看链路质量、插槽、设备 |
| CE / UE memory error | ECC 错误 | 记录频率，UE 立即处理 |
| link down | 网卡/链路异常 | 看 ethtool、交换机、模块/线缆 |

9.3 证据链思维

真正专业的故障定位，不是贴一张报错截图，而是形成时间线：什么时候开始异常、谁先报错、带内和带外是否一致、控制器层与 OS 层是否能互相印证。

建议固定保存的原始证据 dmesg、journalctl、SEL、sensor 快照、盘/控制器健康日志、固件版本、压测命令与原始输出、异常时间点说明。

10. 结合你当前环境的落地建议

这一章不是替代通用方法，而是把通用方法映射到你现在最常碰到的鲲鹏 + 昇腾 + 两套 RAID 工具链环境。

| 环境对象 | 你应优先用的工具 | 重点关注 |
| --- | --- | --- |
| 鲲鹏 920 双路 / 4 NUMA | lscpu, numactl, hwloc, ipmitool | 节点距离、频率、温度、功耗 |
| Atlas / 昇腾 NPU | lspci, npu-smi, ascend-dmi | NUMA 归属、链路速率、温度、达成率 |
| 2U 华为 RAID（SP686 系列） | hiraidadm, smartctl, dmesg | 控制器状态、盘状态、日志与固件 |
| 6U Broadcom RAID | storcli64, smartctl, dmesg | 阵列状态、成员盘、事件日志、重建进度 |
| 25GbE/聚合链路 | ethtool, iperf3, interrupts, bonding | 速率、错误包、流数、LACP 状态 |

鲲鹏平台要比普通 x86 更重视 SoC 集成与 NUMA/PCIe 共同作用，不要把网络、存储、NPU 当成完全独立模块去看。

你的 2U 与 6U 服务器不能共用同一 RAID 排查模板；报告中必须指明控制器厂家和工具名。

NPU 与 NVMe 性能异常时，一定要补做 PCIe 链路速率与 NUMA 归属核查，这在你的环境里属于高频原因。

日志习惯继续保持：测试前清 dmesg/SEL，测试后留档。这一点你现有手册已经做得很好，建议固化成脚本。

11. 测试前 / 中 / 后标准 SOP

11.1 测试前

确认 BIOS / BMC / 控制器 / 盘 / NIC / 加速卡固件版本，并写入基线。

确认电源模式、风扇策略、CPU governor、IRQ 策略、MTU、LACP、RAID 状态。

清理 dmesg 与 SEL，保存空载温度/功耗/传感器快照。

确认测试目标盘、测试目标网口、目标设备 NUMA 归属，避免误测系统盘或业务口。

11.2 测试中

性能工具和监控工具同时开，不要只留最终跑分。

出现异常立即记时间点，并补采 dmesg、SEL、控制器日志、传感器快照。

长时间压测需定时采集功耗与温度，确认是否收敛而不是只看瞬时峰值。

11.3 测试后

导出 dmesg、journalctl、SEL、sensor、controller logs、性能原始输出。

将配置、版本、命令口径、结果、异常说明写入同一目录，保证可复盘。

对异常样本做“复现实验”和“对照实验”，不要只给一次性现象。

测试前基线脚本示例

#!/bin/bash TS=$(date +%Y%m%d_%H%M%S) mkdir -p sit_logs_$TS && cd sit_logs_$TS # 基线 uname -a > uname.txt lscpu > lscpu.txt numactl --hardware > numa.txt 2>/dev/null lspci -vv > lspci_vv.txt lsblk -d -o NAME,SIZE,ROTA,TRAN,MODEL,SERIAL > lsblk.txt ipmitool sensor list > sensor_baseline.txt 2>/dev/null ipmitool fru > fru.txt 2>/dev/null # 清日志 (dmesg -c ¦¦ true) > dmesg_clear.txt 2>&1 (ipmitool sel clear ¦¦ true) > sel_clear.txt 2>&1 echo "baseline collected in $(pwd)"

12. 验收口径、报告字段与速查表

12.1 验收口径建议

| 维度 | 建议验收口径 |
| --- | --- |
| 识别完整性 | 所有关键部件数量、型号、容量、链路与规划一致 |
| 功能可用性 | 链路 up、阵列正常、传感器正常、无关键 SEL/内核报错 |
| 性能基线 | 与规格书、历史稳定样本或同平台对照样本一致 |
| 稳定性 | 长压过程中无 critical error、无掉盘/掉卡/降级、温度收敛 |
| 功耗散热 | 峰值在供电和热设计范围内，风扇响应合理 |
| 可追溯性 | 版本、命令、原始输出、异常日志齐全 |

12.2 报告最少字段

平台信息：机型、CPU、内存、盘、网卡、加速卡、控制器、BMC。

软件信息：OS、内核、BIOS、BMC、驱动、固件版本。

测试口径：命令、参数、时长、负载模型、环境温度、电源策略。

结果摘要：通过/失败/风险项。

原始证据：日志目录、控制器日志、性能原始输出、截图或快照。

12.3 场景速查表

| 现象 | 先看什么 | 再看什么 | 常见归因 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVMe 跑分低 | lspci LnkSta | fio + iostat + smartctl | PCIe 降速、盘热降频、负载口径不对 |
| RAID 阵列降级 | 厂商 RAID CLI | smartctl / dmesg | 成员盘故障、重建中、foreign 配置 |
| 网络带宽低 | ethtool / iperf3 | interrupts / CPU 使用率 | 流数不足、协商异常、绑核问题 |
| 长压后掉速 | 温度/功耗曲线 | SEL / dmesg | 热边界、供电边界、固件策略 |
| NPU 达成率低 | npu-smi / ascend-dmi | lspci / NUMA / 温度 | 链路、亲和性、过热降频 |
| 系统偶发报错 | dmesg / journalctl | SEL / controller logs | 硬件抖动、驱动问题、边界触发 |

13. 参考规范与官方资料

以下资料适合你后续继续扩写这份手册时作为“第一手来源”。建议优先看官方文档和标准组织资料，再看社区经验文。

fio Documentation: https://fio.readthedocs.io/

iperf3 Documentation (ESnet): https://software.es.net/iperf/

nvme-cli Documentation: https://github.com/linux-nvme/nvme-cli

smartmontools Documentation: https://www.smartmontools.org/static/doxygen/

stress-ng Upstream Project: https://github.com/ColinIanKing/stress-ng

memtester README: https://github.com/jnavila/memtester

hwloc Documentation: https://hwloc.readthedocs.io/

lspci Manual: https://www.man7.org/linux/man-pages/man8/lspci.8.html

dmidecode Official Site: https://www.nongnu.org/dmidecode/

iostat Manual: https://www.man7.org/linux/man-pages/man1/iostat.1.html

mdadm Manual: https://www.man7.org/linux/man-pages/man8/mdadm.8.html

DMTF Redfish Standard: https://www.dmtf.org/standards/redfish

Redfish Schema Index: https://redfish.dmtf.org/redfish/schema_index

Broadcom StorCLI Docs: https://docs.broadcom.com/docs/1.21.06_StorCLI

Broadcom TechDocs StorCLI Overview: https://techdocs.broadcom.com/

Huawei hiraidadm / SP686C RAID Controller Guides: https://support.huawei.com/

Dell PERC CLI / PERCCLI Docs: https://www.dell.com/support/kbdoc/

HPE SSA / SSACLI Docs: https://support.hpe.com/

Lenovo OneCLI / XClarity Docs: https://pubs.lenovo.com/

Supermicro SUM Docs: https://www.supermicro.com/

SNIA SSS Performance Test Specification related materials: https://www.snia.org/

SPEC Benchmarks Overview: https://www.spec.org/

与你现有资料的关系 这份扩展手册保留了你原有资料中很强的“实战感”和“国产平台针对性”，同时补上了行业规范常见的标准化测试分层、厂商工具矩阵、Redfish/SNIA/SPEC 等方法论入口。以后你继续扩写时，可以按本手册的章节结构持续叠加。