服务器硬件整合测试

工具手册与使用指南（完整版）

Server Hardware SIT Tools Reference — Industry Standard Edition

JACK的服务器笔记 · 2026 · 基于行业规范与实战数据

章节目录

| 章节 | 主题 | 核心工具（新增内容标注★） |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 硬件识别与基础信息 | lscpu / lspci / dmidecode / hwinfo / lsscsi |
| 第二章 | CPU测试 | stress-ng / HPL-LINPACK★ / perf★ / turbostat★ / cpupower★ |
| 第三章 | 内存测试 | memtester / STREAM / memtest86+★ / memhog★ |
| 第四章 | 存储测试 | fio / iostat / smartctl / nvme-cli / storcli64 / blktrace★ / sg3-utils★ |
| 第五章 | 网络测试 | iperf3 / ethtool / RDMA perftest★ / qperf★ / tc★ |
| 第六章 | BMC/IPMI管理 | ipmitool / Redfish API★ / OpenIPMI★ |
| 第七章 | 电源与温度专项 | ipmitool dcmi / powertop★ / turbostat★ / RAPL★ |
| 第八章 | NPU测试（昇腾） | npu-smi / ascend-dmi / CANN工具链★ |
| 第九章 | 系统性能分析 | perf stat★ / perf top★ / FlameGraph★ / sysstat |
| 第十章 | 固件与驱动管理 | modinfo / lsmod / dmesg / firmware升级流程★ |
| 第十一章 | 行业标准参考 | JEDEC / NVMe Spec / PCIe Spec / DMTF / OCP |
| 第十二章 | 快速参考与排障 | 测试场景速查表 / 故障排查树 / 标准报告模板 |

第一章  硬件识别与基础信息查看

上机第一步：摸清服务器硬件配置。本章覆盖从CPU架构、PCIe设备到存储接口的完整硬件识别方法。

1.1  lscpu — CPU拓扑信息

lscpu 读取 /proc/cpuinfo 和 sysfs，一条命令输出 CPU 架构、核数、NUMA 拓扑等全部关键信息。

# 查看完整CPU信息

lscpu

# 只看关键字段

lscpu | grep -E 'Architecture|CPU\(s\)|Socket|NUMA|MHz|Thread'

# 查看NUMA节点拓扑

numactl --hardware

# 以JSON格式输出（便于脚本处理）

lscpu -J

| 字段 | 含义 | x86典型值 | ARM/鲲鹏典型值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture | 指令集架构 | x86_64 | aarch64 |
| CPU(s) | 逻辑CPU总数 | 128（Xeon双路） | 128（鲲鹏920双路） |
| Thread(s) per core | 每核线程数 | 2（Intel超线程） | 1（鲲鹏无超线程） |
| NUMA node(s) | NUMA节点数 | 2（标准双路） | 4（鲲鹏920双路） |
| CPU MHz | 当前频率 | 2100-3800 MHz | 2600 MHz（鲲鹏920） |

1.2  lspci — PCIe设备全景

lspci 列出所有PCIe设备，是识别服务器整体配置最全面的命令。LnkSta速率对比是必查项。

# 过滤关键设备

lspci | egrep -i 'Non-Volatile|RAID|Network|Accelerat|SATA|SAS|Infini'

# 查看PCIe链路速率（检查降速）

lspci -vv -s <BDF> | grep -E 'LnkCap|LnkSta'

# 树形拓扑

lspci -tv

# 带设备ID（便于查驱动）

lspci -nn

| PCIe版本 | 单Lane速率 | x4带宽 | x8带宽 | x16带宽 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gen3 | 8 GT/s | ~4 GB/s | ~8 GB/s | ~16 GB/s | SATA控制器、万兆网卡 |
| Gen4 | 16 GT/s | ~8 GB/s | ~16 GB/s | ~32 GB/s | NVMe SSD、昇腾NPU、25G网卡 |
| Gen5 | 32 GT/s | ~16 GB/s | ~32 GB/s | ~64 GB/s | 最新NVMe、AI加速卡 |

⚠️  LnkCap=设备支持上限，LnkSta=实际协商速率。Cap Gen4但Sta Gen3说明PCIe降速，直接导致NVMe/NPU性能减半，必须在BIOS中将PCIe Slot设为Gen4强制模式。

1.3  dmidecode — SMBIOS硬件详情

# 查看内存规格（型号/频率/容量/槽位）

dmidecode -t memory

# 只看已安装内存

dmidecode -t memory | grep -A20 'Memory Device' | grep -v 'No Module'

# 查看CPU详情

dmidecode -t processor

# 查看BIOS版本

dmidecode -t bios

# 查看整机型号和SN（资产登记）

dmidecode -t system | grep -E 'Manufacturer|Product|Serial|UUID'

# 查看机箱信息

dmidecode -t chassis

1.4  hwinfo — 完整硬件详情（★ 比 dmidecode 更全面）

hwinfo 来自 openSUSE/SUSE，输出比 dmidecode 更详细，尤其适合查网卡/存储控制器的完整信息。

# 安装

yum install hwinfo -y

# 查看所有硬件（输出很长，建议重定向）

hwinfo > hardware_full.txt

# 只查存储控制器

hwinfo --storage

# 只查网卡

hwinfo --netcard

# 只查CPU

hwinfo --cpu

# 只查内存

hwinfo --memory

1.5  lsblk / lsscsi / nvme list — 存储设备识别三件套

# 查看所有块设备（树形）

lsblk

# 只看物理盘（带协议类型）

lsblk -d -o NAME,SIZE,TYPE,ROTA,TRAN

# ROTA=0: SSD/NVMe(非旋转), ROTA=1: HDD(旋转)

# TRAN: sata/nvme/usb/sas等

# 区分盘的来源控制器

lsscsi

# NVMe盘详情

nvme list

# NVMe命名空间详情

nvme id-ns /dev/nvme0n1

💡  lsblk -d -o NAME,SIZE,ROTA,TRAN 是上机最快识别盘类型的方法：TRAN=nvme是NVMe盘，TRAN=sata是SATA盘，ROTA=0说明是固态存储。

第二章  CPU 测试工具

2.1  stress-ng — CPU综合压力测试

stress-ng 是最常用的CPU压测工具，支持200+种压测方法，是服务器SIT测试的标准选择。

# 安装

yum install stress-ng -y

# 全核满载（最标准的压测方式）

stress-ng --cpu $(nproc) --timeout 3600

# 指定压测方法（fma=浮点乘加，最接近真实AI计算）

stress-ng --cpu $(nproc) --cpu-method fma --timeout 3600

# 同时压CPU+内存（全系统压测）

stress-ng --cpu $(nproc) --vm 4 --vm-bytes 80% --timeout 7200

# 只压特定NUMA节点

numactl --cpunodebind=0 stress-ng --cpu 32 --timeout 3600

# 带详细性能指标输出

stress-ng --cpu $(nproc) --metrics --timeout 3600 --log-file stress.log

2.2  HPL / LINPACK — 浮点运算能力标准基准 ★

HPL（High Performance Linpack）是 TOP500 超级计算机排名使用的基准测试，通过求解大规模稠密线性方程组测量系统浮点峰值性能（GFLOPS/TFLOPS）。在服务器交付验收中常作为计算性能达成率的权威依据。

▸ 工作原理

HPL 对 N×N 双精度浮点矩阵进行 LU 分解，计算量约为 2/3·N³ 次浮点运算。通过实际运算时间计算 Gflops，与理论峰值对比得出达成率。

▸ 安装

# 依赖：OpenMPI + BLAS库

yum install openmpi openmpi-devel blas blas-devel -y

# 下载HPL源码

wget http://www.netlib.org/benchmark/hpl/hpl-2.3.tar.gz

tar xf hpl-2.3.tar.gz && cd hpl-2.3

# 配置编译（ARM/鲲鹏用OpenBLAS，Intel用MKL）

# 安装OpenBLAS

yum install openblas-devel -y

# 编译

cp setup/Make.Linux_PII_CBLAS_gm .

make arch=Linux_PII_CBLAS_gm

# 二进制文件生成在 bin/Linux_PII_CBLAS_gm/xhpl

▸ HPL.dat 关键参数配置

# HPL.dat 示例（512GB内存双路服务器）

HPLinpack benchmark input file

1                # of problems sizes (N)

300000           Ns  # N = sqrt(0.88 * 内存字节数 / 8)

1                # of NBs

192              NBs # 块大小：x86用192/384，ARM用128/256

0                PMAP process mapping (0=Row-, 1=Column-major)

1                # of process grids (P x Q)

2  Ps            # P: MPI进程行数

2  Qs            # Q: MPI进程列数（P×Q = MPI进程总数）

16.0             threshold

1                # of panel fact

2                PFACTs (0=left, 1=Crout, 2=Right)

1                # of recursive stopping criterium

4                NBMINs

1                # of panels in recursion

2                NDIVs

📋  N的计算公式：N = sqrt(内存总字节 × 88% / 8)。例如512GB内存：N = sqrt(512×1024³×0.88/8) ≈ 244,000。P×Q应等于MPI进程数，且尽量接近正方形（如2×2、4×4）。

▸ 运行命令

# 启动HPL（4进程）

mpirun -np 4 ./xhpl

# 绑核运行（推荐，避免进程迁移）

mpirun -np 4 --bind-to core ./xhpl

# 典型输出

# T/V  N     NB  P  Q   Time     Gflops

# WR11 300000 192 2  2   3542.1   5.682e+03

# 5682 Gflops = 5.682 Tflops（双精度浮点）

| 处理器 | 核数 | 理论峰值（FP64） | HPL典型达成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Xeon Gold 6338（单路） | 32核 | 2.867 Tflops | ~85-92% |
| AMD EPYC 7763（单路） | 64核 | 5.170 Tflops | ~88-93% |
| 鲲鹏920（单路） | 64核 | 理论值依频率 | ~80-88%（ARM优化后） |
| 双路服务器 | ×2 | 上述×2 | 相同达成率 |

⚠️  HPL 会占用接近100%的CPU和内存，运行期间服务器几乎无法响应其他请求。单次测试耗时通常30分钟~2小时。运行前必须清空SEL日志并确认散热正常。

2.3  perf — Linux性能分析框架 ★

perf 是 Linux 内核自带的性能分析工具，通过硬件性能计数器（PMU）采集 CPU 事件，可以精确分析 CPU 的 IPC（每时钟指令数）、Cache命中率、分支预测失败率等指标，是深度分析 CPU 性能瓶颈的必备工具。

▸ 安装

# 安装（与内核版本匹配）

yum install perf -y

# 或从内核源码编译

cd /usr/src/kernels/$(uname -r)/tools/perf && make install

▸ perf stat — 统计CPU性能指标

# 统计某个命令的CPU性能指标

perf stat ls /

# 对特定进程统计（30秒）

perf stat -p <PID> sleep 30

# 指定统计事件

perf stat -e cycles,instructions,cache-misses,branch-misses ./workload

# 全核统计（压测期间分析）

perf stat -a sleep 30

# 典型输出解读：

# 1,234,567,890  cycles              # 总时钟周期

# 2,345,678,901  instructions        # 总指令数

#          1.90  insn per cycle      # IPC（越高越好，>2为优秀）

#    12,345,678  cache-misses        # Cache未命中次数

▸ perf top — 实时热点函数

# 实时查看CPU热点函数

perf top

# 只看内核态热点

perf top -K

# 只看特定进程

perf top -p <PID>

# 指定采样频率

perf top -F 999

| perf指标 | 含义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| IPC (insn per cycle) | 每时钟周期执行指令数 | >2.0优秀，<1.0存在瓶颈 |
| cache-miss rate | LLC缓存未命中率 | <5%正常，>20%内存瓶颈 |
| branch-miss rate | 分支预测失败率 | <1%正常，>5%代码问题 |
| cycles | 总时钟周期 | 结合时间计算实际频率 |

2.4  turbostat — CPU频率和功耗实时监控 ★

turbostat 由 Intel 工程师开发，读取 MSR 寄存器，报告每个 CPU 核心的实际频率、C-state停留率、温度和功耗。是验证 Turbo Boost 是否正常工作的最权威工具。鲲鹏/ARM平台可用 cpupower 替代。

# 安装（内含在 kernel-tools 包）

yum install kernel-tools -y

# 每1秒报告所有核心的频率和功耗

turbostat --interval 1

# 只显示关键指标（简洁模式）

turbostat --quiet --interval 1 --show Busy%,Avg_MHz,Bzy_MHz,CoreTmp,PkgWatt

# 对特定命令进行分析

turbostat stress-ng --cpu $(nproc) --timeout 60

# 输出字段说明：

# Avg_MHz    - 平均频率（包含空闲时间）

# Bzy_MHz    - 忙时实际频率（Turbo频率）

# Busy%      - CPU忙碌时间百分比

# CoreTmp    - 每核温度（°C）

# PkgWatt    - 整包功耗（瓦特）

📋  ARM/鲲鹏平台不支持 turbostat（基于 Intel MSR），请改用：watch -n 1 'cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq' 查看频率，ipmitool sensor 查看温度。

2.5  cpupower — CPU调频管理 ★

# 安装

yum install kernel-tools -y

# 查看所有CPU的频率信息

cpupower frequency-info

# 查看所有CPU当前频率

cpupower frequency-info -f

# 设置所有CPU为性能模式（压测时推荐）

cpupower frequency-set -g performance

# 设置最大频率

cpupower frequency-set -f 2600MHz

# 查看可用的调频Governor

cpupower frequency-info --governors

# 恢复默认（ondemand）

cpupower frequency-set -g ondemand

| Governor | 策略 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| performance | 始终运行最高频率 | 压力测试、性能基线测试 |
| ondemand | 按负载动态调频 | 服务器默认，一般业务 |
| powersave | 始终运行最低频率 | 节能场景 |
| schedutil | 基于调度器负载调频 | Linux 4.7+，新一代动态调频 |

第三章  内存测试工具

3.1  memtester — 内存功能验证

# 安装

yum install memtester -y

# 测试10GB内存，循环3次

memtester 10G 3

# 测试80%物理内存，持续运行

memtester 400G 0 &

# 测试特定内存地址范围（需要root）

memtester 10G 1 -p 0x100000000

memtester 会执行以下测试项目：随机值读写、地址走步、位翻转、块序列、数独模式等16种测试。任何 FAILURE 字样表示该内存地址有硬件故障。

3.2  memtest86+ — 裸机内存检测 ★

memtest86+ 是独立运行于裸机（不依赖OS）的内存检测工具，在启动阶段运行，能检测出OS下工具无法发现的内存硬件缺陷，是内存交付验收的黄金标准。

# 安装到GRUB引导菜单

yum install memtest86+ -y

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

# 开机时在GRUB菜单选择 'Memory Test (memtest86+)'

# 或使用USB启动盘方式

# 从官网下载最新版本（更推荐）

# https://www.memtest86.com/download.htm

# 版本7.x支持DDR5和ECC内存

# 推荐运行时间：

# 快速检查：至少完成1个完整pass（约30分钟-2小时）

# 严格交付验收：至少2个完整pass（约1-4小时）

| 测试Pass | 完成度 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| Pass 1 | 基础检测 | 地址线、数据总线故障，大多数简单故障 |
| Pass 2 | 进阶检测 | 细微位翻转错误，温度相关故障 |
| Pass 3+ | 完整验证 | ECC性能、随机访问故障，交付验收标准 |

⚠️  发现错误时记录：错误地址（Address）、预期值（Expected）和实际值（Actual）。连续出错地址段对应物理内存槽位，需更换该槽位的内存条。

3.3  STREAM — 内存带宽标准基准

# 下载源码

wget https://www.cs.virginia.edu/stream/FTP/Code/stream.c

# 编译（关键：STREAM_ARRAY_SIZE要足够大）

# 推荐值：至少为L3 Cache总大小的4倍

# 鲲鹏920（L3=64MB×2）: 建议400000000以上

gcc -O3 -fopenmp -DSTREAM_ARRAY_SIZE=400000000 stream.c -o stream

# 全核运行

OMP_NUM_THREADS=$(nproc) ./stream

# 绑定到单NUMA节点（测试单节点带宽）

numactl --cpunodebind=0 --membind=0 \

OMP_NUM_THREADS=32 ./stream

# 关注 Triad 综合带宽（MB/s）

# 鲲鹏920双路参考值：~190,000+ MB/s

3.4  numastat — NUMA内存访问统计 ★

# 查看系统级NUMA内存访问统计

numastat

# 查看特定进程的NUMA内存分布

numastat -p <PID>

numastat -p $(pgrep stress-ng)

# 实时监控NUMA访问模式

watch -n 2 'numastat'

# 关键指标：

# numa_hit    - 本地内存命中次数（越高越好）

# numa_miss   - 跨NUMA访问次数（高说明内存局部性差）

# local_node  - 本地节点分配内存比例

3.5  ECC错误监控与分析

# 查看ECC内存错误（内核EDAC子系统）

cat /sys/bus/platform/drivers/thunderx_edac/*/mc0/ue_count  # UE计数

cat /sys/bus/platform/drivers/thunderx_edac/*/mc0/ce_count  # CE计数

# 或通过 edac-util（如有）

edac-util -s 1 -r

# 通过ipmitool查看内存错误事件

ipmitool sel list | grep -i memory

ipmitool sel list | grep -i ecc

# 内核日志中的内存错误

dmesg -T | egrep -i 'edac|ecc|memory error|ce|ue'

# mcelog（x86平台，记录Machine Check Exception）

yum install mcelog -y

mcelog --daemon

mcelog

| 错误类型 | 含义 | 处理 | 紧急程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE（Correctable Error） | 单bit翻转，ECC自动纠正 | 记录频率，高频率需更换 | 中 |
| UE（Uncorrectable Error） | 多bit翻转，无法纠正 | 立即停机更换内存条 | 高 |
| Scrub Error | 内存巡检发现的错误 | 同CE处理 | 中 |
| Address Parity | 地址校验失败 | 更换内存，可能槽位问题 | 高 |

第四章  存储测试工具

4.1  fio — 存储性能基线（核心工具）

# 标准4K随机读基线

fio --name=randread_4k \

--filename=/dev/nvme0n1 --direct=1 --ioengine=libaio \

--rw=randread --bs=4K --iodepth=32 --numjobs=1 \

--offset=4G --size=20G --runtime=60 --time_based --group_reporting

# 1M顺序写基线

fio --name=seq_write_1m \

--filename=/dev/nvme0n1 --direct=1 --ioengine=libaio \

--rw=write --bs=1M --iodepth=32 --numjobs=1 \

--offset=4G --size=20G --runtime=60 --time_based --group_reporting

# 多盘并发测试（每盘独立job）

for disk in sdc sdd sde sdf; do

fio --name=raid_${disk} --filename=/dev/${disk} \

--direct=1 --ioengine=libaio --rw=randread --bs=4K \

--iodepth=32 --numjobs=1 --runtime=60 --time_based &

done

wait

# 输出为JSON格式（便于自动化解析）

fio ... --output-format=json --output=result.json

| NVMe性能参考值 | 4K随机读IOPS | 顺序读带宽 | 4K随机写IOPS | 顺序写带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCIe Gen4 x4 企业级 | 500k-1M+ | 6-7 GiB/s | 200k-600k | 3-5 GiB/s |
| PCIe Gen3 x4 企业级 | 300k-600k | 3-3.5 GiB/s | 100k-300k | 1.5-3 GiB/s |
| SATA SSD（企业级） | 80k-100k | 550 MiB/s | 30k-60k | 500 MiB/s |

4.2  iostat — 存储IO实时监控

# 每秒刷新，扩展模式（最常用）

iostat -x 1 nvme0n1

# 监控所有块设备

iostat -x 1

# 每秒刷新，只看关键列

iostat -x 1 | awk 'NR==1||/nvme/||/sd[a-z]/'

# JSON格式（自动化采集）

iostat -x -o JSON 1 5 nvme0n1

4.3  smartctl — 磁盘SMART健康检测

# 快速健康摘要

smartctl -H /dev/sda

smartctl -H /dev/nvme0n1

# 完整SMART属性

smartctl -a /dev/sda

# NVMe智能健康日志

smartctl -a /dev/nvme0n1

nvme smart-log /dev/nvme0n1 | grep -E 'critical|temp|spare|used|error|power'

# 快速自检（~2分钟）

smartctl -t short /dev/sda

# 扩展自检（数小时）

smartctl -t long /dev/sda

# 查看自检结果

smartctl -l selftest /dev/sda

# 通过RAID卡透传（Broadcom MegaRAID）

smartctl -a -d megaraid,0 /dev/sda

| SMART属性ID | 属性名 | 含义 | 危险阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Reallocated_Sector_Ct | 重映射扇区（坏块）数 | 非0需关注，快速增长立即换盘 |
| 10 | Spin_Retry_Count | 主轴启动重试次数（HDD） | 非0异常 |
| 197 | Current_Pending_Sector | 待处理（疑似坏块）扇区 | 非0需关注 |
| 198 | Offline_Uncorrectable | 离线不可纠正扇区 | 非0立即关注 |
| 177 | Wear_Leveling_Count | SSD磨损均衡计数 | 越低剩余寿命越少 |
| 233 | Media_Wearout_Indicator | SSD寿命指示（Intel） | <10寿命临近 |
| NVMe CW | Critical Warning | NVMe关键告警位 | 非0立即处理 |

4.4  nvme-cli — NVMe设备专项管理

# 安装

yum install nvme-cli -y

# 列出所有NVMe设备

nvme list

# 查看控制器详情（型号/SN/固件/PCIe速率）

nvme id-ctrl /dev/nvme0n1

# 查看SMART健康日志

nvme smart-log /dev/nvme0n1

# 查看错误日志

nvme error-log /dev/nvme0n1

# 查看固件版本

nvme id-ctrl /dev/nvme0n1 | grep -E '^fr|^mn|^sn'

# 查看命名空间

nvme list-ns /dev/nvme0n1

nvme id-ns /dev/nvme0n1

# 发起NVMe自检

nvme device-self-test /dev/nvme0n1 --self-test-code=1  # 短时

nvme device-self-test /dev/nvme0n1 --self-test-code=2  # 扩展

nvme self-test-log /dev/nvme0n1  # 查看结果

4.5  storcli64 — Broadcom RAID控制器管理

# 查看控制器总览

storcli64 /c0 show

# 查看所有逻辑盘详情

storcli64 /c0/vall show all

# 查看所有物理盘详情（含温度/SMART/错误计数）

storcli64 /c0/e252/sall show all

# 查看特定物理盘

storcli64 /c0/e252/s0 show all

# 查看控制器事件日志

storcli64 /c0 show events

# 物理盘定位（点亮指示灯）

storcli64 /c0/e252/s0 start locate

storcli64 /c0/e252/s0 stop locate

# 查看RAID重建进度

storcli64 /c0/e252/s0 show rebuild

# 清除Foreign配置

storcli64 /c0/fall show

storcli64 /c0/fall import  # 导入外来配置

# 或清除

storcli64 /c0/fall del

4.6  blktrace — 块层IO轨迹追踪 ★

blktrace 是 Linux 内核块层的 IO 轨迹工具，能追踪每个 IO 请求的完整生命周期，是分析存储延迟来源（排队延迟 vs 设备响应延迟）的高级工具。

# 安装

yum install blktrace -y

# 采集nvme0n1的IO轨迹（30秒）

blktrace -d /dev/nvme0n1 -o nvme0n1_trace -w 30

# 分析轨迹（输出每个IO的详细时序）

blkparse -i nvme0n1_trace

# 生成IO统计报告

btt -i nvme0n1_trace.blktrace.*

# 实时查看IO轨迹（调试用）

blktrace -d /dev/nvme0n1 -o - | blkparse -i -

# 关键字段说明：

# D2C: Device service time（设备处理时间）

# Q2C: Request lifetime（总等待时间）

# Q2G: Queue to get request（排队延迟）

4.7  sg3-utils — SCSI/SAS设备底层工具 ★

# 安装

yum install sg3_utils -y

# 查看设备信息

sg_inq /dev/sda

# 查看设备状态

sg_logs /dev/sda

# 测试盘的读写性能（底层）

sg_turs -n 1000 /dev/sda  # 测试Unit Ready响应时间

# 发起SCSI自检

sg_senddiag --self-test=1 /dev/sda  # 后台自检

# 查看盘的块大小和容量

sg_readcap /dev/sda

# 查看SAS phy错误计数

sg_phy /dev/sda

# 读取SCSI SMART（通过SAS路径）

sg_sat_phy_event /dev/sda

4.8  dd — 快速IO能力验证

# 快速写速率测试（不绕过缓存）

dd if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1 bs=1M count=10240 oflag=direct

# 快速读速率测试

dd if=/dev/nvme0n1 of=/dev/null bs=1M count=10240 iflag=direct

# 清零磁盘（测试前准备）

dd if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1 bs=4M status=progress

# 注意：dd比fio简单，但缺少延迟、IOPS、队列深度等关键指标，只作快速粗估用

💡  dd 只能测试单线程顺序IO，且没有iodepth控制。生产测试务必使用 fio，dd 只作为"有没有明显异常"的快速筛查。

第五章  网络测试工具

5.1  iperf3 — TCP/UDP带宽测试

# 安装

yum install iperf3 -y

# 服务端

iperf3 -s

# 客户端基础测试

iperf3 -c <服务端IP> -t 60 -i 5

# 多流并发（最接近真实带宽上限）

iperf3 -c <IP> -P 8 -t 60

# 双向同时测试

iperf3 -c <IP> -P 8 -t 60 --bidir

# UDP测试（测丢包/抖动）

iperf3 -c <IP> -u -b 25G -t 60

# 反向测试（测下载方向）

iperf3 -c <IP> -R -t 60

# JSON输出（便于自动化）

iperf3 -c <IP> -P 8 -t 60 -J | tee iperf_$(date +%s).json

# 绑定特定网卡

iperf3 -c <IP> -B <本地IP> -P 8 -t 60

| 网卡类型 | 理论带宽 | TCP实测预期 | UDP目标 | 延迟参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1GbE | 1 Gbps | ~940 Mbps | ~950 Mbps | <1 ms |
| 10GbE | 10 Gbps | ~9.4 Gbps | ~9.5 Gbps | <0.5 ms |
| 25GbE | 25 Gbps | ~22-24 Gbps | ~24 Gbps | <0.2 ms |
| 100GbE | 100 Gbps | ~92-96 Gbps | ~95 Gbps | <0.1 ms |

5.2  ethtool — 网卡硬件信息

# 查看链路速率和状态（最常用）

ethtool eth0

# 查看驱动和固件版本

ethtool -i eth0

# 查看详细统计（错误计数）

ethtool -S eth0

# 查看队列数量（RSS多队列）

ethtool -l eth0

# 查看网卡能力（支持的速率/双工）

ethtool -a eth0

# 测试网卡自检

ethtool -t eth0

# 查看EEPROM信息（光模块类型）

ethtool -e eth0

ethtool -m eth0  # SFP/QSFP模块信息

5.3  RDMA perftest — RDMA带宽与延迟测试 ★

perftest 是 RDMA/InfiniBand 的标准性能测试套件，包含 ib_write_bw、ib_read_bw、ib_send_bw 等工具，是 AI 集群网络（IB/RoCE/HCCN）验收的行业标准工具。

▸ 安装

# 安装 OFED（包含 perftest）

yum install rdma-core libibverbs perftest -y

# 或从源码编译

git clone https://github.com/linux-rdma/perftest.git

cd perftest && ./configure && make && make install

# 查看RDMA设备

ibv_devices

ibv_devinfo

▸ RDMA Write 带宽测试

# ── 服务端（先启动）──

ib_write_bw -d mlx5_0 --report_gbits

# ── 客户端──

ib_write_bw -d mlx5_0 --report_gbits <服务端IP>

# 所有消息大小全扫（-a 参数）

# 服务端：

ib_write_bw -a -d mlx5_0 --report_gbits

# 客户端：

ib_write_bw -a -d mlx5_0 --report_gbits <服务端IP>

# 典型输出

# bytes   iterations   BW peak[Gb/sec]   BW average[Gb/sec]   MsgRate[Mpps]

# 65536   5000         99.70             99.65                0.190

▸ RDMA Write 延迟测试

# 服务端：

ib_write_lat -d mlx5_0

# 客户端：

ib_write_lat -d mlx5_0 <服务端IP>

# 典型输出

# bytes  #iterations  t_min[usec]  t_max[usec]  t_typical[usec]  t_avg[usec]

▸ 六种测试工具对比

| 工具 | 操作类型 | 测试目的 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| ib_write_bw | RDMA Write BW | 单向写带宽 | AI训练梯度同步 |
| ib_read_bw | RDMA Read BW | 单向读带宽 | 参数服务器读取 |
| ib_send_bw | Send BW | 消息发送带宽 | MPI通信 |
| ib_write_lat | RDMA Write 延迟 | 写操作延迟 | 低延迟推理 |
| ib_read_lat | RDMA Read 延迟 | 读操作延迟 | 数据访问延迟 |
| ib_send_lat | Send 延迟 | 消息延迟 | MPI延迟测试 |

| RDMA性能参考 | HDR IB 200G | EDR IB 100G | RoCEv2 100G | 昇腾 HCCN 200G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带宽（大包） | ~190 Gb/s | ~95 Gb/s | ~92 Gb/s | ~190 Gb/s |
| 延迟（小包） | ~0.6-0.8 μs | ~0.7-1.0 μs | ~1.5-3 μs | ~1-2 μs |

5.4  qperf — TCP/RDMA双协议性能测试 ★

qperf 可以同时测试 TCP 和 RDMA 的带宽与延迟，在不确定使用哪种传输层时非常有用。

# 安装

yum install qperf -y

# 服务端（后台启动）

qperf &

# 客户端：TCP测试

qperf <服务端IP> tcp_bw tcp_lat

# 客户端：RDMA测试

qperf <服务端IP> rc_rdma_write_bw rc_rdma_read_bw ud_lat

# 客户端：完整测试套件

qperf <服务端IP> \

tcp_bw tcp_lat \

rc_rdma_write_bw rc_rdma_read_bw \

ud_lat ud_bw

# 指定消息大小

qperf <服务端IP> -m 64K rc_rdma_write_bw

5.5  ping / traceroute / mtr — 连通性和延迟

# 基础连通性

ping -c 10 <目标IP>

# 大包测试（检查MTU，通常9000=Jumbo Frame）

ping -c 5 -s 8192 <目标IP>

# 高频率延迟抖动测试

ping -i 0.01 -c 10000 <目标IP> | tail -3

# traceroute（查看路由路径）

traceroute <目标IP>

# mtr（结合ping+traceroute，实时显示每跳延迟）

mtr <目标IP>

# 不解析DNS（更快）

mtr -n <目标IP>

5.6  tc — 流量控制与网络模拟 ★

tc（traffic control）是 Linux 内核流量控制工具，可以模拟网络延迟、丢包、带宽限制等场景，用于测试应用在弱网条件下的表现。

# 模拟100ms延迟

tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms

# 模拟延迟+抖动

tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms 10ms

# 模拟1%丢包

tc qdisc add dev eth0 root netem loss 1%

# 模拟丢包+延迟（组合）

tc qdisc add dev eth0 root netem delay 50ms loss 0.5%

# 删除模拟配置（恢复正常）

tc qdisc del dev eth0 root

# 查看当前配置

tc qdisc show dev eth0

第六章  BMC/IPMI 管理工具

6.1  ipmitool — IPMI标准管理工具

# 安装 + 加载内核驱动

yum install ipmitool -y

modprobe ipmi_devintf && modprobe ipmi_si

# ── 本地访问（无需-I参数）──

ipmitool sensor list

# ── 远程访问（网络访问BMC）──

ipmitool -I lanplus -H <BMC_IP> -U admin -P <密码> sensor list

▸ 传感器监控

# 查看所有传感器

ipmitool sensor list

# 按类型筛选

ipmitool sdr type Temperature     # 温度传感器

ipmitool sdr type Fan              # 风扇

ipmitool sdr type 'Power Supply'   # 电源

ipmitool sdr type 'Processor'      # CPU

# 持续监控温度（每5秒）

watch -n 5 'ipmitool sensor list | grep -E "CPU|DIMM|Fan"'

▸ 功耗监控

# 查看实时功耗

ipmitool dcmi power reading

# 持续采集（用于绘制功耗曲线）

while true; do

echo "$(date +%H:%M:%S) $(ipmitool dcmi power reading | grep 'Current Power' | awk '{print $4}') W"

sleep 5

done | tee power_log.txt

▸ 事件日志（SEL）

# 查看所有事件

ipmitool sel list

# 查看最近N条

ipmitool sel list last 20

# 清空日志（测试前标准操作）

ipmitool sel clear

# 查看SEL容量

ipmitool sel info

▸ 电源管理

ipmitool chassis power status   # 查看电源状态

ipmitool chassis power on        # 开机

ipmitool chassis power off       # 关机（强制）

ipmitool chassis power cycle     # 重启

ipmitool chassis power reset     # 复位

▸ BMC配置

# 查看BMC网络配置

ipmitool lan print 1

# 设置BMC静态IP

ipmitool lan set 1 ipsrc static

ipmitool lan set 1 ipaddr 192.168.1.100

ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0

ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 192.168.1.1

# 查看用户列表

ipmitool user list 1

# 查看FRU（资产信息）

ipmitool fru

# SOL（Serial Over LAN，远程控制台）

ipmitool -I lanplus -H <BMC_IP> -U root -P <pwd> sol activate

# 退出：按 ~.

6.2  Redfish API — 新一代服务器管理标准 ★

Redfish 是 DMTF 组织制定的下一代服务器管理标准，基于 HTTPS + RESTful API，比 IPMI 更安全、更现代、更易于自动化集成。华为、Dell、HP、Inspur 等主流服务器均支持 Redfish。

📋  行业趋势：IPMI 是 1998 年制定的老协议，安全性差（UDP明文传输）。Redfish 从 2015 年发布，是各大厂商和数据中心的迁移方向。掌握 Redfish 是系统工程师的进阶必备技能。

▸ Redfish API 基础操作（curl）

# 查看Redfish服务根节点

curl -s -k -u admin:password https://<BMC_IP>/redfish/v1 | python3 -m json.tool

# 查看系统信息

curl -s -k -u admin:password https://<BMC_IP>/redfish/v1/Systems/1 | python3 -m json.tool

# 查看CPU信息

curl -s -k -u admin:password https://<BMC_IP>/redfish/v1/Systems/1/Processors | python3 -m json.tool

# 查看内存信息

curl -s -k -u admin:password https://<BMC_IP>/redfish/v1/Systems/1/Memory | python3 -m json.tool

# 查看存储信息

curl -s -k -u admin:password https://<BMC_IP>/redfish/v1/Systems/1/Storage | python3 -m json.tool

# 查看传感器/温度

curl -s -k -u admin:password https://<BMC_IP>/redfish/v1/Chassis/1/Thermal | python3 -m json.tool

# 查看功耗

curl -s -k -u admin:password https://<BMC_IP>/redfish/v1/Chassis/1/Power | python3 -m json.tool

▸ Redfish 电源管理

# 重启服务器（优雅重启）

curl -s -k -X POST \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"ResetType": "GracefulRestart"}' \

-u admin:password \

https://<BMC_IP>/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset

# 强制重启

curl -s -k -X POST \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"ResetType": "ForceRestart"}' \

-u admin:password \

https://<BMC_IP>/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset

# 关机

curl -s -k -X POST \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"ResetType": "ForceOff"}' \

-u admin:password \

https://<BMC_IP>/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset

▸ redfishtool — Redfish命令行工具

# 安装

pip3 install redfishtool

# 查看系统信息

redfishtool -r <BMC_IP> -u admin -p <password> Systems

# 重启

redfishtool -r <BMC_IP> -u admin -p <password> Systems reset GracefulRestart

# 查看事件日志

redfishtool -r <BMC_IP> -u admin -p <password> EventService

| 功能 | ipmitool命令 | Redfish等价操作 |
| --- | --- | --- |
| 查看功耗 | ipmitool dcmi power reading | GET /redfish/v1/Chassis/1/Power |
| 查看温度 | ipmitool sensor list ¦ grep temp | GET /redfish/v1/Chassis/1/Thermal |
| 重启服务器 | ipmitool chassis power cycle | POST /Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset {ForceRestart} |
| 查看事件日志 | ipmitool sel list | GET /redfish/v1/Managers/1/LogServices/Sel/Entries |
| 查看资产信息 | ipmitool fru | GET /redfish/v1/Systems/1 (Manufacturer/SerialNumber) |

第七章  电源与温度专项分析

7.1  整机功耗监控

# ipmitool - 标准方法

ipmitool dcmi power reading

# 持续采集功耗曲线（压测全程记录）

TS=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

while true; do

WATT=$(ipmitool dcmi power reading | grep Current | awk '{print $4}')

echo "$(date +%H:%M:%S),$WATT" >> power_${TS}.csv

sleep 2

done &

# 压测结束后分析功耗峰值

awk -F, 'NR>1{if($2>max)max=$2} END{print "Peak Power: "max" W"}' power_${TS}.csv

7.2  powertop — 功耗来源分析 ★

powertop 分析各个进程/内核组件的功耗贡献，帮助识别异常高功耗的进程或设备。

# 安装

yum install powertop -y

# 校准（首次使用，需要20秒）

powertop --calibrate

# 交互模式（实时分析）

powertop

# 生成HTML报告

powertop --html=powertop_$(date +%Y%m%d).html

# 命令行模式（适合脚本采集）

powertop --csv=powertop.csv --time=30

7.3  温度阈值与降频分析

# 查看CPU温度（通过IPMI）

ipmitool sensor list | grep -i 'cpu\|processor'

# 查看CPU频率是否降频（ARM/鲲鹏）

for cpu in $(seq 0 3); do

freq=$(cat /sys/devices/system/cpu/cpu${cpu}/cpufreq/scaling_cur_freq 2>/dev/null)

echo "CPU${cpu}: ${freq} kHz"

done

# 查看内核热管理事件

dmesg -T | grep -i 'thermal\|throttle\|cooling'

# 查看ACPI温度传感器

cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp

# 查看散热策略

cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/policy

cat /sys/class/thermal/cooling_device*/cur_state

| 组件 | 正常工作温度 | 告警阈值 | 紧急关机阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU（高端服务器） | 40-75°C | 85°C | 105°C |
| 内存 DIMM | 30-55°C | 85°C | 95°C |
| NVMe SSD | 30-60°C | 75°C | 85°C |
| 昇腾NPU（Atlas 300I） | 35-65°C | 80°C | 95°C |
| 电源模块 | 30-55°C | 75°C | 85°C |

⚠️  服务器出现热降频（CPU频率低于标称值）时，首先检查风扇转速是否正常（ipmitool sensor | grep fan），其次检查机房温度和气流方向，最后检查散热器是否有积尘。

第八章  NPU 测试工具（昇腾/鲲鹏专项）

8.1  npu-smi — 昇腾NPU管理工具

# 查看NPU总览

npu-smi info

# 查看所有NPU详细参数

npu-smi info -t common

# 实时监控（每2秒）

npu-smi info -d 2

# 监控特定卡

npu-smi info -i 0

# 查看错误日志

npu-smi info -t error

# 查看内存详情

npu-smi info -t memory

# 查看Link状态（多卡互联）

npu-smi info -t link

8.2  ascend-dmi — NPU算力验收压测

# 单卡INT8算力测试（60秒）

ascend-dmi -f -d 0 -t int8 --et 60

# 单卡FP16算力测试

ascend-dmi -f -d 0 -t fp16 --et 60

# 8张卡批量压测

for i in {0..7}; do

ascend-dmi -f -d $i -t int8 --et 60 | tee card${i}_int8.txt &

done

wait

# 汇总结果

grep -E 'Achievement Rate|Achieved' card*.txt

| 精度 | 理论算力（Atlas 300I） | 验收达成率要求 | 低于阈值排查方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT8 | 576 TOPS | ≥95%（547 TOPS） | PCIe降速/NPU过热/驱动版本 |
| FP16 | 288 TFLOPS | ≥95%（274 TFLOPS） | 同上 |
| BF16 | 288 TFLOPS | ≥95%（274 TFLOPS） | 同上 |

8.3  CANN工具链 — 深度分析 ★

CANN（Compute Architecture for Neural Networks）是华为昇腾的软件栈，提供了 profiling、调试等深度分析工具。

# 查看CANN版本

cann_version

# 昇腾profiling工具（分析算子性能）

# 需要在推理/训练代码中调用profiling API

# 或使用命令行profiling

msprof --application="./my_inference" --output=./prof_out

# 查看profiling结果

msprof view ./prof_out

# 检查驱动和固件版本匹配

npu-smi info | grep -E 'Driver|Firmware'

# 查看NPU链路状态（AI服务器多卡互联）

npu-smi info -t link

# 检查HCCN（华为集群通信网络）

hccn_tool -i 0 -link -g  # 查看链路状态

hccn_tool -i 0 -speed -g  # 查看速率

第九章  系统性能分析工具

9.1  perf stat / perf top — CPU性能计数器

# 统计关键CPU事件（压测同时运行）

perf stat -a -e \

cycles,instructions,\

cache-references,cache-misses,\

branch-instructions,branch-misses,\

cpu-migrations,context-switches \

sleep 60

# 按进程统计

perf stat -p $(pgrep stress-ng) sleep 30

# 实时热点函数

perf top -e cycles --call-graph dwarf

# 生成完整性能报告

perf record -a -g sleep 30

perf report --stdio | head -100

9.2  FlameGraph — 性能热点可视化 ★

FlameGraph 将 perf 数据可视化为火焰图，直观展示 CPU 时间消耗在哪个函数调用栈上，是性能优化和问题定位的利器。

# 克隆FlameGraph工具

git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph.git

# 采集perf数据（30秒，带调用栈）

perf record -F 99 -a -g -- sleep 30

# 转换为FlameGraph

perf script > out.perf

./FlameGraph/stackcollapse-perf.pl out.perf > out.folded

./FlameGraph/flamegraph.pl out.folded > flamegraph.svg

# 用浏览器打开svg文件查看

# 宽度代表CPU时间占比，鼠标悬停显示函数详情

9.3  sysstat 工具集 — 系统性能历史数据

# 安装sysstat（包含sar/iostat/mpstat等）

yum install sysstat -y

systemctl enable --now sysstat

# sar - 系统活动报告（历史数据）

# 查看CPU使用历史（过去1小时，每10秒一条）

sar -u 10 6

# 查看内存使用历史

sar -r 10 6

# 查看IO历史

sar -d 10 6

# 查看网络历史

sar -n DEV 10 6

# 查看今天全天数据（从日志读取）

sar -u

sar -r

sar -d

9.4  vmstat / mpstat — 实时系统状态

# vmstat - 系统全局资源（每1秒）

vmstat 1

# 关键字段：r(运行队列)、b(IO阻塞)、wa(IO等待)、us/sy(CPU使用率)

# mpstat - 每核CPU使用率

mpstat -P ALL 1

# pidstat - 进程级性能分析

pidstat -u -d -r 1  # CPU + IO + 内存综合

pidstat -p <PID> 1  # 特定进程

9.5  strace / ltrace — 系统调用追踪 ★

# strace - 追踪进程系统调用

# 追踪IO相关系统调用

strace -e trace=read,write,open,close -p <PID>

# 统计各系统调用次数和耗时

strace -c <command>

# 追踪网络相关调用

strace -e trace=network <command>

# ltrace - 追踪库函数调用

ltrace -c ./my_program

第十章  固件与驱动管理

10.1  驱动管理

# 查看已加载的内核模块

lsmod

# 查看特定模块信息（驱动版本、参数、依赖）

modinfo megaraid_sas

modinfo nvme

modinfo mlx5_core  # Mellanox/ConnectX驱动

# 加载模块

modprobe <模块名>

modprobe ipmi_si

# 查看模块参数

systectl | grep 'module_name'

cat /sys/module/nvme/parameters/

# 查看网卡驱动信息

ethtool -i eth0 | grep -E 'driver|version|firmware'

# 查看存储控制器驱动版本

modinfo megaraid_sas | grep -E 'version|description'

10.2  固件版本查看

# BIOS/UEFI版本

dmidecode -t bios

# BMC固件版本

ipmitool mc info

ipmitool bmc info

# 存储控制器固件（storcli）

storcli64 /c0 show | grep -E 'FW|BIOS'

# NVMe固件版本

nvme id-ctrl /dev/nvme0n1 | grep '^fr'

nvme list | grep -E 'Firmware'

# 网卡固件版本

ethtool -i eth0 | grep firmware

# 昇腾NPU固件版本

npu-smi info | grep Firmware

10.3  固件升级标准流程

📋  固件升级是高风险操作。生产环境必须遵循以下流程：升级前备份当前配置→确认升级包与型号版本匹配→升级后验证功能正常。

# 1. 升级前记录当前版本

dmidecode -t bios > bios_before.txt

ipmitool mc info > bmc_before.txt

storcli64 /c0 show > raid_before.txt

nvme id-ctrl /dev/nvme0n1 > nvme_before.txt

# 2. NVMe固件升级（通过nvme-cli）

nvme fw-download /dev/nvme0n1 --fw=firmware.bin

nvme fw-commit /dev/nvme0n1 --slot=1 --action=1  # 下次重启生效

# 3. RAID卡固件升级（通过storcli）

storcli64 /c0 download file=<固件路径>

# 4. BMC固件升级（通过ipmitool）

ipmitool -I lanplus -H <BMC_IP> -U root -P <pwd> \

hpm upgrade <固件文件>

# 5. 升级后验证

dmidecode -t bios | grep Version  # 确认版本号变化

第十一章  行业标准参考

11.1  关键行业标准

| 标准 | 制定组织 | 涵盖范围 | 与测试工作的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| JEDEC | JEDEC固态技术协会 | DDR内存规格、ECC标准 | 内存频率/容量验证依据 |
| NVMe Specification | NVMe工作组 | NVMe协议、SMART、自检 | nvme-cli命令依据 |
| PCIe Specification | PCI-SIG | PCIe信号速率、协议 | 链路速率验证标准 |
| IPMI 2.0 | Intel/DMTF | BMC管理协议 | ipmitool使用依据 |
| Redfish DSP0266 | DMTF | RESTful服务器管理 | Redfish API标准 |
| SMBIOS | DMTF | 硬件信息表结构 | dmidecode数据来源 |
| SMART | T13/ATA委员会 | 硬盘健康属性定义 | smartctl属性含义依据 |
| OCP（开放计算） | OCP基金会 | 数据中心开放硬件标准 | 云服务器设计规范 |

11.2  服务器SIT测试行业规范

| 测试阶段 | 行业规范要求 | 推荐工具 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上机验收 | 硬件配置与BOM单100%一致 | dmidecode / lscpu / lspci | 无差异 |
| CPU压测 | 满载稳定运行≥2小时 | stress-ng / HPL | 无降频、无告警、温度在规格内 |
| 内存测试 | memtest86+至少1个完整pass | memtest86+ | 0 Errors |
| 存储SMART | 出厂前SMART所有属性值正常 | smartctl | Overall-health: PASSED |
| NVMe性能 | 达到规格书标称IOPS的90%以上 | fio | 达成率≥90% |
| 网络测试 | 带宽达到标称值95%以上 | iperf3 | ≥95%理论带宽 |
| NPU算力 | 达到理论算力95%以上 | ascend-dmi | Achievement Rate≥95% |
| 整机功耗 | 不超过规格书最大功耗 | ipmitool dcmi | Peak Power≤规格值 |
| 上电/下电 | 异常关机后能正常重启 | ipmitool / console | 无数据丢失、无启动失败 |

第十二章  快速参考与故障排查

12.1  上机五步标准检查脚本

#!/bin/bash

# server_checkin.sh - 新服务器上机标准检查

TS=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

OUTDIR="./checkin_${TS}"

mkdir -p $OUTDIR

echo '[1/5] OS和内核信息...'

cat /etc/os-release > $OUTDIR/os.txt

uname -a >> $OUTDIR/os.txt

echo '[2/5] CPU和NUMA拓扑...'

lscpu > $OUTDIR/cpu.txt

numactl --hardware >> $OUTDIR/cpu.txt

echo '[3/5] 内存信息...'

free -h > $OUTDIR/memory.txt

dmidecode -t memory | grep -E 'Size|Speed|Locator' >> $OUTDIR/memory.txt

echo '[4/5] 存储设备...'

lsblk -d > $OUTDIR/storage.txt

nvme list 2>/dev/null >> $OUTDIR/storage.txt

lsscsi >> $OUTDIR/storage.txt

echo '[5/5] PCIe设备...'

lspci | egrep -i 'Non-Volatile|RAID|Network|Accelerat|SAS|SATA' > $OUTDIR/pcie.txt

echo "检查完成，报告保存到 $OUTDIR/"

12.2  测试场景命令总览

| 测试场景 | 工具 | 关键命令片段 | 核心指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU满载压测 | stress-ng | stress-ng --cpu $(nproc) -t 3600 | 温度<规格，无降频 |
| CPU浮点验收 | HPL | mpirun -np 4 ./xhpl | Gflops达成率≥85% |
| CPU微架构分析 | perf | perf stat -a sleep 30 | IPC>1.5，cache-miss<5% |
| 内存功能验证 | memtester | memtester 10G 3 | 0 FAILURE |
| 内存带宽测试 | STREAM | OMP_NUM_THREADS=$(nproc) ./stream | Triad(MB/s)达规格 |
| 内存裸机检测 | memtest86+ | 开机GRUB选择 | 0 Errors |
| NVMe顺序读 | fio | fio --rw=read --bs=1M --iodepth=32 | GiB/s≥规格90% |
| NVMe 4K随机读 | fio | fio --rw=randread --bs=4K --iodepth=32 | IOPS≥规格90% |
| 磁盘SMART检测 | smartctl | smartctl -H /dev/sda | Overall: PASSED |
| RAID状态检查 | storcli64 | storcli64 /c0 show | 全部Optl |
| IO延迟追踪 | blktrace | blktrace -d /dev/nvme0n1 -w 30 | D2C延迟分析 |
| 网络带宽测试 | iperf3 | iperf3 -c IP -P 8 -t 60 | ≥95%理论带宽 |
| RDMA带宽测试 | perftest | ib_write_bw -a -d mlx5_0 | 接近线速 |
| RDMA延迟测试 | perftest | ib_write_lat -d mlx5_0 | μs级 |
| NPU算力验收 | ascend-dmi | ascend-dmi -f -d 0 -t int8 | ≥95%理论算力 |
| NPU温度监控 | npu-smi | npu-smi info -t common | Temp<80°C |
| 整机功耗采集 | ipmitool | ipmitool dcmi power reading | ≤规格最大值 |
| BMC事件检查 | ipmitool | ipmitool sel list | 无Critical事件 |
| 内核错误检查 | dmesg | dmesg -T ¦ grep -i error | 无IO/ECC/PCIe错误 |

12.3  故障排查决策树

▸ 盘消失/IO错误

# Level 1: OS层

lsblk && lsscsi

dmesg -T | egrep -i 'sd[a-z]|nvme|error|fail|reset'

# Level 2: 控制器层（RAID盘）

storcli64 /c0 show

storcli64 /c0/e252/sall show all  # 查物理盘状态

# Level 3: 盘本身

smartctl -H /dev/sda

nvme smart-log /dev/nvme0n1 | grep critical

# Level 4: 链路层

lspci -vv -s <BDF> | grep LnkSta  # PCIe链路是否正常

▸ 网络带宽不达标

# Step 1: 链路速率

ethtool eth0 | grep Speed  # 是否协商到正确速率

# Step 2: PCIe链路

lspci -vv -s <NIC BDF> | grep LnkSta  # 是否降速

# Step 3: MTU设置

ip link show eth0 | grep mtu  # Jumbo Frame需要9000

# Step 4: 网卡错误统计

ethtool -S eth0 | grep -i error

# Step 5: 中断亲和性

cat /proc/interrupts | grep eth0  # 中断是否均匀分布在CPU上

▸ CPU频率降频

# Step 1: 确认当前频率

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq

# 或：turbostat --show Bzy_MHz --interval 1

# Step 2: 查温度（热降频最常见）

ipmitool sensor list | grep -i cpu

# Step 3: 查调频策略

cpupower frequency-info -p

# Step 4: 设为性能模式排除

cpupower frequency-set -g performance

▸ NPU达成率低

# Step 1: 查NPU温度（热降频）

npu-smi info -t common | grep Temp

# Step 2: 查PCIe链路（速率降速）

lspci -vv -s <NPU BDF> | grep LnkSta

# Step 3: 查驱动版本

npu-smi info | grep Driver

# Step 4: 查NPU错误

npu-smi info -t error

12.4  测试报告标准记录模板

# ── 服务器基础信息 ──

服务器型号：

序列号（SN）：

测试日期：

操作系统：

内核版本：

# ── 硬件配置 ──

CPU型号/数量/核数：

内存总容量/型号/频率：

存储：（各盘类型/数量/容量）

网卡：（型号/速率/数量）

NPU：（型号/数量）

# ── 测试结果 ──

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 测试项目         │ 测试结果       │ 预期值    │ Pass/Fail │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│ CPU压测（2h）    │ 峰值温度xx°C  │ <规格阈值 │           │

│ HPL达成率        │ xx.x%          │ ≥85%       │           │

│ 内存memtest      │ 0 errors       │ 0 errors   │           │

│ STREAM Triad     │ xxx,xxx MB/s   │ 参考规格   │           │

│ NVMe顺序读       │ x.x GiB/s      │ ≥规格90%  │           │

│ NVMe 4K IOPS     │ xxxk           │ ≥规格90%  │           │

│ SMART状态        │ PASSED         │ PASSED     │           │

│ 网络带宽         │ xx.x Gbps      │ ≥标称95%  │           │

│ NPU INT8达成率   │ xx.x%          │ ≥95%       │           │

│ 整机峰值功耗     │ xxx W          │ ≤规格值    │           │

│ BMC告警          │ 无             │ 无Critical │           │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

# ── 遗留问题 ──

（如有，记录问题描述/严重程度/处理状态）