- 第1部分Linux终端基础

- 1、pwd查看当前路径

[root@bogon ~]# pwd

/root

2、ls查看当前路径下内容

[root@bogon ~]# ls

anaconda-ks.cfg

ascend

Ascend-cann-toolkit_8.5.0_linux-aarch64.run

ascend_check

Ascend-hdk-910b-npu-driver_25.5.0_linux-aarch64.run

Ascend-hdk-910b-npu-firmware_7.8.0.5.216.run

Ascend-mindx-toolbox_7.3.0_linux-aarch64.run

dmesg.log

log

nohup.out

reboot

reboot.zip

SAS35_StorCLI_7_27-007.2707.0000.0000.zip

sel.log

SIT_Total_Report.csv

storcli.log

storcli.log.1

storcli_rel

stress_all.sh

stress_logs

super_check.py

[root@bogon ~]#

ls -l查看当前路径下文件的详细内容

字段包含权限、用户、大小、时间

[root@bogon ~]# ls -l

总用量 1243456

-rw-------. 1 root root        707  2月 12 11:52 anaconda-ks.cfg

drwxr-x---. 4 root root       4096  2月 12 16:37 ascend

-rwxr-xr-x. 1 root root 1104308866  2月 12 13:55 Ascend-cann-toolkit_8.5.0_linux-aarch64.run

dr-x------. 2 root root       4096  2月 12 15:05 ascend_check

-rwxr-xr-x. 1 root root  120862617  2月  2 18:38 Ascend-hdk-910b-npu-driver_25.5.0_linux-aarch64.run

-rwxr-xr-x. 1 root root     284438  2月  2 18:38 Ascend-hdk-910b-npu-firmware_7.8.0.5.216.run

-rwxr-xr-x. 1 root root    7135261  2月 12 15:27 Ascend-mindx-toolbox_7.3.0_linux-aarch64.run

-rw-r--r--. 1 root root     278141  3月  6 17:52 dmesg.log

drwxr-xr-x. 5 root root       4096  2月 27 21:36 log

-rw-------. 1 root root          0  2月 12 17:45 nohup.out

drwxrwxrwx. 3 root root       4096  2月 28 09:37 reboot

-rw-r--r--. 1 root root      23966  1月  8 10:40 reboot.zip

-rw-r--r--. 1 root root   34566846  2月  2 20:02 SAS35_StorCLI_7_27-007.2707.0000.0000.zip

-rw-r--r--. 1 root root      28450  3月  6 17:55 sel.log

-rw-r--r--. 1 root root         49  3月  6 17:57 SIT_Total_Report.csv

-rw-r--r--. 1 root root    2562873  2月 24 14:50 storcli.log

-rw-r--r--. 1 root root    3179097  2月 24 10:49 storcli.log.1

drwxr-xr-x. 3 root root       4096  2月 12 17:38 storcli_rel

-rwxr-xr-x. 1 root root       1656  2月 12 17:52 stress_all.sh

drwxr-xr-x. 2 root root       4096  2月 13 09:39 stress_logs

-rw-r--r--. 1 root root       2034  3月  6 17:57 super_check.py

[root@bogon ~]#

3、cd切换路径

[root@bogon ~]# cd /var/lo

local/ lock/  log/

[root@bogon ~]# cd /var/log/

[root@bogon log]# pwd

/var/log

[root@bogon log]# cd ~

[root@bogon ~]#

4、mkdir创建文件夹

[root@bogon ~]# mkdir server_lab

[root@bogon ~]# ls

anaconda-ks.cfg

ascend

Ascend-cann-toolkit_8.5.0_linux-aarch64.run

ascend_check

Ascend-hdk-910b-npu-driver_25.5.0_linux-aarch64.run

Ascend-hdk-910b-npu-firmware_7.8.0.5.216.run

Ascend-mindx-toolbox_7.3.0_linux-aarch64.run

dmesg.log

log

nohup.out

reboot

reboot.zip

SAS35_StorCLI_7_27-007.2707.0000.0000.zip

sel.log

server_lab

sever_lab

SIT_Total_Report.csv

storcli.log

storcli.log.1

storcli_rel

stress_all.sh

stress_logs

super_check.py

[root@bogon ~]# cd server_lab/

[root@bogon server_lab]#

5、touch创建文件

[root@bogon server_lab]# touch test.txt

[root@bogon server_lab]# ls

test.txt

[root@bogon server_lab]#

6、cp复制文件

[root@bogon server_lab]# cp test.txt test2.txt

[root@bogon server_lab]# ls

test2.txt  test.txt

[root@bogon server_lab]#

7、rm删除文件

[root@bogon server_lab]# rm test2.txt

rm：是否删除普通空文件 'test2.txt'？y

[root@bogon server_lab]# ls

test.txt

[root@bogon server_lab]#

Linux基础总结

pwd：查看当前路径

ls：查看目录内容

ls -l：查看详细信息

cd：切换目录

mkdir：创建目录

touch：创建文件

cp：复制文件

rm：删除文件

- 第2部分：查看服务器硬件（CPU、Memory、Disk、PCIe devices）

- 1、查看CPU：lscpu（重点关注CPU(s)、Model name、Thread(s) per core）

- [root@bogon server_lab]# lscpu

- 架构：                  aarch64

- CPU 运行模式：        64-bit

- 字节序：              Little Endian

- CPU:                    256

- 在线 CPU 列表：       0-255

- 厂商 ID：               HiSilicon

- BIOS Vendor ID:       HiSilicon

- BIOS Model name:      Kunpeng 920 7260Z

- 型号：                0

- 每个核的线程数：2       CPU(s): 256、Socket: 2、Core per socket: 64、Thread per core: 2

- 2颗CPU、每颗CPU 64核心、每核心2线程（2*64*2+256）

- 每个座的核数：        64

- 座：                  2

- 步进：                0x0

- Frequency boost:      disabled

- CPU 最大 MHz：        2600.0000

- CPU 最小 MHz：        400.0000

- BogoMIPS：            200.00

- 标记：                fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid

- asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asim

- dfhm dit uscat ilrcpc flagm ssbs sb dcpodp flagm2 frint svei8mm svef3

- 2mm svef64mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng ecv

- Caches (sum of all):

- L1d:                  8 MiB (128 instances)

- L1i:                  8 MiB (128 instances)

- L2:                   160 MiB (128 instances)

- L3:                   224 MiB (4 instances)

- NUMA:

- NUMA 节点：           4

- NUMA 节点0 CPU：      0-63

- NUMA 节点1 CPU：      64-127

- NUMA 节点2 CPU：      128-191

- NUMA 节点3 CPU：      192-255

- Vulnerabilities:

- Gather data sampling: Not affected

- Itlb multihit:        Not affected

- L1tf:                 Not affected

- Mds:                  Not affected

- Meltdown:             Not affected

- Mmio stale data:      Not affected

- Retbleed:             Not affected

- Spec rstack overflow: Not affected

- Spec store bypass:    Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl

- Spectre v1:           Mitigation; __user pointer sanitization

- Spectre v2:           Not affected

- Srbds:                Not affected

- Tsx async abort:      Not affected

- [root@bogon server_lab]#

- 查看内存：free -h

- [root@bogon server_lab]# free -h

- total        used        free      shared  buff/cache   available

- Mem:           2.0Ti        10Gi       2.0Ti        28Mi       915Mi       2.0Ti

- Swap:          4.0Gi          0B       4.0Gi

- [root@bogon server_lab]#

- 查看磁盘：lsblk

lsblk 命令会列出系统中 所有的块设备（包括硬盘、分区、RAID等）。

如果一个 NVMe SSD 消失了，可能是 系统没有检测到该设备。

这种情况往往发生在硬件故障、驱动问题、或者设备与主板之间的连接问题时。

- [root@bogon server_lab]# lsblk

- NAME               MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

- sda                  8:0    0 446.6G  0 disk

- sdb                  8:16   0 446.6G  0 disk

- sdc                  8:32   0 446.6G  0 disk

- sdd                  8:48   0 446.6G  0 disk

- sde                  8:64   0 446.6G  0 disk

- sdf                  8:80   0 447.1G  0 disk

- sdg                  8:96   0 447.1G  0 disk

- sdh                  8:112  0 446.6G  0 disk

- sdi                  8:128  0 446.6G  0 disk

- sdj                  8:144  0 446.6G  0 disk

- nvme1n1            259:0    0   2.9T  0 disk

- ├─nvme1n1p1        259:2    0   600M  0 part /boot/efi

- ├─nvme1n1p2        259:3    0     1G  0 part /boot

- └─nvme1n1p3        259:4    0   2.9T  0 part

- ├─openeuler-root 253:0    0    70G  0 lvm  /

- ├─openeuler-swap 253:1    0     4G  0 lvm  [SWAP]

- └─openeuler-home 253:3    0   2.8T  0 lvm  /home

- nvme0n1            259:1    0   2.9T  0 disk

- ├─nvme0n1p1        259:5    0   600M  0 part

- ├─nvme0n1p2        259:6    0     1G  0 part

- └─nvme0n1p3        259:7    0   2.9T  0 part

- ├─klas-swap      253:2    0     4G  0 lvm

- ├─klas-backup    253:4    0    50G  0 lvm

- └─klas-root      253:5    0   2.9T  0 lvm

- [root@bogon server_lab]#

- 查看pci设备：lspci

| Ethernet controller | 网卡 |
| --- | --- |

| Non-Volatile memory | NVMe硬盘 |
| --- | --- |

| VGA controller | GPU |
| --- | --- |

- lspci 会列出 PCIe设备；NVMe 是 PCIe 设备，所以 lspci 能帮助你看到是否是 PCIe 总线的问题

如果你 没有看到 NVMe 设备，但在 lspci 中能看到设备（例如 NVMe 控制器），就说明：

NVMe SSD 本身可能没问题，但有驱动、配置或电源等问题

如果 lspci 中也看不见 NVMe 设备：

接下来你可以：

查看 dmesg 日志（Kernel Log）：dmesg | grep -i nvme是否 内核加载了 NVMe 驱动；是否有 硬件故障（例如设备初始化错误、I/O 错误等）。

如果看到类似 "NVMe timeout"、"controller reset"，说明可能是 硬件连接或控制器问题。

如果没有看到相关信息，说明设备可能 没有正确连接，或者主板上的 PCIe 插槽失效。

查看 lsmod：确认相关驱动是否加载。lsmod | grep nvme

如果问题还没解决，可以尝试 重启服务器，或者检查硬件连接：

是否 PCIe 插槽接触不良

是否 电源不稳定

是否 NVMe驱动出现问题

最终建议：

如果硬件连接正常，且设备在 lspci 中没有显示，可能需要 重新加载驱动 或 检查BIOS/UEFI设置，确认 NVMe 支持已开启。

- [root@bogon server_lab]# lspci

- 01:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 01:01.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 01:02.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 01:03.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 02:00.0 VGA compatible controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Hi171x Series [iBMC Intelligent Management system chip w/VGA support] (rev 01)##BMC卡

- 03:00.0 Signal processing controller: Huawei Technologies Co., Ltd. iBMA Virtual Network Adapter (rev 01)

- 07:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 08:00.0 Processing accelerators: Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802 (rev 20)

- 0b:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 0c:00.0 Processing accelerators: Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802 (rev 20)

- 2e:00.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 2e:01.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 2e:08.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 2e:09.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 2e:0b.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine (rev 30)

- 2f:00.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 2f:01.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 2f:08.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 2f:09.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 2f:0b.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine (rev 30)

- 30:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 30:01.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23c (rev 30)

- 30:03.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23d (rev 30)

- 30:04.0 Serial Attached SCSI controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA (rev 30)

- 30:05.0 Memory controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12f (rev 30)

- 32:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 32:01.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23c (rev 30)

- 32:03.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23d (rev 30)

- 32:04.0 Serial Attached SCSI controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA (rev 30)

- 34:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 34:01.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a22b (rev 30)

- 35:00.0 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE/50GE RDMA Network Controller (rev 30)

- 35:00.1 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE/50GE RDMA Network Controller (rev 30)

- 35:00.2 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE/50GE RDMA Network Controller (rev 30)

- 35:00.3 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE/50GE RDMA Network Controller (rev 30) ##网卡

- 36:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 38:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 38:01.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 38:05.0 SATA controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon AHCI HBA (rev 30)

- 38:08.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 38:09.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 3c:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 3c:01.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 3c:08.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 3c:09.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 41:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 42:00.0 Processing accelerators: Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802 (rev 20)

- 45:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 46:00.0 Processing accelerators: Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802 (rev 20)

- 6e:00.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 6e:01.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 6e:08.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 6e:09.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 6e:0b.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine (rev 30)

- 6f:00.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 6f:01.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 6f:08.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 6f:09.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 6f:0b.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine (rev 30)

- 70:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 70:01.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23c (rev 30)

- 70:03.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23d (rev 30)

- 70:04.0 Serial Attached SCSI controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA (rev 30)

- 72:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 72:01.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23c (rev 30)

- 72:03.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23d (rev 30)

- 72:04.0 Serial Attached SCSI controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA (rev 30)

- 74:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 76:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 78:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 78:01.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 78:08.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 78:09.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 7c:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 7c:01.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 30)

- 7c:08.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d (rev 30)

- 7c:09.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e (rev 30)

- 80:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 80:02.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 80:04.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 81:00.0 Non-Volatile memory controller: DERA Storage Device 1515

- 82:00.0 Non-Volatile memory controller: DERA Storage Device 1515##M.2形式的NVME

- NVMe = PCIe协议的存储设备

- NVMe通过PCIe x4连接CPU

- 所以会出现在lspci中

- NVMe消失排查步骤：

- 1 lsblk

- 2 lspci

- 3 dmesg | grep nvme

- 4 lsmod | grep nvme

- 83:00.0 RAID bus controller: Broadcom / LSI MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS39xx##RAID卡

- 95:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- 96:00.0 Processing accelerators: Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802 (rev 20)

- aa:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- ab:00.0 Processing accelerators: Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802 (rev 20)

- c0:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- c1:00.0 Processing accelerators: Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802 (rev 20)

- d5:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 30)

- d6:00.0 Processing accelerators: Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802 (rev 20)

- [root@bogon server_lab]#

- 查看服务器硬件部分总结

- 服务器结构：

- CPU：Kunpeng 920 ×2

- 核心：256逻辑CPU

- 内存：2TB

- PCIe设备：

- NVMe SSD ×2

- SAS HBA ×4

- RDMA NIC ×1（4 ports）

- RAID卡 ×1

- NPU ×8

- BMC ×1

- 第3部分：查看系统状态

- Top:查看系统进程(CPU usage、Memory usage、Running processes)

- #q退出

- [root@bogon server_lab]# top

- top - 12:09:39 up 2 days, 21:05,  1 user,  load average: 8.00, 8.00, 8.00

- Tasks: 2701 total,   1 running, 2700 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

- %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st

- MiB Mem : 2062458.+total, 2056736.+free,  10918.3 used,    918.1 buff/cache

- MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used. 2051539.+avail Mem

- PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND

- 6950 root      20   0   82628   5436   1832 S   2.0   0.0  53:42.46 irqbalance

- 15836 root      20   0   30568   8160   3016 R   1.3   0.0   0:00.25 top

- 13 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   1:49.51 rcu_sched

- 1 root      20   0  182204  16908   8284 S   0.0   0.0   0:27.06 systemd

- 2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.27 kthreadd

- 3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp

- 4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp

- 6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_+

- 9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq

- 10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_

- 11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace

- 12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.32 ksoftirqd/0

- 14 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0

- 15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0

- 16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1

- 17 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1

- 18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/1

- 19 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0-events

- [root@bogon server_lab]#

- 第4部分：查看系统日志

- dmesg | head

- [root@bogon server_lab]# dmesg | head

- [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0300000000 [0x480fd020]

- [    0.000000] Linux version 5.10.0-216.0.0.115.oe2203sp4.aarch64 (root@dc-64g.compass-ci) (gcc_old (GCC) 10.3.1, GNU ld (GNU Binutils) 2.37) #1 SMP Thu Jun 27 15:22:10 CST 2024

- [    0.000000] efi: EFI v2.70 by EDK II

- [    0.000000] efi: SMBIOS 3.0=0x5f960000 ACPI 2.0=0x5ffe0018 MEMATTR=0x528f3018 MOKvar=0x5f590000 RNG=0x5ffee918 MEMRESERVE=0x4eba5118

- [    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled

- [    0.000000] ACPI: RSDP 0x000000005FFE0018 000024 (v02 HISI  )

- [    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000005FFEFE98 0000A4 (v01 HISI   HIP09    00000000 HISI 20151124)

- [    0.000000] ACPI: FACP 0x000000005FFEFA98 000114 (v06 HISI   HIP09    00000000 HISI 20151124)

- [    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000005FF20018 04507A (v02 HISI   HIP09    00000000 INTL 20230628)

- [    0.000000] ACPI: APIC 0x000000005FFA0018 032094 (v01 HISI   HIP09    00000000 HISI 20151124)

- [root@bogon server_lab]#

- Dmesg| tail

- [root@bogon server_lab]# dmesg | tail

- [ 3463.325844] usb 1-1: USB disconnect, device number 3

- [ 3605.344548] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd

- [ 3605.501349] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=0001, bcdDevice= 1.00

- [ 3605.510687] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2

- [ 3605.518927] usb 1-1: Product: Keyboard/Mouse KVM 2.0

- [ 3605.524795] usb 1-1: SerialNumber: 0123456

- [ 3605.565264] input: Keyboard/Mouse KVM 2.0 as /devices/pci0000:30/0000:30:01.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:12D1:0001.0008/input/input9

- [ 3605.636990] hid-generic 0003:12D1:0001.0008: input,hidraw0: USB HID v2.00 Keyboard [Keyboard/Mouse KVM 2.0] on usb-0000:30:01.0-1/input0

- [ 3605.654634] input: Keyboard/Mouse KVM 2.0 as /devices/pci0000:30/0000:30:01.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:12D1:0001.0009/input/input10

- [ 3605.670975] hid-generic 0003:12D1:0001.0009: input,hidraw1: USB HID v2.00 Mouse [Keyboard/Mouse KVM 2.0] on usb-0000:30:01.0-1/input1

- [root@bogon server_lab]#

- 第5部分：Python

- 1、python3进入Python环境

- [root@bogon server_lab]# python3

- Python 3.9.9 (main, Dec 27 2025, 20:20:19)

- [GCC 10.3.1] on linux

- Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

- >>> print("Hello Server Engineer")

- Hello Server Engineer

- >>> exit()

- [root@bogon server_lab]#

- 拓展实验

- 查看pci设备拓扑结构lspci -tv

- [root@bogon server_lab]# lspci -tv

- -+-[0000:00]-

- +-[0000:01]-+-00.0-[02]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Hi171x Series [iBMC Intelligent Management system chip w/VGA support]###BMC + VGA这是服务器的 管理芯片

- （远程控制服务器、KVM、硬件监控、IPMI）

- |           +-01.0-[03]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. iBMA Virtual Network Adapter

- |           +-02.0-[04]--

- |           \-03.0-[05]--

- +-[0000:07]---00.0-[08]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802###NPU

- +-[0000:0b]---00.0-[0c]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802###NPU

- +-[0000:2e]-+-00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           +-01.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- |           +-08.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           +-09.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- |           \-0b.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine

- +-[0000:2f]-+-00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           +-01.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- |           +-08.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           +-09.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- |           \-0b.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine

- +-[0000:30]-+-00.0-[31]--

- |           +-01.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23c

- |           +-03.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23d

- |           +-04.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA

- |           \-05.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12f

- +-[0000:32]-+-00.0-[33]--

- |           +-01.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23c

- |           +-03.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23d

- |           \-04.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA

- +-[0000:34]-+-00.0-[35]--+-00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE/50GE RDMA Network Controller

- |           |            +-00.1  Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE/50GE RDMA Network Controller

- |           |            +-00.2  Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE/50GE RDMA Network Controller

- |           |            \-00.3  Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE/50GE RDMA Network Controller

- ##网卡、四个网口、支持10、25、50、RDMA

- |           \-01.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a22b

- +-[0000:36]---00.0-[37]--

- +-[0000:38]-+-00.0-[39]--

- |           +-01.0-[3a]--

- |           +-05.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon AHCI HBA

- |           +-08.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           \-09.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- +-[0000:3c]-+-00.0-[3d]--

- |           +-01.0-[3e]--

- |           +-08.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           \-09.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- +-[0000:41]---00.0-[42]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802###NPU

- +-[0000:45]---00.0-[46]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802###NPU

- +-[0000:6e]-+-00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           +-01.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- |           +-08.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           +-09.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- |           \-0b.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine

- +-[0000:6f]-+-00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           +-01.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- |           +-08.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           +-09.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- |           \-0b.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine

- +-[0000:70]-+-00.0-[71]--

- |           +-01.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23c

- |           +-03.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23d

- |           \-04.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA

- +-[0000:72]-+-00.0-[73]--

- |           +-01.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23c

- |           +-03.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a23d

- |           \-04.0  Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA

- +-[0000:74]---00.0-[75]--

- +-[0000:76]---00.0-[77]--

- +-[0000:78]-+-00.0-[79]--

- |           +-01.0-[7a]--

- |           +-08.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           \-09.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- +-[0000:7c]-+-00.0-[7d]--

- |           +-01.0-[7e]--

- |           +-08.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12d

- |           \-09.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device a12e

- +-[0000:80]-+-00.0-[81]----00.0  DERA Storage Device 1515

- |           +-02.0-[82]----00.0  DERA Storage Device 1515

- |           \-04.0-[83]----00.0  Broadcom / LSI MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS39xx

- +-[0000:95]---00.0-[96]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802###NPU

- +-[0000:aa]---00.0-[ab]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802###NPU

- +-[0000:c0]---00.0-[c1]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802###NPU

- \-[0000:d5]---00.0-[d6]----00.0  Huawei Technologies Co., Ltd. Device d802###NPU

- [root@bogon server_lab]#

- CPU Root Complex

- │

- PCIe Root Port

- │

- PCIe Switch

- │

- 设备

- PCI bridge其实它们就是：PCIe Root Port

- CPU → Root Port → PCIe Device

- 一个 Root Port 可以连接：NVMe、NIC、GPU、RAID

- CPU

- │

- ├─ PCIe Root Port 01

- │   ├─ VGA (BMC)

- │   ├─ Virtual NIC

- │

- ├─ PCIe Root Port 34

- │   └─ RDMA NIC (4 ports)

- │

- ├─ PCIe Root Port 80

- │   ├─ NVMe SSD

- │   ├─ NVMe SSD

- │   └─ RAID Controller

- │

- ├─ PCIe Root Port 30 / 32 / 70 / 72

- │   └─ SAS Controller

- │

- └─ PCIe Root Port 41 / 45 / 95 / AA / C0 / D5

- └─ Accelerator devices

- Watch查看CPU核心数、每一秒执行一次命令

- watch 的作用：每秒执行一次命令、以后常用来监控：CPU、网络、IO

- watch -n1 "cat /proc/interrupts"

- [root@bogon server_lab]# watch -n 1 "cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l"

- Every 1.0s: cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l        bogon: Mon Mar  9 12:28:12 2026

- 256

- 256逻辑CPU

- Ctrl+c退出

- 3、查看Linux内存信息。

- [root@bogon server_lab]# cat /proc/meminfo | head

- MemTotal:       2111956928 kB

- MemFree:        2106097672 kB

- MemAvailable:   2100777804 kB

- ###2111956928 / 1024 / 1024 ≈ 2TB内存

- Buffers:           78820 kB

- Cached:           610068 kB

- SwapCached:            0 kB

- Active:           462952 kB

- Inactive:         368536 kB

- Active(anon):       4044 kB

- Inactive(anon):   168288 kB

- [root@bogon server_lab]#

- [root@bogon ~]# nvme list

- Node                  SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev

- --------------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------

- /dev/nvme0n1          D77446D401J852       DERAP44YGM03T2US                         1           3.20  TB /   3.20  TB    512   B +  0 B   D7Y05M1F

- /dev/nvme1n1          D77446D4017E52       DERAP44YGM03T2US                         1           3.20  TB /   3.20  TB    512   B +  0 B   D7Y05M1F

- [root@bogon ~]# lsscsi

- [0:1:124:0]  enclosu BROADCOM VirtualSES       03    -

- [0:3:104:0]  disk    BROADCOM MR9560-16i       5.29  /dev/sda

- [0:3:105:0]  disk    BROADCOM MR9560-16i       5.29  /dev/sdc

- [0:3:106:0]  disk    BROADCOM MR9560-16i       5.29  /dev/sdb

- [0:3:107:0]  disk    BROADCOM MR9560-16i       5.29  /dev/sdd

- [0:3:108:0]  disk    BROADCOM MR9560-16i       5.29  /dev/sde

- [0:3:109:0]  disk    BROADCOM MR9560-16i       5.29  /dev/sdh

- [0:3:110:0]  disk    BROADCOM MR9560-16i       5.29  /dev/sdi

- [0:3:111:0]  disk    BROADCOM MR9560-16i       5.29  /dev/sdj

- [1:0:0:0]    disk    ATA      INTEL SSDSCKKB48 0100  /dev/sdg

- [2:0:0:0]    disk    ATA      INTEL SSDSCKKB48 0100  /dev/sdf

- [N:0:0:1]    disk    DERAP44YGM03T2US__1                        /dev/nvme0n1

- [N:1:0:1]    disk    DERAP44YGM03T2US__1                        /dev/nvme1n1

- [root@bogon ~]# lsblk -d

- NAME    MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

- sda       8:0    0 446.6G  0 disk

- sdb       8:16   0 446.6G  0 disk

- sdc       8:32   0 446.6G  0 disk

- sdd       8:48   0 446.6G  0 disk

- sde       8:64   0 446.6G  0 disk

- sdf       8:80   0 447.1G  0 disk

- sdg       8:96   0 447.1G  0 disk

- sdh       8:112  0 446.6G  0 disk

- sdi       8:128  0 446.6G  0 disk

- sdj       8:144  0 446.6G  0 disk

- nvme0n1 259:0    0   2.9T  0 disk

- nvme1n1 259:1    0   2.9T  0 disk

- [root@bogon ~]#

- CPU

- │

- ├── PCIe

- │    ├── NVMe SSD (M.2) 3.2TB

- │    └── NVMe SSD (M.2) 3.2TB

- │

- ├── SATA Controller

- │    ├── SATA SSD 480GB

- │    └── SATA SSD 480GB

- │

- └── RAID Controller

- └── SAS SSD ×8

- nvme0n1 不见了

- 排查思路

- 设备层

- ↓

- PCIe层

- ↓

- 协议层

- ↓

- 日志层