服务器 Linux 命令系列

全 6 篇完整汇总

JACK 的服务器笔记

鲲鹏920 · 昇腾Atlas · 信创服务器测试实战

系列目录

| 篇章 | 标题 | 核心命令 |
| --- | --- | --- |
| 第一篇 | Linux常用命令汇总 | ls / cd / grep / ps / df / systemctl |
| 第二篇 | 硬件检测命令实战 | lscpu / lspci / dmidecode / nvme list |
| 第三篇 | 性能监控命令实战 | top / iostat / vmstat / mpstat |
| 第四篇 | 日志排查命令实战 | dmesg / ipmitool sel / journalctl |
| 第五篇 | 网络测试命令实战 | ping / ethtool / iperf3 / bond |
| 第六篇 | 昇腾鲲鹏专项命令实战 | npu-smi / ascend-dmi / numactl |

第一篇  Linux常用命令汇总

服务器运维日常必备 · 从入门到熟练

一、文件与目录操作

| 命令 | 说明 | 常用示例 |
| --- | --- | --- |
| ls | 列出目录内容 | ls -la /root |
| cd | 切换目录 | cd /var/log |
| pwd | 显示当前路径 | pwd |
| mkdir | 创建目录 | mkdir -p /root/server_lab |
| cp | 复制文件/目录 | cp -r src/ dst/ |
| mv | 移动/重命名 | mv old.txt new.txt |
| rm | 删除文件/目录 | rm -rf /tmp/test |
| find | 查找文件 | find / -name '*.log' |
| grep | 文本搜索过滤 | grep -i error /var/log/messages |

二、文件查看

| 命令 | 说明 | 常用示例 |
| --- | --- | --- |
| cat | 显示文件全部内容 | cat /etc/os-release |
| head | 显示前N行 | head -n 20 /var/log/messages |
| tail | 显示后N行/实时追踪 | tail -f /var/log/messages |
| less | 分页查看 | less /var/log/messages |
| wc | 统计行数/字数 | wc -l /var/log/messages |

三、系统信息查看

| 命令 | 说明 | 常用示例 |
| --- | --- | --- |
| uname | 系统和内核信息 | uname -a |
| hostname | 主机名 | hostname |
| uptime | 运行时间/负载 | uptime |
| date | 系统时间 | date |
| free | 内存使用情况 | free -h |
| nproc | CPU核心数 | nproc |

四、进程管理

| 命令 | 说明 | 常用示例 |
| --- | --- | --- |
| ps | 查看进程快照 | ps aux ¦ grep stress |
| top | 实时进程监控 | top |
| kill | 发送信号终止进程 | kill -9 <PID> |
| pkill | 按名称杀进程 | pkill stress-ng |
| nohup | 后台持续运行 | nohup ./script.sh & |

五、磁盘与存储

| 命令 | 说明 | 常用示例 |
| --- | --- | --- |
| df | 磁盘使用情况 | df -h |
| du | 目录占用空间 | du -sh /var/log |
| lsblk | 块设备列表 | lsblk -d |
| mount | 挂载信息 | mount ¦ grep nvme |
| fdisk | 分区管理查看 | fdisk -l /dev/nvme0n1 |

六、网络基础命令

| 命令 | 说明 | 常用示例 |
| --- | --- | --- |
| ip | 网络接口信息 | ip a |
| ping | 网络连通测试 | ping -c 4 192.168.1.1 |
| ss | 网络连接状态 | ss -tuln |
| curl | HTTP请求测试 | curl -I http://example.com |
| scp | 远程文件传输 | scp file root@host:/tmp/ |

七、软件包与服务管理

# 软件包管理（openEuler / CentOS / 麒麟）

yum install <包名>

yum remove <包名>

rpm -qa | grep <关键词>

# 系统服务管理

systemctl status sshd        # 查看状态

systemctl start/stop/restart sshd  # 启动/停止/重启

systemctl enable sshd        # 设置开机自启

八、日志查看基础

# 实时查看系统日志

tail -f /var/log/messages

# 内核日志（带时间戳）

dmesg -T | tail -n 50

# 查看 systemd 日志

journalctl -xe

journalctl -u sshd --since '10 minutes ago'

九、实战：拿到新服务器的第一步

接手一台新服务器，建议按以下顺序快速摸清基本情况：

# 1. 确认OS版本和内核

cat /etc/os-release

uname -a

# 2. 确认CPU架构和核数

lscpu | grep -E 'Architecture|CPU\(s\)|Socket|NUMA'

# 3. 确认内存总量

free -h

# 4. 确认存储设备

lsblk -d

# 5. 确认网络接口

ip a

# 6. 确认系统运行状态

uptime

systemctl --failed

第二篇  硬件检测命令实战

lscpu · lspci · dmidecode · nvme list · npu-smi

一、lscpu — CPU拓扑详情

lscpu是查看CPU架构和拓扑最快的命令，是上机第一个要跑的命令。

[root@localhost ~]# lscpu

Architecture:        aarch64

CPU(s):              128

Thread(s) per core:  1

Core(s) per socket:  64

Socket(s):           2

NUMA node(s):        4

Model name:          Kunpeng-920

CPU MHz:             2600.000

NUMA node0 CPU(s):   0-31

NUMA node1 CPU(s):   32-63

NUMA node2 CPU(s):   64-95

NUMA node3 CPU(s):   96-127

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| Architecture: aarch64 | ARM 64位架构（x86服务器显示x86_64） |
| CPU(s): 128 | 逻辑CPU总数 = 2 Socket × 64 Core × 1 Thread |
| NUMA node(s): 4 | 4个NUMA节点，每节点32核，影响NPU/NVMe性能 |
| Thread(s) per core: 1 | 鲲鹏无超线程，每核1线程（Intel通常是2） |

二、lspci — PCIe设备全景

lspci列出所有PCIe设备，一条命令看清服务器的整体硬件配置。

# 过滤关键设备类型

[root@localhost ~]# lspci | egrep -i 'Non-Volatile|RAID|Network|Accelerat|SATA|SAS'

81:00.0 Non-Volatile memory controller: DERA Storage Device 1515

82:00.0 Non-Volatile memory controller: DERA Storage Device 1515

83:00.0 RAID bus controller: Broadcom / LSI MegaRAID 12GSAS/PCIe

38:05.0 SATA controller: Huawei HiSilicon AHCI HBA

35:00.0 Ethernet controller: Huawei HNS GE/10GE/25GE RDMA

08:00.0 Processing accelerators: Huawei Device d802 (rev 20)

0c:00.0 Processing accelerators: Huawei Device d802 (rev 20)

▍ 查看PCIe链路速率（排查降速问题）

[root@localhost ~]# lspci -vv -s 81:00.0 | grep -E 'LnkCap|LnkSta'

LnkCap: Port #0, Speed 16GT/s, Width x4

LnkSta: Speed 16GT/s (ok), Width x4 (ok)

# LnkCap=设备支持上限，LnkSta=实际协商速率

# 两者一致说明没有降速，Speed 16GT/s = PCIe Gen4

💡  LnkCap和LnkSta不一致（比如Cap是Gen4但Sta是Gen3）说明PCIe降速，会影响NVMe和NPU的实际性能，需要排查BIOS配置或信号质量。

三、dmidecode — SMBIOS硬件详情

▍ 查看内存规格

[root@localhost ~]# dmidecode -t memory

Memory Device

Locator: DIMM_A1

Type: DDR4

Speed: 3200 MT/s

Manufacturer: Samsung

Size: 32 GB

Configured Memory Speed: 3200 MT/s

▍ 查看BIOS版本

[root@localhost ~]# dmidecode -t bios

BIOS Information

Vendor: Huawei

Version: 2.10

Release Date: 2025/06/15

▍ 查看整机序列号（资产信息）

[root@localhost ~]# ipmitool fru

Board Manufacturer : Huawei

Board Product Name : TaiShan 200 Pro

Board Serial       : 2102XXXXXXXX

Product Serial     : 2102XXXXXXXX

四、存储设备识别命令组合

# 1. 查看块设备全貌

lsblk -d

# 2. 区分盘的来源（RAID逻辑盘/SATA直通/NVMe）

lsscsi

# 3. NVMe盘详情（型号/容量/固件）

nvme list

# 4. NVMe健康状态

nvme smart-log /dev/nvme0n1 | grep -E 'critical|temp|spare|used|errors'

五、昇腾NPU检测

# 查看NPU识别情况（PCIe层）

lspci | grep -i accelerat

# 查看NPU状态（需安装昇腾驱动）

npu-smi info

# 查看NPU详细参数

npu-smi info -t common

六、硬件检测速查表

| 检测目标 | 推荐命令 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| CPU架构/核数/NUMA | lscpu | Architecture / CPU(s) / NUMA |
| 内存规格/频率 | dmidecode -t memory | Speed / Size / Manufacturer |
| PCIe设备清单 | lspci ¦ egrep -i '...' | 设备类型/PCI地址 |
| PCIe链路速率 | lspci -vv -s <addr> | LnkCap / LnkSta |
| 存储设备识别 | lsblk -d + lsscsi | NAME/SIZE/TYPE/来源控制器 |
| NVMe详情/健康 | nvme list + nvme smart-log | Model/FW/temp/errors |
| NPU状态 | npu-smi info | Temp/Power/Util |
| BIOS版本 | dmidecode -t bios | Version/Date |
| 整机序列号 | ipmitool fru | Board Serial/Product Serial |

第三篇  性能监控命令实战

top · iostat · vmstat · mpstat · pidstat

一、top — 实时监控CPU和内存

top是最常用的性能监控命令，实时显示系统CPU、内存使用情况以及各进程资源占用。

[root@localhost ~]# top

top - 14:32:10 up 2 days,  3:21,  2 users,  load average: 2.45, 2.31, 2.18

Tasks: 312 total,   2 running, 310 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

%Cpu(s): 85.3 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 11.8 id,  0.5 wa,  0.0 hi,  0.3 si

MiB Mem : 516096.0 total, 489234.0 free,  15234.0 used,  11628.0 buff/cache

MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,     0.0 used. 499862.0 avail Mem

PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND

12345 root      20   0  512000  25600   4096 R  99.9   0.0   5:23.45 stress-ng

12346 root      20   0  512000  25600   4096 R  99.8   0.0   5:23.12 stress-ng

重点关注字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| load average | 系统1/5/15分钟平均负载，超过CPU核心数说明过载 |
| %Cpu us | 用户态CPU占用率 |
| %Cpu id | CPU空闲率，压测时应接近0 |
| %Cpu wa | IO等待，偏高说明存储有瓶颈 |
| MiB Mem | 内存总量、空闲、已用 |

常用操作：

top -d 2          # 每2秒刷新一次

top -p 12345      # 只监控指定PID进程

# 进入top后按1，展开显示每个CPU核心使用率

# 进入top后按M，按内存占用排序

# 进入top后按P，按CPU占用排序

常见异常：

- load average持续远超CPU核心数 → 系统过载，进程排队等待CPU，需要排查是哪个进程占用过高

- wa值持续偏高（>20%） → IO等待严重，存储可能有性能瓶颈或故障

- id值接近100但业务跑不起来 → CPU不是瓶颈，问题可能在内存、网络或存储

- zombie进程出现 → 有僵尸进程，需要排查父进程是否异常

二、htop — top的增强版

htop是top的增强版，界面更直观，支持鼠标操作，每个CPU核心单独显示，压测时一眼就能看出哪个核心跑满了。

# 安装htop

yum install htop -y

# 运行htop

[root@localhost ~]# htop

htop顶部会显示每个CPU核心的使用率进度条，压测时非常直观，建议作为top的日常替代工具。

常见异常：

- 部分核心跑满，部分核心空闲 → 压测工具没有绑定全部核心，检查压测命令是否指定了$(nproc)

- 内存进度条接近满 → 内存压力过大，注意OOM风险

三、iostat — 监控磁盘IO性能

iostat用来查看磁盘读写性能，在存储测试和排查IO瓶颈时非常有用。

[root@localhost ~]# iostat -x 2 3

Linux 4.19.90 (localhost)    03/02/2025    _aarch64_    (128 CPU)

Device            r/s     w/s     rkB/s     wkB/s   rrqm/s   wrqm/s  %rrqm  %wrqm r_await w_await aqu-sz rareq-sz wareq-sz  svctm  %util

sda              0.50  125.30      8.00   5234.00     0.00    12.50   0.00   9.08    0.85    2.34   0.29    16.00    41.77   0.18   2.30

nvme0n1        150.20  320.50  12032.00  25640.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.12    0.08   0.06    80.11    80.00   0.05   2.35

重点关注字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| r/s、w/s | 每秒读写次数（IOPS） |
| rkB/s、wkB/s | 每秒读写带宽 |
| r_await、w_await | 读写平均响应时间（ms），越低越好 |
| %util | 磁盘利用率，接近100%说明磁盘跑满 |
| aqu-sz | 平均队列深度，持续偏高说明IO压力大 |

常用命令：

iostat -x 2        # 每2秒刷新，显示详细信息

iostat -x 2 5      # 每2秒刷新，共显示5次

iostat -d nvme0n1  # 只监控指定磁盘

常见异常：

- %util持续接近100% → 磁盘跑满，IO瓶颈，考虑更换更高性能存储或检查硬盘健康状态

- r_await或w_await异常高（>100ms） → 磁盘响应慢，可能是硬盘老化或RAID配置问题

- rkB/s和wkB/s远低于标称值 → 存储性能不达标，需要深入排查

四、vmstat — 查看系统整体状态

vmstat提供系统整体视角，包括CPU、内存、IO、进程等综合信息，适合快速判断系统瓶颈在哪里。

[root@localhost ~]# vmstat 2 5

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----

r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st

2  0      0 501234  12345 234567    0    0     5   125  234  456 85  2 12  1  0

3  0      0 500234  12345 234567    0    0     0   234  256  478 87  2 10  1  0

1  0      0 499234  12345 234567    0    0     0   128  212  432 83  2 14  1  0

重点关注字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| r | 等待运行的进程数，持续大于CPU核心数说明过载 |
| b | 处于不可中断睡眠的进程数，偏高说明IO阻塞 |
| swpd | 使用的swap空间，服务器正常应为0 |
| si、so | swap换入换出速率，不为0说明内存不足 |
| wa | IO等待CPU占比 |
| us、sy | 用户态和内核态CPU占比 |

常用命令：

vmstat 2           # 每2秒刷新

vmstat 2 10        # 每2秒刷新，共10次

vmstat -m          # 查看内存slab信息

常见异常：

- swpd不为0且si/so持续增加 → 内存严重不足，系统开始使用swap，性能会大幅下降

- r值持续远大于CPU核心数 → CPU严重过载

- b值持续偏高 → IO阻塞严重，结合iostat进一步定位是哪块磁盘有问题

- sy值异常高（>30%） → 内核态开销过大，可能有驱动问题或系统调用异常

五、组合使用技巧

压测时建议多个命令配合使用，同时收集日志：

# 终端1：实时看CPU和内存

htop

# 终端2：实时看磁盘IO

iostat -x 2

# 终端3：收集vmstat日志

vmstat 5 >> vmstat_log.txt

# 终端4：收集温度日志

watch -n 5 'ipmitool sensor list | grep -i temp' >> temp_log.txt

这样压测结束后，既有实时观察记录，也有完整的日志文件可以事后分析。

六、总结

四个命令各有侧重：

- top/htop — 实时看CPU和内存使用率，定位高占用进程

- iostat — 专注磁盘IO性能，排查存储瓶颈

- vmstat — 系统整体视角，快速判断瓶颈在CPU、内存还是IO

遇到性能异常时，建议先用vmstat快速判断瓶颈方向，再用top或iostat深入定位具体问题。

下一篇我们聊日志排查命令详解，结合实际故障案例讲解如何用日志定位问题，敬请期待！

第四篇  日志排查命令实战

dmesg · ipmitool sel · journalctl · 案例实战

一、日志排查的重要性

在服务器测试工作中，日志是定位问题最重要的手段。遇到硬件异常、设备识别问题、测试中断等情况，第一步就是查日志。

💡  ：每次跑测试之前，先清空dmesg和SEL日志，确保测试结束后日志里全是本次测试产生的内容，排查问题不会被旧日志干扰。

二、dmesg — 内核日志

dmesg记录了系统内核运行时的所有事件，包括硬件识别、驱动加载、设备报错等，是硬件测试中最常用的日志工具。

测试前清空dmesg：

[root@localhost ~]# dmesg -c

# 清空当前dmesg日志，-c表示清空并打印

# 清空后跑测试，日志更干净

查看dmesg日志：

# 查看全部dmesg日志

[root@localhost ~]# dmesg

# 过滤错误日志

[root@localhost ~]# dmesg | grep -i error

# 过滤警告日志

[root@localhost ~]# dmesg | grep -i warning

# 实时监控dmesg（类似tail -f）

[root@localhost ~]# dmesg -w

# 保存dmesg日志到文件

[root@localhost ~]# dmesg > dmesg_log.txt

实际案例：网卡识别异常排查

在测试过程中遇到过网卡识别异常的情况，dmesg里会出现hns3相关报错：

[root@localhost ~]# dmesg | grep -i hns3

[    3.256789] hns3 0000:01:00.0: firmware version: 1.8.0.12

[    3.512345] hns3 0000:01:00.0: fail to initialize hw, ret = -110

[    3.513456] hns3 0000:01:00.0: probe with driver hns3 failed with error -110

# hns3是华为网卡驱动，出现probe failed说明网卡初始化失败

排查步骤：

# 第一步：确认网卡是否被系统识别

[root@localhost ~]# lspci | grep -i network

0000:01:00.0 Network controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE

# 第二步：查看网卡详细报错

[root@localhost ~]# dmesg | grep -i hns3

# 根据报错信息判断是驱动问题还是硬件问题

# 第三步：检查驱动是否正常加载

[root@localhost ~]# lsmod | grep hns3

hns3                  204800  0

hclge                 458752  1 hns3

hnae3                  49152  2 hns3,hclge

# 第四步：尝试重新加载驱动

[root@localhost ~]# rmmod hns3

[root@localhost ~]# modprobe hns3

[root@localhost ~]# dmesg | grep -i hns3

# 查看重新加载后是否恢复正常

💡  ：hns3网卡识别异常通常和驱动版本或固件版本有关，遇到这类问题先查dmesg确认报错类型，再考虑更新驱动或固件版本。

三、ipmitool sel — BMC事件日志

SEL（System Event Log）是BMC记录的系统事件日志，记录了硬件层面的所有重要事件，包括电源操作、温度告警、硬件故障等。

测试前清空SEL日志：

[root@localhost ~]# ipmitool sel clear

Clearing SEL buffer ... done

# 和dmesg一样，测试前先清空，保证日志干净

查看SEL日志：

# 查看所有SEL事件

[root@localhost ~]# ipmitool sel list

1 | 03/04/2026 09:12:34 | Power Unit | Power off/down | Asserted

2 | 03/04/2026 09:12:45 | Power Unit | Power on | Asserted

3 | 03/04/2026 09:13:02 | Processor | IERR | Asserted

4 | 03/04/2026 09:15:23 | Memory | Correctable ECC | Asserted

5 | 03/04/2026 09:18:45 | Fan | Fan failure | Asserted

# 查看SEL日志条目数量

[root@localhost ~]# ipmitool sel info

SEL Information

Version          : 1.5 (v1.5, v2 compliant)

Entries          : 5

Free Space       : 16384 bytes

实际案例一：验证power cycle是否执行成功

power cycle（重启上下电）是测试中常见操作，通过SEL日志可以验证执行是否正常：

# 执行power cycle

[root@localhost ~]# ipmitool power cycle

# 服务器重启后查看SEL日志

[root@localhost ~]# ipmitool sel list

1 | 03/04/2026 10:00:01 | Power Unit | Power off/down | Asserted

2 | 03/04/2026 10:00:03 | Power Unit | AC lost | Asserted

3 | 03/04/2026 10:00:15 | Power Unit | Power on | Asserted

# Power off和Power on都有记录，说明power cycle执行正常

实际案例二：验证DC间隔时间

通过SEL日志可以精确计算DC上下电的间隔时间：

[root@localhost ~]# ipmitool sel list

1 | 03/04/2026 10:00:01 | Power Unit | Power off/down | Asserted

2 | 03/04/2026 10:00:15 | Power Unit | Power on  | Asserted

# Power off时间10:00:01，Power on时间10:00:15

# DC间隔时间 = 14秒，确认是否符合规格要求

常见SEL事件说明：

| 事件 | 说明 |
| --- | --- |
| Power off/down | 服务器下电 |
| Power on | 服务器上电 |
| AC lost | 交流电源丢失 |
| Correctable ECC | 内存可纠正错误 |
| Uncorrectable ECC | 内存不可纠正错误，需更换内存 |
| Fan failure | 风扇故障 |
| Temperature | 温度告警 |
| IERR | CPU内部错误 |

四、journalctl — 系统服务日志

journalctl是systemd的日志查看工具，记录了系统服务、启动过程、应用程序等日志，比/var/log/messages更全面。

# 查看所有系统日志

[root@localhost ~]# journalctl

# 查看最新日志（类似tail）

[root@localhost ~]# journalctl -e

# 实时监控日志

[root@localhost ~]# journalctl -f

# 查看本次启动的日志

[root@localhost ~]# journalctl -b

# 查看指定服务的日志

[root@localhost ~]# journalctl -u NetworkManager

# 过滤错误级别日志

[root@localhost ~]# journalctl -p err

# 查看指定时间段的日志

[root@localhost ~]# journalctl --since "2026-03-04 09:00:00" --until "2026-03-04 10:00:00"

五、/var/log/messages — 系统消息日志

/var/log/messages记录了系统运行时的各类消息，包括内核消息、系统服务消息等。

# 查看系统日志

[root@localhost ~]# cat /var/log/messages

# 实时监控系统日志

[root@localhost ~]# tail -f /var/log/messages

# 搜索关键词

[root@localhost ~]# grep -i error /var/log/messages

[root@localhost ~]# grep -i hns3 /var/log/messages

# 查看最后100行

[root@localhost ~]# tail -n 100 /var/log/messages

六、日志排查综合流程

测试标准流程建议如下：

测试前：

# 清空dmesg

dmesg -c

# 清空SEL日志

ipmitool sel clear

测试中：

# 实时监控dmesg有无报错

dmesg -w

# 实时监控系统日志

tail -f /var/log/messages

测试后：

# 保存dmesg日志

dmesg > dmesg_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt

# 保存SEL日志

ipmitool sel list > sel_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt

# 检查关键报错

dmesg | grep -i error

dmesg | grep -i warning

ipmitool sel list | grep -i fail

七、总结

日志排查核心工具：

- dmesg — 内核硬件日志，测试前先清空，测试后检查报错

- ipmitool sel — BMC事件日志，验证power cycle、DC间隔时间，查看硬件告警

- journalctl — 系统服务日志，排查服务启动和运行问题

- /var/log/messages — 系统消息日志，综合排查系统异常

养成测试前清空日志、测试后保存归档的习惯，遇到问题排查效率会大幅提升。

下一篇我们聊网络测试命令详解，包括ethtool、iperf3实战用法，敬请期待！

第五篇  网络测试命令实战

ping · ethtool · iperf3 · Bond · 25GbE实测

一、ping — 测试网络连通性

ping是最基础的网络测试命令，用来验证两台服务器之间网络是否连通。

# 基本ping测试

[root@localhost ~]# ping 192.168.1.100

PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.312 ms

64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.298 ms

64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.301 ms

# 指定ping次数

[root@localhost ~]# ping -c 10 192.168.1.100

# 指定包大小（测试大包传输）

[root@localhost ~]# ping -s 8192 192.168.1.100

# 持续ping并记录日志

[root@localhost ~]# ping 192.168.1.100 >> ping_log.txt

重点关注字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| time | 往返延迟，越低越好 |
| ttl | 生存时间，判断网络跳数 |
| packet loss | 丢包率，正常应为0% |

常见异常：

- ping不通 → 检查网线、IP配置、防火墙

- 丢包率不为0 → 网络质量差，检查网线或交换机端口

- 延迟异常高 → 网络拥塞或链路质量问题

二、ethtool — 查看网卡状态和速率

ethtool用来查看和配置网卡的链路状态、速率、驱动信息等，是网卡测试中最常用的工具。

# 查看网卡基本信息

[root@localhost ~]# ethtool eth0

Settings for eth0:

Supported ports: [ FIBRE ]

Speed: 25000Mb/s

Duplex: Full

Auto-negotiation: on

Port: FIBRE

Link detected: yes

# 查看网卡驱动信息

[root@localhost ~]# ethtool -i eth0

driver: hns3

version: 1.9.40.0

firmware-version: 1.8.0.12

bus-info: 0000:01:00.0

# 查看网卡统计信息

[root@localhost ~]# ethtool -S eth0

NIC statistics:

rx_packets: 1234567

tx_packets: 987654

rx_bytes: 1234567890

tx_bytes: 987654321

rx_errors: 0

tx_errors: 0

rx_dropped: 0

tx_dropped: 0

# rx_errors和tx_errors不为0说明有网络错误

重点关注字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Speed | 链路速率，确认是否达到标称值 |
| Link detected | yes正常，no表示链路断开 |
| rx_errors/tx_errors | 收发错误包数，正常应为0 |
| rx_dropped/tx_dropped | 丢包数，正常应为0 |

三、iperf/iperf3 — 测试网络带宽

iperf3是测试网络实际带宽最常用的工具，需要一台服务器作为服务端，另一台作为客户端。

1. 基本带宽测试

# 服务端启动

[root@server ~]# iperf3 -s

-----------------------------------------------------------

Server listening on 5201

-----------------------------------------------------------

# 客户端发起测试，跑60秒

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60

Connecting to host 192.168.1.100, port 5201

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr

[  5]   0.00-60.00  sec   172 GBytes  24.7 Gbits/sec    0   sender

[  5]   0.00-60.00  sec   172 GBytes  24.7 Gbits/sec        receiver

# 25GbE网卡实测带宽24.7Gbps，达成率接近99%，正常

2. 多线程测试（提升带宽利用率）

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60 -P 4

[SUM]   0.00-60.00  sec   175 GBytes  25.1 Gbits/sec    0

# -P 4 表示4个并行线程，更充分利用带宽

3. Bond4双口聚合测试

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60 -P 8

# Bond4两个口叠加，理论50GbE，用多线程测试

[SUM]   0.00-60.00  sec   336 GBytes  48.3 Gbits/sec

# 实测48.3Gbps，接近理论值50GbE，正常

4. 双向测试

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60 --bidir

# 同时测试上行和下行带宽

[  5][TX-C]   0.00-60.00  sec   172 GBytes  24.7 Gbits/sec    0   sender

[  7][RX-C]   0.00-60.00  sec   171 GBytes  24.6 Gbits/sec        receiver

5. UDP测试

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -u -b 10G -t 60

[  5]   0.00-60.00  sec   172 GBytes  24.7 Gbits/sec  0.023 ms  0/125890 (0%)

# 0/125890 (0%) 表示无丢包，正常

iperf3输出重点关注：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Bitrate | 实际带宽，是否达到标称值 |
| Retr | 重传次数，不为0说明有丢包 |
| Transfer | 总传输数据量 |

四、Bond链路聚合

Bond是将多个网口绑定在一起的技术，可以提升带宽和冗余。服务器测试中常用的有Bond1和Bond4两种模式。

Bond1（Active-Backup，主备模式）：

- 同一时间只有一个网口在工作，另一个备用

- 主网口故障时自动切换到备用网口

- 带宽不叠加，仍然是单口速率

- 主要用途是保障网络冗余，防止单点故障

Bond4（802.3ad LACP，链路聚合模式）：

- 多个网口同时工作，带宽叠加

- 比如两个25GbE口做Bond4，理论带宽达到50GbE

- 同时也有冗余保障，一个口故障不影响整体

- 需要交换机也支持LACP协议配合

简单对比：

| 模式 | 带宽 | 冗余 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bond1 | 不叠加 | ✅ | 对冗余要求高，带宽要求不高 |
| Bond4 | 叠加 | ✅ | 既要高带宽又要冗余 |

查看Bond状态：

[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond0

Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation

MII Status: up

Active Aggregator Info:

Aggregator ID: 1

Number of ports: 2

Slave Interface: eth0

MII Status: up

Speed: 25000 Mbps

Duplex: full

Slave Interface: eth1

MII Status: up

Speed: 25000 Mbps

Duplex: full

# 两个口都是up，说明Bond4正常工作

五、常见问题及排查

网络带宽跑不上去

这是网络测试中最常见的问题，排查思路：

第一步：确认链路速率是否正常

[root@localhost ~]# ethtool eth0 | grep Speed

Speed: 25000Mb/s

# 如果只有1000Mb/s，说明链路协商有问题

# 检查光模块是否匹配、交换机端口配置是否正确

第二步：确认链路是否有错误包

[root@localhost ~]# ethtool -S eth0 | grep -i error

rx_errors: 0

tx_errors: 0

# 有错误包说明链路质量差，检查网线或光纤

第三步：排除CPU瓶颈

# 测试时同时查看CPU使用率

[root@localhost ~]# top

# 如果CPU已经跑满，带宽上不去是CPU瓶颈，用多线程测试

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60 -P 8

第四步：检查网卡中断绑核

# 查看网卡中断分配

[root@localhost ~]# cat /proc/interrupts | grep eth0

# 如果所有中断都在同一个CPU核心，会导致带宽瓶颈

# 可以用irqbalance自动均衡中断

[root@localhost ~]# systemctl start irqbalance

第五步：查看dmesg日志

[root@localhost ~]# dmesg | grep -i hns3

# 确认网卡驱动有无报错

# 如果有报错考虑更新驱动或固件版本

第六步：检查Bond配置

# 如果是Bond4聚合口带宽上不去

[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond0

# 确认两个slave口都是up状态

# 确认交换机开启了LACP

六、测试时需要记录的数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 链路速率 | ethtool确认是否达到标称值 |
| 单口实测带宽 | iperf3跑分，达成率是否正常 |
| 重传次数 | Retr是否为0 |
| 错误包数 | rx_errors/tx_errors是否为0 |
| 丢包率 | UDP测试丢包率是否为0 |

七、组合使用技巧

网络测试时建议多个命令配合使用：

# 终端1：跑iperf3带宽测试

iperf3 -c 192.168.1.100 -t 300 -P 4 | tee iperf_log.txt

# 终端2：实时监控网卡错误包

watch -n 2 'ethtool -S eth0 | grep -i error'

# 终端3：监控CPU使用率

top

# 终端4：监控网卡流量

watch -n 1 'ip -s link show eth0'

八、总结

网络测试核心三步：ping确认连通 → ethtool确认速率 → iperf3测试带宽。遇到带宽跑不上去，按照链路速率、错误包、CPU瓶颈、中断绑核、驱动固件的顺序逐步排查，基本能定位到问题所在。

下一篇我们聊昇腾鲲鹏专项命令实战，结合实际测试经验深入讲解，敬请期待！

第六篇  昇腾鲲鹏专项命令实战

npu-smi · ascend-dmi · numactl · 信创测试规范

一、npu-smi — 昇腾NPU管理工具

npu-smi是昇腾NPU的专用管理工具，功能类似NVIDIA的nvidia-smi，用于查看NPU状态、温度、利用率、驱动版本等。

▍ 查看NPU总览

[root@localhost ~]# npu-smi info

+-------------------------------------------------------+

| npu-smi 25.5.0                    Driver: 25.5.0      |

+---------------------------+---------------------------+

| NPU  Name                 | Bus-Id                    |

|      Firmware Version     | NPU-Util                  |

+===========================+===========================+

|  0   910B                 | 0000:08:00.0              |

|      7.8.0.5.216          | 0%                        |

+---------------------------+---------------------------+

|  1   910B                 | 0000:0c:00.0              |

|      7.8.0.5.216          | 0%                        |

+===========================+===========================+

▍ 查看所有NPU详细参数

[root@localhost ~]# npu-smi info -t common

NPU ID  Chip ID  Temp(C)  Power(W)  Freq(MHz)  Util(%)  Mem Used(MiB)  Mem Total(MiB)

0        0       48        68       1000        0            512          32768

1        0       47        67       1000        0            512          32768

2        0       49        69       1000        0            512          32768

3        0       48        68       1000        0            512          32768

| 字段 | 说明 | 参考阈值 |
| --- | --- | --- |
| Temp(C) | NPU芯片温度 | 正常 < 80℃，超过90℃告警 |
| Power(W) | NPU实时功耗 | Atlas 300I空载约40W，满载约75W |
| Freq(MHz) | 工作频率 | 1000 MHz为标称值，降频说明过热 |
| Util(%) | NPU计算利用率 | 压测时应接近100% |
| Mem Used(MiB) | 已用HBM显存 | 根据业务负载变化 |

▍ 实时监控所有NPU

# 每2秒刷新所有NPU状态

npu-smi info -d 2

# 监控指定卡（卡号0）

npu-smi info -i 0

# 查看NPU错误日志

npu-smi info -t error

二、ascend-dmi — NPU算力压测

ascend-dmi是昇腾专用的NPU算力验收工具，测试NPU实际算力是否达到标称值。

▍ 单卡INT8精度压测

[root@localhost ~]# ascend-dmi -f -d 0 -t int8 --et 60

======== Ascend DMI Compute Performance Test ========

Device ID: 0  |  Compute Type: INT8  |  Duration: 60s

Performance Result:

Achieved TOPS:     558.164

Theoretical TOPS:  576

Achievement Rate:  97.0%

▍ 单卡FP16精度压测

[root@localhost ~]# ascend-dmi -f -d 0 -t fp16 --et 60

Achieved TFLOPS:    287.563

Theoretical TFLOPS: 288

Achievement Rate:   99.0%

▍ 8张卡批量压测脚本

# 8张NPU同时压测INT8，结果分别保存

for i in {0..7}; do

ascend-dmi -f -d $i -t int8 --et 60 | tee card${i}_int8.txt &

done

wait

# 汇总所有卡的达成率

grep 'Achievement Rate' card*.txt

| 精度类型 | 理论算力（Atlas 300I） | 实测结果 | 达成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT8 | 576 TOPS | 558.164 TOPS | 97% |
| FP16 | 288 TFLOPS | 287.563 TFLOPS | 99% |

💡  达成率低于95%需要排查：NPU温度过高导致降频、PCIe Gen4链路是否降速、驱动或固件版本是否匹配。

三、鲲鹏平台专项命令

▍ STREAM内存带宽测试

[root@localhost ~]# gcc -O3 -fopenmp stream.c -o stream

[root@localhost ~]# OMP_NUM_THREADS=128 ./stream

Function    Best Rate MB/s  Avg time     Min time

Copy:          185432.3     0.008658     0.008628

Triad:         198756.2     0.012065     0.012074

# 重点看Triad综合带宽

▍ NUMA绑定执行

# 绑定进程到NUMA节点0运行（CPU和内存都本地）

numactl --cpunodebind=0 --membind=0 ./workload

# 查看NUMA拓扑距离

numactl --hardware

# 查看进程NUMA内存统计

numastat -p <PID>

▍ 查看设备NUMA归属

# 查看NVMe盘的NUMA节点

cat /sys/bus/pci/devices/0000:81:00.0/numa_node

# 查看NPU的NUMA节点

cat /sys/bus/pci/devices/0000:08:00.0/numa_node

# 批量查看所有NPU NUMA归属

for dev in $(lspci | grep -i accelerat | awk '{print $1}'); do

echo "$dev: $(cat /sys/bus/pci/devices/0000:${dev}/numa_node 2>/dev/null)"

done

四、信创测试标准操作规范

每次测试前后都要按规范操作，确保测试数据的可重现性和可追溯性：

▍ 测试前准备

# 1. 清空内核日志（避免历史信息干扰）

dmesg -c

# 2. 清空BMC事件日志

ipmitool sel clear

# 3. 确认所有NPU状态正常

npu-smi info

# 4. 记录环境基线

lscpu > baseline_cpu.txt

free -h > baseline_mem.txt

ipmitool sensor list > baseline_sensor.txt

▍ 测试后归档

# 保存内核日志

dmesg > dmesg_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt

# 保存BMC事件日志

ipmitool sel list > sel_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt

# 保存NPU状态

npu-smi info > npu_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt

五、常用命令快速参考

| 场景 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 查看NPU状态 | npu-smi info | 温度/功耗/利用率总览 |
| NPU算力验收 | ascend-dmi -f -d 0 -t int8 | 测试INT8达成率 |
| 内存带宽测试 | ./stream | 重点看Triad值 |
| NUMA绑定执行 | numactl --cpunodebind=0 cmd | 避免跨NUMA性能损失 |
| 查设备NUMA | cat /sys/bus/pci/.../numa_node | 确认NPU/NVMe NUMA归属 |
| 清空日志 | dmesg -c && ipmitool sel clear | 测试前标准操作 |
| 归档日志 | dmesg > dmesg_$(date +%s).txt | 测试后标准操作 |