服务器硬件基础系列

全 9 篇完整汇总

JACK 的服务器笔记

鲲鹏920 · 昇腾Atlas · 信创服务器测试实战

系列目录

| 篇章 | 标题 | 核心工具/命令 |
| --- | --- | --- |
| 第一篇 | 从零认识服务器 | 概念入门 |
| 第二篇 | CPU详解（鲲鹏920） | lscpu / numactl |
| 第三篇 | 内存详解 | dmidecode / STREAM / memtest |
| 第四篇 | 存储详解 | lsblk / fio / smartctl |
| 第五篇 | 网卡详解 | ethtool / iperf3 / bond |
| 第六篇 | 电源详解 | ipmitool / dcmi power |
| 第七篇 | 散热详解 | ipmitool sensor / npu-smi |
| 第八篇 | BMC/IPMI详解 | ipmitool / sel / fru |
| 第九篇 | BIOS/UEFI详解 | dmidecode / BIOS配置项 |

第一篇  从零认识服务器

信创服务器的组成、分类与核心特点

一、什么是服务器

服务器是专门为其他设备提供服务的高性能计算机。你每天用的微信、刷的抖音、点的外卖，背后都是一台台服务器在支撑。

服务器与普通PC的本质区别不是性能，而是设计目标：

- 稳定性：7×24小时不间断运行，PC可以随时关机重启，服务器不行

- 可靠性：关键部件冗余设计（双电源、多路网卡），单点故障不影响整体

- 可管理性：支持远程管理、监控、固件升级，无需到机房现场

- 可扩展性：CPU、内存、硬盘、网卡灵活扩展

二、服务器的外观与规格

企业级服务器通常安装在标准机柜中，外形扁平横置，高度用 U 来衡量（1U = 4.4cm）。标准机柜高度42U，能安装42台1U服务器。

| 规格 | 高度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 1U | 4.4 cm | 高密度部署，Web/应用服务器 |
| 2U | 8.8 cm | 主流规格，存储和计算均衡 |
| 4U | 17.6 cm | 高配，大量硬盘扩展 |
| 6U | 26.4 cm | 特殊场景，如我们测试的NPU加速服务器 |

三、服务器的六大核心部件

▍ ① CPU — 计算大脑

服务器通常配备2块CPU（双路），我们测试的服务器使用华为鲲鹏920，ARM架构，单颗64核，双路共128核。

▍ ② 内存 — 临时存储

服务器内存支持ECC（错误纠正码），能自动检测并纠正数据错误。我们这台装了512GB DDR4 ECC。

▍ ③ 存储 — 持久化数据

包含系统盘和数据盘。主流方案是NVMe SSD（通过PCIe直连CPU），读写速度可达3000MB/s以上。

▍ ④ 网卡 — 网络通信

服务器网卡带宽远高于PC，常见25GbE、100GbE。通常做Bond（链路聚合），多口绑定提升带宽和冗余。

▍ ⑤ 电源 — 稳定供电

双电源冗余设计，一块故障时另一块立即接管，支持热插拔，不需要关机更换。

▍ ⑥ BMC — 远程管理

BMC（基板管理控制器）是服务器的小管家，即使主系统关机也在独立运行，可以远程开关机、查温度、查日志。

四、服务器的三种形态

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 机架式（Rack） | 扁平横置，插入标准机柜，最常见 | 数据中心大规模部署 |
| 塔式（Tower） | 外形像立起来的PC机箱，不需要机柜 | 小企业、办公室 |
| 刀片式（Blade） | 多台刀片插入刀箱共享电源散热，密度最高 | 超大规模数据中心 |

五、信创服务器

信创（信息技术应用创新）服务器采用国产核心技术：国产CPU（鲲鹏920、飞腾、龙芯）+ 国产OS（openEuler、麒麟、统信UOS）+ 国产配套软件。

我们当前测试的就是典型信创服务器：华为鲲鹏920 CPU + 昇腾Atlas 300I NPU加速卡，运行openEuler和Klas系统。

💡  鲲鹏920是SoC集成设计（CPU + 南桥 + 网卡Hi1822 + SAS控制器集成在一起），与x86模块化设计不同，网络和存储验证必须和CPU一起测。

第二篇  CPU详解：鲲鹏920架构与测试实战

ARM架构 · 双路128核 · 4 NUMA节点

一、CPU关键参数查看

拿到服务器第一步用 lscpu 确认CPU配置：

[root@localhost ~]# lscpu

Architecture:        aarch64

Byte Order:          Little Endian

CPU(s):              128

On-line CPU(s) list: 0-127

Thread(s) per core:  1

Core(s) per socket:  64

Socket(s):           2

NUMA node(s):        4

Model name:          Kunpeng-920

CPU MHz:             2600.000

NUMA node0 CPU(s):   0-31

NUMA node1 CPU(s):   32-63

NUMA node2 CPU(s):   64-95

NUMA node3 CPU(s):   96-127

| 字段 | 说明 | 本机数据 |
| --- | --- | --- |
| CPU(s) | 逻辑CPU总数 = Socket × Core × Thread | 128 |
| Socket(s) | 物理CPU槽位数 | 2（双路） |
| Core(s) per socket | 每颗CPU核心数 | 64 |
| Thread(s) per core | 每核线程数（鲲鹏无超线程） | 1 |
| NUMA node(s) | NUMA节点数 | 4 |
| CPU MHz | 当前运行频率 | 2600 MHz |

二、鲲鹏920架构特点

- ARM架构：基于ARMv8.2指令集，与x86的Intel/AMD完全不同的指令集

- SoC集成设计：CPU + 南桥 + 网卡(Hi1822) + SAS控制器集成，不是x86的模块化架构

- 高核心数：单颗最多64核，双路128核，适合高并发场景

- 无超线程：每核1线程，Thread(s) per core = 1，不像Intel的2线程

💡  鲲鹏920的SoC集成设计是信创测试的重点：网络和存储性能必须和CPU一起测，不能像x86平台那样模块化单独测。

三、NUMA架构

鲲鹏920双路服务器有4个NUMA节点，每个节点包含32个CPU核心和本地内存。访问本地内存（NUMA距离=10）比跨Socket访问（距离=32-33）快很多。

[root@localhost ~]# numactl --hardware

available: 4 nodes (0-3)

node 0 cpus: 0-31

node 0 size: 128000 MB

node distances:

node   0   1   2   3

0:  10  16  32  33

1:  16  10  33  32

2:  32  33  10  16

3:  33  32  16  10

💡  NPU加速卡和NVMe硬盘的NUMA归属对AI推理性能影响很大，尽量让NPU、NVMe和CPU在同一NUMA节点，避免跨NUMA传输。

四、CPU温度和功耗监控

# 查看CPU温度

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i cpu

CPU0_Temp        | 52.000     | degrees C | ok

CPU1_Temp        | 51.000     | degrees C | ok

# 查看整机功耗

[root@localhost ~]# ipmitool dcmi power reading

Current Power   : 879 Watts

五、CPU压力测试

# 全核满载压测1小时

stress-ng --cpu 128 --timeout 3600

# 压测期间监控温度（每5秒刷新）

watch -n 5 'ipmitool sensor list | grep -i cpu'

# 查看CPU频率是否降频

watch -n 2 'cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq'

第三篇  内存详解：ECC、STREAM跑分与压测验证

DDR4 ECC · 512GB · dmidecode · STREAM

大家好，我是JACK，本篇是服务器硬件基础系列第三篇，上一篇我们详细讲了CPU，这篇我们聊内存，结合实际测试经验来讲。

一、内存是什么

内存（RAM，Random Access Memory）是服务器运行时临时存放数据的地方，CPU处理任务时所需的数据都先加载到内存里，速度极快，但断电后数据消失。

服务器内存和普通PC内存相比：

- 容量更大，通常从64GB起步，高配可达TB级别

- 支持 ECC（错误纠正码） 功能，自动检测并纠正内存数据错误，保障数据准确性

- 支持多通道，提升内存带宽

- 更注重稳定性和长时间运行可靠性

二、内存关键参数

拿到服务器先用 dmidecode 确认内存规格：

[root@localhost ~]# dmidecode -t memory

Memory Device

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: Node0_Channel0

Type: DDR4

Speed: 3200 MT/s

Manufacturer: Samsung

Serial Number: 12AB34CD

Size: 32 GB

Configured Memory Speed: 3200 MT/s

Memory Device

Locator: DIMM_A2

Bank Locator: Node0_Channel1

Type: DDR4

Speed: 3200 MT/s

Manufacturer: Samsung

Serial Number: 12AB34CE

Size: 32 GB

Configured Memory Speed: 3200 MT/s

重点核对以下信息：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Size | 单条容量，确认是否符合规格 |
| Speed | 内存频率，确认是否达到标称值 |
| Type | 内存类型，DDR4/DDR5 |
| Locator | 槽位信息，确认内存安装位置正确 |
| Manufacturer | 品牌，确认是否符合BOM要求 |

也可以用 free 命令快速查看总内存：

[root@localhost ~]# free -h

total        used        free      shared  buff/cache   available

Mem:          503Gi        12Gi       478Gi       234Mi        12Gi       488Gi

Swap:            0B          0B          0B

三、内存测试方法

内存测试主要分两类：功能验证和压力测试。

▍ 1. 功能验证 — 读写速率

使用 STREAM 测试内存读写带宽，验证内存性能是否达标：

[root@localhost ~]# gcc -O3 -fopenmp stream.c -o stream

[root@localhost ~]# ./stream

-------------------------------------------------------------

STREAM version $Revision: 5.10 $

-------------------------------------------------------------

Number of Threads requested = 128

-------------------------------------------------------------

Function    Best Rate MB/s  Avg time     Min time     Max time

Copy:          185432.3     0.008658     0.008628     0.008702

Scale:         179856.7     0.008912     0.008896     0.008934

Add:           196324.5     0.012198     0.012224     0.012187

Triad:         198756.2     0.012065     0.012074     0.012059

-------------------------------------------------------------

重点关注 Triad 综合带宽，如果跑分明显偏低，检查：

- 内存通道是否插满

- 内存是否按推荐槽位对称安装

- 内存频率是否正确配置

▍ 2. 压力测试

memtest — 专业内存检测工具，逐一检测每个内存单元是否存在故障：

# 安装memtest

yum install memtest86+

# 运行memtest（通常在开机引导阶段运行）

memtest86+

memtest 会对内存进行多轮读写校验，发现错误会直接报告出错的内存地址，适合深度检测内存硬件问题。

stress/stress-ng — 对内存施加持续压力，验证稳定性：

# stress对内存加压，占用80%内存跑1小时

stress --vm 4 --vm-bytes 80% --timeout 3600

# stress-ng更精细的内存压力模式

stress-ng --vm 4 --vm-bytes 80% --vm-method all --timeout 3600

压测期间同步监控内存使用情况：

[root@localhost ~]# watch -n 2 free -h

total        used        free      shared  buff/cache   available

Mem:          503Gi       398Gi        92Gi       234Mi        12Gi       102Gi

Swap:            0B          0B          0B

# 确认内存压力真正跑上去

四、压测时温度和功耗监控

内存压测期间同步监控温度：

# 查看内存相关温度传感器

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i mem

DIMM_A1_Temp     | 42.000     | degrees C | ok

DIMM_A2_Temp     | 41.000     | degrees C | ok

DIMM_B1_Temp     | 43.000     | degrees C | ok

DIMM_B2_Temp     | 42.000     | degrees C | ok

# 持续采集内存温度日志

watch -n 5 'ipmitool sensor list | grep -i mem' >> mem_temp_log.txt

五、常见问题及排查

▍ 内存压力告警导致测试中断

这是内存压测中最常见的问题，压力跑到一半系统触发告警甚至中断测试。

1. 内存温度过高

- 查看 ipmitool 温度传感器，确认内存温度是否超过阈值

- 正常内存工作温度一般不超过 85℃

- 如果温度异常高，检查机房环境温度和服务器风道是否畅通

2. 内存出现硬件错误

查看系统日志有无内存报错：

[root@localhost ~]# dmesg | grep -i memory

[  123.456789] EDAC MC0: 1 CE memory read error on CPU_SrcID#0_MC#0_Chan#0_DIMM#0

# CE表示可纠正错误，UE表示不可纠正错误，UE需要立即更换内存条

3. 内存容量不足

压测占用内存过大导致系统 OOM（内存溢出），适当调低压测内存占用比例：

# 改为占用60%内存

stress --vm 4 --vm-bytes 60% --timeout 3600

4. ECC错误触发

服务器 ECC 机制检测到内存错误自动告警，查看 BMC Web 端的系统事件日志（SEL），也可以用命令查看：

[root@localhost ~]# ipmitool sel list

1 | 03/02/2025 | Memory | Correctable ECC | Asserted

# 出现ECC告警需记录并评估是否需要更换内存

六、测试时需要记录的数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 总内存容量 | 是否和规格一致 |
| 内存频率 | 是否达到标称值 |
| STREAM Triad | 内存综合带宽跑分 |
| 内存最高温度 | 压测期间峰值温度，正常不超过85℃ |
| ECC错误次数 | 压测期间是否有ECC告警 |
| 压测时长 | 建议至少跑2小时以上 |

七、总结

内存测试核心关注三点：读写速率达标、压力稳定、无ECC报错。遇到压力告警中断，优先查温度和系统日志，定位是温度问题还是硬件错误。

下一篇我们聊存储详解，包括HDD、SSD、NVMe的测试方法和实操经验，敬请期待！

第四篇  存储详解：NVMe/U.2/M.2接口与fio测试

NVMe · SATA · fio · smartctl

大家好，我是JACK，本篇是服务器硬件基础系列第四篇，上一篇我们讲了内存，这篇我们聊存储，结合实际测试经验来讲。

一、存储是什么

存储负责持久化保存数据，断电后数据不丢失。和内存不同，存储的特点是容量大、数据永久保存，但速度相对内存慢很多。

服务器常见存储类型：

- HDD（机械硬盘）：容量大、价格低，但速度慢，适合海量冷数据存储

- SSD（固态硬盘）：无机械结构，速度远超HDD，稳定性好，适合系统盘和热数据

- NVMe SSD：通过PCIe接口直连CPU，速度是SATA SSD的好几倍，是企业级服务器高性能存储的主流选择

二、存储接口类型详解

服务器存储接口种类较多，不同接口对应不同的使用场景，了解区别对测试和选型都很重要。

| 接口类型 | 协议 | 速度 | 形态 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SATA | SATA | 最高6Gbps | 2.5寸/3.5寸 | 普通SSD/HDD |
| SAS | SAS | 最高22.5Gbps | 2.5寸/3.5寸 | 企业级HDD/SSD |
| M.2 | SATA或NVMe | 最高32Gbps | 小型插卡 | 消费级/轻薄服务器 |
| U.2 | NVMe | 最高32Gbps | 2.5寸 | 企业级NVMe SSD |
| U.3 | NVMe/SAS/SATA | 最高32Gbps | 2.5寸 | 新一代企业级，兼容U.2 |
| PCIe AIC | NVMe | 最高128Gbps | PCIe插卡 | 极高性能场景 |

重点说一下 M.2 和 U.2 的区别：

U.2：

- 2.5寸标准尺寸，企业级设计

- 支持热插拔，硬盘故障可以不关机直接更换

- 散热好，适合长时间高负载运行

- 通过标准接口连接NVMe背板，背板通过PCIe总线与CPU通信

- 我们测试的服务器NVMe硬盘就是U.2接口，通过NVMe背板连接

M.2：

- 体积小，消费级产品为主

- 不支持热插拔

- 散热相对较差，长时间高负载容易温度过高

- 企业服务器上使用时通常需要转接板，将M.2转换成PCIe接口插到主板PCIe插槽上，通过PCIe总线与CPU通信

- 我们测试的服务器M.2硬盘就是通过转接板转成PCIe接口使用

三、存储关键参数

拿到服务器先确认存储识别情况：

# 查看所有硬盘

[root@localhost ~]# lsblk

NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda           8:0    0   3.6T  0 disk

├─sda1        8:1    0   200M  0 part /boot/efi

├─sda2        8:2    0     1G  0 part /boot

└─sda3        8:3    0   3.6T  0 part /

nvme0n1     259:0    0   1.8T  0 disk

nvme1n1     259:1    0   1.8T  0 disk

nvme2n1     259:2    0   1.8T  0 disk

nvme3n1     259:3    0   1.8T  0 disk

# 查看硬盘详细信息

[root@localhost ~]# fdisk -l /dev/nvme0n1

Disk /dev/nvme0n1: 1.8 TiB, 1920383410176 bytes, 3750748848 sectors

Disk model: SAMSUNG MZQL21T9HCJR

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

重点核对：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| SIZE | 容量是否和规格一致 |
| TYPE | 磁盘类型，disk/part |
| Disk model | 硬盘型号，确认品牌和规格 |
| MOUNTPOINT | 挂载点是否正常 |

四、存储测试方法

存储测试主要验证顺序读写和随机读写性能，使用 fio 工具测试。

▍ 1. 顺序读写测试

顺序读写反映大文件连续读写的速度，适合评估备份、日志等场景性能：

# 顺序写测试

[root@localhost ~]# fio --name=seq_write --filename=/dev/nvme0n1 \

--rw=write --bs=1M --size=10G --numjobs=1 --iodepth=32 \

--runtime=60 --time_based --group_reporting

seq_write: (g=0): rw=write, bs=(R) 1024KiB-1024KiB, (W) 1024KiB-1024KiB

write: IOPS=3245, BW=3245MiB/s (3403MB/s)(190GiB/60001msec)

lat (msec): min=2, max=45, avg=9.85, stdev=3.21

# 顺序读测试

[root@localhost ~]# fio --name=seq_read --filename=/dev/nvme0n1 \

--rw=read --bs=1M --size=10G --numjobs=1 --iodepth=32 \

--runtime=60 --time_based --group_reporting

seq_read: (g=0): rw=read, bs=(R) 1024KiB-1024KiB, (W) 1024KiB-1024KiB

read: IOPS=3512, BW=3512MiB/s (3682MB/s)(206GiB/60001msec)

lat (msec): min=1, max=32, avg=9.10, stdev=2.87

▍ 2. 随机读写测试

随机读写反映数据库、虚拟机等场景下的IO性能，重点看IOPS：

# 随机写测试

[root@localhost ~]# fio --name=rand_write --filename=/dev/nvme0n1 \

--rw=randwrite --bs=4K --size=10G --numjobs=4 --iodepth=64 \

--runtime=60 --time_based --group_reporting

rand_write: (g=0): rw=randwrite, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B

write: IOPS=285K, BW=1113MiB/s (1167MB/s)(65.2GiB/60001msec)

lat (usec): min=45, max=892, avg=89.23, stdev=32.45

# 随机读测试

[root@localhost ~]# fio --name=rand_read --filename=/dev/nvme0n1 \

--rw=randread --bs=4K --size=10G --numjobs=4 --iodepth=64 \

--runtime=60 --time_based --group_reporting

rand_read: (g=0): rw=randread, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B

read: IOPS=412K, BW=1609MiB/s (1688MB/s)(94.3GiB/60001msec)

lat (usec): min=32, max=654, avg=61.87, stdev=24.12

fio 输出重点关注：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| IOPS | 每秒IO次数，随机读写重点指标 |
| BW | 带宽，顺序读写重点指标 |
| lat avg | 平均延迟，越低越好 |
| lat max | 最大延迟，偏高说明有抖动 |

五、存储温度监控

存储压测期间同步监控硬盘温度：

# 查看硬盘温度

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i disk

HDD_0_Temp       | 38.000     | degrees C | ok

HDD_1_Temp       | 37.000     | degrees C | ok

NVMe_0_Temp      | 45.000     | degrees C | ok

NVMe_1_Temp      | 44.000     | degrees C | ok

# 持续采集硬盘温度日志

watch -n 5 'ipmitool sensor list | grep -i disk' >> disk_temp_log.txt

# 用smartctl查看NVMe硬盘温度和健康状态

smartctl -a /dev/nvme0n1 | grep -i temp

六、常见问题及排查

▍ 1. 读写速率不达标

顺序或随机读写跑分明显低于标称值，排查步骤：

# 第一步：确认硬盘识别是否正常

[root@localhost ~]# nvme list

Node             SN                   Model

---------------- -------------------- ----------------------------------------

/dev/nvme0n1     S666NX0T123456       SAMSUNG MZQL21T9HCJR-00A07

# 第二步：确认PCIe带宽是否满速

[root@localhost ~]# lspci -vv | grep -i nvme

# 确认是否跑在PCIe 4.0 x4，否则带宽会受限

# 第三步：查看系统IO调度策略

[root@localhost ~]# cat /sys/block/nvme0n1/queue/scheduler

[none] mq-deadline kyber bfq

# NVMe建议使用none调度策略

▍ 2. 硬盘识别不全

# 查看实际识别数量

[root@localhost ~]# lsblk | grep disk

sda      8:0    0   3.6T  0 disk

nvme0n1  259:0  0   1.8T  0 disk

nvme1n1  259:1  0   1.8T  0 disk

# 如果数量和实际安装不符：

# U.2硬盘重点检查背板线缆是否松动

# M.2硬盘重点检查转接板是否安装到位、PCIe插槽是否正常识别

▍ 3. 硬盘出现坏道或错误

# 查看系统日志是否有硬盘报错

[root@localhost ~]# dmesg | grep -i error | grep -i nvme

[  123.456789] nvme nvme0: I/O 23 QID 1 timeout, completion polled

[  125.234567] nvme nvme0: controller is down; will reset: CSTS=0xffffffff

# 查看硬盘健康状态

[root@localhost ~]# smartctl -H /dev/nvme0n1

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

# 如果显示FAILED，需要立即更换硬盘

▍ 4. IO延迟抖动大

fio 测试中 lat max 远高于 lat avg，说明存在IO延迟抖动：

- 检查是否有其他进程同时在进行大量IO操作

- 检查硬盘温度是否过高导致性能降速

- U.2硬盘检查背板和线缆连接质量

- M.2硬盘检查转接板接触是否良好、PCIe插槽是否松动

七、测试时需要记录的数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 顺序读带宽 | 是否达到硬盘标称值 |
| 顺序写带宽 | 是否达到硬盘标称值 |
| 随机读IOPS | 是否达到硬盘标称值 |
| 随机写IOPS | 是否达到硬盘标称值 |
| 平均延迟 | 越低越好 |
| 硬盘最高温度 | NVMe正常不超过70℃ |

八、总结

存储测试核心关注两点：顺序读写带宽达标、随机读写IOPS达标。U.2通过NVMe背板连接是企业服务器主流方案，M.2通过转接板转成PCIe接口也是常见用法，两种接口连接方式不同，遇到识别异常排查方向也不同。

下一篇我们聊网卡详解，包括网卡测试方法和实操经验，敬请期待！

第五篇  网卡详解：Bond聚合与iperf3测试实战

25GbE · Bond1/Bond4 · iperf3

大家好，我是JACK，本篇是服务器硬件基础系列第五篇，上一篇我们讲了存储，这篇我们聊网卡，结合实际测试经验来讲。

一、网卡是什么

网卡（NIC，Network Interface Card）负责服务器的网络通信，是服务器连接外部网络的核心硬件。

服务器网卡和普通PC网卡相比：

- 带宽更高，常见10GbE、25GbE、100GbE

- 支持多端口，一块网卡可以有2个、4个甚至更多网口

- 支持Bond（链路聚合），多个网口合并提升带宽和冗余

- 部分高端网卡支持RDMA，大幅降低网络延迟

- 更注重长时间高负载下的稳定性

二、网卡功能验证

拿到服务器先确认网卡识别和链路状态：

# 确认网卡是否被系统识别

[root@localhost ~]# lspci | grep -i network

0000:01:00.0 Network controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE

0000:01:00.1 Network controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE

# 查看网卡接口列表

[root@localhost ~]# ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500

3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500

4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500

5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500

用 ethtool 查看网卡速率和链路状态：

[root@localhost ~]# ethtool eth0

Settings for eth0:

Supported ports: [ FIBRE ]

Speed: 25000Mb/s

Duplex: Full

Auto-negotiation: on

Port: FIBRE

Link detected: yes

# Speed确认速率是否达标，Link detected确认链路是否连通

重点关注字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Speed | 链路速率，确认是否达到标称值 |
| Duplex | 双工模式，Full为全双工 |
| Link detected | yes表示链路正常，no表示链路断开 |

三、Bond链路聚合

Bond是将多个网口绑定在一起的技术，可以提升带宽和冗余。服务器测试中常用的有Bond1和Bond4两种模式。

Bond1（Active-Backup，主备模式）：

- 同一时间只有一个网口在工作，另一个备用

- 主网口故障时自动切换到备用网口

- 带宽不叠加，仍然是单口速率

- 主要用途是保障网络冗余，防止单点故障

Bond4（802.3ad LACP，链路聚合模式）：

- 多个网口同时工作，带宽叠加

- 比如两个25GbE口做Bond4，理论带宽达到50GbE

- 同时也有冗余保障，一个口故障不影响整体

- 需要交换机也支持LACP协议配合

简单对比：

| 模式 | 带宽 | 冗余 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bond1 | 不叠加 | ✅ | 对冗余要求高，带宽要求不高 |
| Bond4 | 叠加 | ✅ | 既要高带宽又要冗余 |

查看Bond状态：

[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond0

Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation

MII Status: up

Active Aggregator Info:

Aggregator ID: 1

Number of ports: 2

Slave Interface: eth0

MII Status: up

Speed: 25000 Mbps

Duplex: full

Slave Interface: eth1

MII Status: up

Speed: 25000 Mbps

Duplex: full

# 两个口都是up，说明Bond4正常工作

四、网卡测试方法

网卡性能测试使用 iperf/iperf3 工具，测试实际网络带宽。

▍ 1. iperf3基本测试

iperf3需要一台服务器作为服务端，另一台作为客户端：

# 服务端启动

[root@server ~]# iperf3 -s

-----------------------------------------------------------

Server listening on 5201

-----------------------------------------------------------

# 客户端发起测试

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60

Connecting to host 192.168.1.100, port 5201

[  5] local 192.168.1.101 port 45678 connected to 192.168.1.100 port 5201

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr

[  5]   0.00-60.00  sec   172 GBytes  24.7 Gbits/sec    0   sender

[  5]   0.00-60.00  sec   172 GBytes  24.7 Gbits/sec        receiver

# 25GbE网卡实测带宽24.7Gbps，达成率接近99%，正常

▍ 2. 多线程测试（提升带宽利用率）

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60 -P 4

# -P 4 表示4个并行线程，更充分利用带宽

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate

[SUM]   0.00-60.00  sec   175 GBytes  25.1 Gbits/sec

# 多线程跑满25GbE

▍ 3. Bond4双口聚合测试

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60 -P 8

# Bond4两个口叠加，理论50GbE，用多线程测试

[SUM]   0.00-60.00  sec   336 GBytes  48.3 Gbits/sec

# 实测48.3Gbps，接近理论值50GbE，正常

▍ 4. 双向测试

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60 --bidir

# 同时测试上行和下行带宽

iperf3 输出重点关注：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Bitrate | 实际带宽，是否达到标称值 |
| Retr | 重传次数，不为0说明网络有丢包 |
| Transfer | 总传输数据量 |

五、常见问题及排查

▍ 1. 链路不通

# 第一步：确认链路状态

[root@localhost ~]# ethtool eth0 | grep "Link detected"

Link detected: no

# Link detected为no，说明链路断开

# 第二步：检查网线和光模块

# 确认网线/光纤是否插好，光模块是否匹配

# 第三步：查看dmesg日志

[root@localhost ~]# dmesg | grep -i hns3

[    3.512345] hns3 0000:01:00.0: fail to initialize hw

# 有报错说明是驱动或固件问题

▍ 2. 速率不达标

# 确认协商速率是否正确

[root@localhost ~]# ethtool eth0 | grep Speed

Speed: 1000Mb/s

# 25GbE网卡只协商到1GbE，检查交换机端口配置和光模块是否匹配

# 查看网卡驱动版本

[root@localhost ~]# ethtool -i eth0

driver: hns3

version: 1.9.40.0

firmware-version: 1.8.0.12

# 确认驱动和固件版本是否需要更新

▍ 3. Bond4带宽叠加不生效

# 查看Bond状态

[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond0

# 确认两个slave口都是up状态

# 如果只有一个口active，检查交换机是否开启LACP

▍ 4. iperf测试有丢包

# iperf3显示Retr不为0

[root@client ~]# iperf3 -c 192.168.1.100 -t 60

[ ID] Interval     Transfer     Bitrate    Retr

[  5] 0.00-60.00   120 GBytes   17.2 Gbits/sec  245  sender

# Retr=245，有重传，检查网线质量和交换机端口

六、测试时需要记录的数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 链路速率 | ethtool确认是否达到标称值 |
| 单口带宽 | iperf3实测带宽，达成率是否正常 |
| Bond4聚合带宽 | 是否接近两口带宽之和 |
| 重传次数 | Retr是否为0 |
| 链路状态 | Link detected是否为yes |

七、总结

网卡测试核心关注三点：链路正常、速率达标、Bond配置正确。Bond1用于冗余保障，Bond4用于带宽叠加，根据实际需求选择合适的模式。遇到速率不达标，优先检查交换机配置和光模块匹配情况。

下一篇我们聊电源详解，包括冗余电源测试和实操经验，敬请期待！

第六篇  电源详解：冗余切换、功耗监控与上下电测试

双路冗余 · 热插拔 · ipmitool dcmi

大家好，我是JACK，本篇是服务器硬件基础系列第六篇，上一篇我们讲了网卡，这篇我们聊电源，结合实际测试经验来讲。

一、电源是什么

电源（PSU，Power Supply Unit）负责为服务器所有模块提供稳定的电力供应。服务器电源和普通PC电源相比，更强调稳定性、冗余性和高效率。

服务器电源的核心特点：

- 冗余设计：通常配备2块或以上电源，一块故障时另一块立即接管，服务器不中断运行

- 热插拔：故障电源可以在不关机的情况下直接拔出更换

- 高效率：企业级电源通常有80 PLUS认证，能效转换率更高

- 远程监控：通过BMC实时监控电源状态、功耗、电压等参数

二、电源关键参数

拿到服务器先通过 ipmitool 确认电源状态：

# 查看电源状态

[root@localhost ~]# ipmitool power status

Chassis Power is on

# 查看电源传感器数据

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i power

PSU1_Power       | 456.000    | Watts  | ok

PSU2_Power       | 423.000    | Watts  | ok

PSU1_Status      | 0x0        | discrete | ok

PSU2_Status      | 0x0        | discrete | ok

# 查看系统总功耗

[root@localhost ~]# ipmitool dcmi power reading

Current Power                        : 879 Watts

Minimum Power over sampling duration : 845 Watts

Maximum Power over sampling duration : 923 Watts

Average Power over sampling duration : 878 Watts

重点核对：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| PSU Status | ok表示电源正常 |
| PSU Power | 单块电源实际输出功耗 |
| Current Power | 整机当前总功耗 |
| Maximum Power | 峰值功耗，不能超过电源额定功率 |

三、电源测试方法

▍ 1. 冗余切换测试

验证一块电源故障时，另一块能否无缝接管：

# 测试前清空SEL日志

[root@localhost ~]# ipmitool sel clear

# 拔出PSU1电源（热插拔测试）

# 观察服务器是否继续正常运行

# 查看SEL日志确认切换事件

[root@localhost ~]# ipmitool sel list

1 | 03/09/2026 09:00:01 | Power Supply | Failure detected | Asserted

2 | 03/09/2026 09:00:01 | Power Supply | PSU2 taking over | Asserted

3 | 03/09/2026 09:00:02 | Power Supply | Power redundancy lost | Asserted

# PSU2接管成功，服务器继续运行 ✅

# 重新插入PSU1

# 查看冗余恢复事件

[root@localhost ~]# ipmitool sel list | tail -5

4 | 03/09/2026 09:02:15 | Power Supply | Failure detected | Deasserted

5 | 03/09/2026 09:02:16 | Power Supply | Power redundancy | Asserted

# 冗余恢复正常 ✅

▍ 2. 功耗测试

压测期间监控功耗变化，验证峰值功耗是否在安全范围内：

# 持续采集功耗数据

[root@localhost ~]# watch -n 5 'ipmitool dcmi power reading' >> power_log.txt

# 同时通过ipmitool查看每块电源功耗

[root@localhost ~]# watch -n 5 'ipmitool sensor list | grep -i power' >> psu_log.txt

▍ 3. 上下电测试

验证服务器上下电是否正常：

# 下电

[root@localhost ~]# ipmitool power off

# 上电

[root@localhost ~]# ipmitool power on

# power cycle（断电重启）

[root@localhost ~]# ipmitool power cycle

# 查看上下电事件记录

[root@localhost ~]# ipmitool sel list

1 | 03/09/2026 09:10:01 | Power Unit | Power off/down | Asserted

2 | 03/09/2026 09:10:15 | Power Unit | Power on | Asserted

# 记录DC间隔时间，确认是否符合规格要求

四、80 PLUS认证说明

80 PLUS是电源能效认证标准，等级越高能效越好：

| 认证等级 | 效率（50%负载） | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 白牌 | 80% | 入门级 |
| 铜牌 | 85% | 普通服务器 |
| 金牌 | 90% | 主流企业级 |
| 铂金 | 92% | 高端企业级 |
| 钛金 | 94% | 数据中心级 |

五、常见问题及排查

▍ 1. 电源告警

# 查看SEL日志确认告警类型

[root@localhost ~]# ipmitool sel list | grep -i power

1 | Power Supply | Failure detected | Asserted

# Failure detected说明电源故障，需要更换

# 查看电源传感器状态

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i psu

PSU1_Status | 0x1 | discrete | cr

# cr表示critical，电源异常

▍ 2. 功耗异常偏高

# 查看当前功耗

[root@localhost ~]# ipmitool dcmi power reading

Current Power : 1200 Watts

# 如果超过额定功率，检查是否有异常进程导致CPU/GPU满载

# 用top查看CPU使用情况

top

# 用npu-smi查看NPU使用情况

npu-smi info

▍ 3. 冗余丢失告警

[root@localhost ~]# ipmitool sel list | grep -i redundancy

Power redundancy lost | Asserted

# 说明有一块电源故障或未插好

# 检查两块电源的状态指示灯

# 确认电源是否完全插入

▍ 4. 上电失败

# 查看上电失败原因

[root@localhost ~]# ipmitool sel list

Power Unit | Failed to turn on | Asserted

# 检查输入电压是否正常

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i volt

PSU1_Input_Voltage | 220.000 | Volts | ok

# 如果电压异常，检查机房供电

六、测试时需要记录的数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 待机功耗 | 空载情况下整机功耗 |
| 满载功耗 | 压测期间峰值功耗 |
| 冗余切换时间 | 电源切换是否影响业务 |
| PSU状态 | 两块电源是否都正常 |
| DC间隔时间 | 上下电间隔是否符合规格 |

七、总结

电源测试核心关注三点：冗余切换正常、功耗在安全范围内、上下电正常。通过 ipmitool 可以全面监控电源状态，配合 SEL 日志可以精确记录每次电源事件，是电源测试最重要的工具组合。

下一篇我们聊散热详解，包括风扇、液冷测试方法和实操经验，敬请期待！

第七篇  散热详解：风扇架构、温度监控与压测验证

前置5风扇+中置8风扇 · ipmitool sensor

大家好，我是JACK，本篇是服务器硬件基础系列第七篇，上一篇我们讲了电源，这篇我们聊散热，结合实际测试经验来讲。

一、散热是什么

服务器运行时CPU、内存、NVMe硬盘、NPU加速卡等部件会持续产生热量，散热系统的作用就是把这些热量及时排走，确保各部件在安全温度范围内稳定运行。

散热不足的后果：

- 温度触发告警，BMC降低风扇转速限制已经不够用时反而触发降频

- 长期高温加速硬件老化，缩短使用寿命

- 极端情况下触发热保护自动关机，测试中断

二、风冷架构

我们测试的鲲鹏920服务器采用风冷散热，6U机箱，风扇分两组：

- 前置风扇：5个，负责机箱前段进风，主要覆盖内存、存储区域

- 中置风扇：8个，负责机箱中段主散热，覆盖CPU、NPU加速卡等核心部件

气流方向：前进后出，冷空气从机箱前端进入，经过各部件吸热后从机箱后端排出。

💡  ：服务器必须安装在标准机柜中，前后进出风通畅。裸机放桌上测试时要注意风道，不能堵住进出风口，否则散热效率大幅下降，温度数据也不具备参考价值。

三、散热关键参数

▍ 查看风扇转速

# 查看所有风扇传感器

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i fan

Fan1_Front       | 6600.000   | RPM  | ok

Fan2_Front       | 6600.000   | RPM  | ok

Fan3_Front       | 6600.000   | RPM  | ok

Fan4_Front       | 6600.000   | RPM  | ok

Fan5_Front       | 6600.000   | RPM  | ok

Fan1_Middle      | 7200.000   | RPM  | ok

Fan2_Middle      | 7200.000   | RPM  | ok

Fan3_Middle      | 7200.000   | RPM  | ok

Fan4_Middle      | 7200.000   | RPM  | ok

Fan5_Middle      | 7200.000   | RPM  | ok

Fan6_Middle      | 7200.000   | RPM  | ok

Fan7_Middle      | 7200.000   | RPM  | ok

Fan8_Middle      | 7200.000   | RPM  | ok

▍ 查看各部件温度

# 查看CPU温度

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i cpu

CPU0_Temp        | 52.000     | degrees C | ok

CPU1_Temp        | 51.000     | degrees C | ok

# 查看内存温度

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i dimm

DIMM_A1_Temp     | 42.000     | degrees C | ok

DIMM_A2_Temp     | 41.000     | degrees C | ok

# 查看NPU温度

[root@localhost ~]# npu-smi info

NPU ID  | Chip ID | Temp(C) | Power(W)

0       | 0       | 48      | 68

1       | 0       | 47      | 67

2       | 0       | 49      | 69

3       | 0       | 48      | 68

# 查看NVMe温度

[root@localhost ~]# smartctl -a /dev/nvme0n1 | grep -i temp

Temperature:                        45 Celsius

▍ 各部件温度参考阈值

| 部件 | 正常范围 | 告警阈值 |
| --- | --- | --- |
| CPU | < 80℃ | > 90℃ |
| 内存DIMM | < 70℃ | > 85℃ |
| NPU加速卡 | < 80℃ | > 90℃ |
| NVMe硬盘 | < 60℃ | > 70℃ |

💡  以上为通用参考值，实际阈值以服务器规格书为准。

四、散热测试方法

▍ 1. 待机温度基线

测试前先记录空载状态下的温度基线，后续压测数据有对比参考：

# 空载状态采集一次温度快照

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -E "Temp|Fan" > baseline_temp.txt

[root@localhost ~]# cat baseline_temp.txt

CPU0_Temp        | 38.000     | degrees C | ok

CPU1_Temp        | 37.000     | degrees C | ok

DIMM_A1_Temp     | 32.000     | degrees C | ok

Fan1_Front       | 4800.000   | RPM  | ok

Fan1_Middle      | 5400.000   | RPM  | ok

▍ 2. 全负载压测散热验证

同时对CPU、内存、NPU施压，模拟最高发热场景：

# 终端1：CPU满载压测

stress-ng --cpu 256 --timeout 3600

# 终端2：内存压测

stress --vm 4 --vm-bytes 80% --timeout 3600

# 终端3：NPU满载压测（8张卡同时跑）

for i in {0..7}; do

ascend-dmi -f -d $i -t int8 --et 3600 &

done

# 终端4：持续采集温度日志

watch -n 10 'ipmitool sensor list | grep -E "Temp|Fan"' >> thermal_log.txt

▍ 3. 散热稳定性验证

压测期间重点观察以下三点：

温度是否收敛： 压测开始后温度会上升，正常情况下达到稳态后不再继续升高，温度曲线趋于平稳。

风扇转速是否响应： BMC会根据温度自动调整风扇转速，温度升高时转速应跟着提升。

是否触发告警： 查看SEL日志有无温度告警事件：

[root@localhost ~]# ipmitool sel list | grep -i temp

# 如果出现Temperature告警，说明散热能力不足或环境温度过高

五、风扇故障排查

▍ 1. 单个风扇故障

# 查看风扇状态

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i fan

Fan3_Front       | 0.000      | RPM  | cr

# cr表示critical，0 RPM说明风扇停转

# 查看SEL日志确认故障事件

[root@localhost ~]# ipmitool sel list | grep -i fan

Fan | Fan failure | Asserted

单个风扇停转后，BMC通常会自动提高其他风扇转速进行补偿，但需要尽快更换故障风扇，风扇支持热插拔。

▍ 2. 温度异常偏高

温度高于正常水平，排查步骤：

# 第一步：确认风扇是否全部正常运转

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i fan | grep -v ok

# 如果有风扇状态不是ok，先处理风扇故障

# 第二步：检查机房环境温度

# 机房推荐入口温度18-27℃，超过会影响服务器散热效果

# 第三步：确认服务器安装方式

# 检查是否安装了理线架、挡板等影响风道的配件

# 确认机柜前后没有遮挡

▍ 3. 风扇噪音异常

# 查看风扇转速是否异常偏高

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i fan

# 空载下风扇持续高转速，通常是某个部件温度过高导致BMC持续拉高转速

# 结合温度传感器定位是哪个部件温度异常

六、压测时需要记录的数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 空载CPU温度 | 基线参考值 |
| 满载CPU峰值温度 | 是否低于告警阈值 |
| 满载NPU峰值温度 | 是否低于告警阈值 |
| 温度是否收敛 | 压测过程中温度是否稳定 |
| 风扇转速变化 | 是否随温度正常响应 |
| SEL告警次数 | 压测期间温度告警次数 |

七、总结

散热测试核心关注两点：全负载温度不超阈值、温度曲线收敛稳定。通过 ipmitool 可以实时监控所有温度传感器和风扇状态，配合 SEL 日志可以准确记录每次温度告警。鲲鹏920 6U服务器前置5个+中置8个风扇的双组设计，正常情况下散热余量充足，遇到温度异常首先排查风扇是否全部正常、机房环境温度是否达标、风道是否畅通。

下一篇我们聊BMC/IPMI详解，包括华为自研BMC的使用方法和实操经验，敬请期待！

第八篇  BMC/IPMI详解：华为自研BMC使用指南与测试实战

华为自研BMC · ASPEED芯片 · ipmitool

大家好，我是JACK，本篇是服务器硬件基础系列第八篇，上一篇我们讲了散热，这篇我们聊BMC/IPMI，结合实际测试经验来讲。

一、BMC是什么

BMC（Baseboard Management Controller，基板管理控制器）是服务器主板上独立运行的管理芯片，有自己的CPU、内存和网络接口，即使服务器主系统关机，BMC依然在运行。

我们测试的鲲鹏920服务器使用的是华为自研BMC，底层基于ASPEED芯片，上层运行华为自研的管理固件，通过独立的管理网口对外提供服务。

BMC的核心能力：

- 远程控制：远程开机、关机、重启，无需到机房现场操作

- 硬件监控：实时监控温度、风扇转速、电压、功耗等传感器数据

- 日志记录：记录系统事件日志（SEL），保存硬件层面所有重要事件

- 远程KVM：通过Web界面远程查看服务器屏幕输出，相当于远程接了一套键鼠显示器

- 固件管理：远程升级BIOS、BMC固件

二、IPMI协议

IPMI（Intelligent Platform Management Interface）是BMC对外提供的标准管理接口协议，ipmitool 就是通过IPMI协议与BMC通信的命令行工具。

# 本地调用（在服务器上直接运行）

ipmitool <命令>

# 远程调用（从其他机器管理目标服务器）

ipmitool -I lanplus -H <BMC_IP> -U <用户名> -P <密码> <命令>

三、ipmitool常用操作

▍ 电源控制

# 查看电源状态

[root@localhost ~]# ipmitool power status

Chassis Power is on

# 开机

[root@localhost ~]# ipmitool power on

# 关机（软关机，等待OS正常关闭）

[root@localhost ~]# ipmitool power soft

# 强制关机

[root@localhost ~]# ipmitool power off

# power cycle（断电重启）

[root@localhost ~]# ipmitool power cycle

# 重启（不断电）

[root@localhost ~]# ipmitool power reset

▍ 传感器监控

# 查看所有传感器数据

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list

CPU0_Temp        | 52.000     | degrees C | ok

CPU1_Temp        | 51.000     | degrees C | ok

Fan1_Front       | 6600.000   | RPM  | ok

Fan1_Middle      | 7200.000   | RPM  | ok

PSU1_Power       | 456.000    | Watts  | ok

PSU2_Power       | 423.000    | Watts  | ok

PSU1_Input_Voltage | 220.000  | Volts  | ok

# 只看温度传感器

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i temp

# 只看风扇传感器

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i fan

# 只看电源传感器

[root@localhost ~]# ipmitool sensor list | grep -i power

▍ 系统事件日志（SEL）

# 查看SEL日志

[root@localhost ~]# ipmitool sel list

1 | 03/09/2026 09:00:01 | Power Unit | Power off/down | Asserted

2 | 03/09/2026 09:00:15 | Power Unit | Power on | Asserted

3 | 03/09/2026 09:15:23 | Memory | Correctable ECC | Asserted

4 | 03/09/2026 09:18:45 | Fan | Fan failure | Asserted

# 查看SEL摘要信息

[root@localhost ~]# ipmitool sel info

SEL Information

Version          : 1.5 (v1.5, v2 compliant)

Entries          : 4

Free Space       : 16384 bytes

Last Add Time    : 03/09/2026 09:18:45

# 清空SEL日志（测试前操作）

[root@localhost ~]# ipmitool sel clear

Clearing SEL buffer ... done

▍ 硬件信息查询

# 查看FRU（现场可更换单元）信息，包括整机序列号、型号等

[root@localhost ~]# ipmitool fru

FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)

Board Mfg Date        : Mon Jan  1 00:00:00 1996

Board Mfg             : Huawei

Board Product         : TaiShan 200 Pro

Board Serial          : 2102XXXXXXXX

Board Part Number     : 02312ABC

Product Manufacturer  : Huawei

Product Name          : TaiShan 200 Pro

Product Serial        : 2102XXXXXXXX

# 查看BMC固件版本

[root@localhost ~]# ipmitool mc info

Device ID                 : 32

Device Revision           : 1

Firmware Revision         : 6.38

IPMI Version              : 2.0

Manufacturer ID           : 19046

Manufacturer Name         : Huawei

Product ID                : 100 (0x0064)

# 查看BMC网络配置

[root@localhost ~]# ipmitool lan print 1

IP Address Source       : Static Address

IP Address              : 192.168.1.100

Subnet Mask             : 255.255.255.0

Default Gateway IP      : 192.168.1.1

MAC Address             : xx:xx:xx:xx:xx:xx

▍ 功耗监控

# 查看实时功耗

[root@localhost ~]# ipmitool dcmi power reading

Current Power                        : 879 Watts

Minimum Power over sampling duration : 845 Watts

Maximum Power over sampling duration : 923 Watts

Average Power over sampling duration : 878 Watts

# 持续采集功耗日志

watch -n 5 'ipmitool dcmi power reading' >> power_log.txt

四、BMC Web界面

除命令行外，华为BMC也提供Web管理界面，浏览器访问BMC的IP地址即可登录。

Web界面主要用途：

- 远程KVM：查看服务器实时屏幕输出，用于排查POST故障、进入BIOS等

- SEL日志查看：图形化展示事件日志，比命令行更直观

- 传感器监控：实时图表展示温度、功耗趋势

- 固件升级：上传BMC/BIOS固件包进行在线升级

- 用户管理：管理BMC登录账号和权限

💡  ：日常监控用命令行效率更高，可以通过grep快速过滤；需要看屏幕输出（比如服务器启动卡在POST阶段）、或者批量操作时用Web界面更直观。

五、测试中BMC的使用场景

▍ 测试前准备

# 清空SEL日志，确保日志干净

ipmitool sel clear

# 清空dmesg日志

dmesg -c

# 记录当前传感器基线

ipmitool sensor list > sensor_baseline.txt

▍ 压测期间监控

# 实时监控温度（每10秒刷新）

watch -n 10 'ipmitool sensor list | grep -i temp'

# 实时监控功耗

watch -n 5 'ipmitool dcmi power reading'

# 后台持续记录温度日志

while true; do

echo "$(date): $(ipmitool sensor list | grep -i cpu)" >> cpu_temp_log.txt

sleep 30

done &

▍ 测试后归档

# 保存SEL日志

ipmitool sel list > sel_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt

# 保存传感器数据

ipmitool sensor list > sensor_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt

六、常见问题及排查

▍ 1. ipmitool命令无响应

# 检查IPMI设备是否存在

[root@localhost ~]# ls /dev/ipmi*

/dev/ipmi0

# 如果设备不存在，手动加载驱动

[root@localhost ~]# modprobe ipmi_devintf

[root@localhost ~]# modprobe ipmi_si

▍ 2. 远程ipmitool连接失败

# 确认BMC IP可达

ping <BMC_IP>

# 确认BMC IPMI over LAN是否开启

# 需要通过BMC Web界面确认

# 路径：网络设置 → IPMI over LAN → 确认已启用

# 确认用户名密码正确，默认账号通常是Administrator

ipmitool -I lanplus -H <BMC_IP> -U Administrator -P <password> mc info

▍ 3. SEL日志满了

# 查看SEL剩余空间

[root@localhost ~]# ipmitool sel info | grep "Free Space"

Free Space       : 0 bytes

# Free Space为0说明SEL已满，新事件无法写入

# 先备份再清空

ipmitool sel list > sel_backup_$(date +%Y%m%d).txt

ipmitool sel clear

七、测试时需要记录的数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| BMC固件版本 | ipmitool mc info确认 |
| SEL日志 | 测试前清空，测试后保存归档 |
| 传感器基线 | 空载状态快照，压测对比用 |
| 峰值功耗 | dcmi power reading最大值 |
| 告警事件 | SEL中是否有异常事件 |

八、总结

BMC是服务器测试中最重要的管理工具，贯穿测试全流程：测试前清空日志、测试中监控传感器、测试后保存归档。华为自研BMC在IPMI标准接口基础上扩展了 dcmi power reading 等功耗相关命令，结合 ipmitool sensor list 可以全面覆盖温度、风扇、电源等所有监控需求。

下一篇我们聊BIOS/UEFI详解，包括鲲鹏920服务器BIOS关键配置项和实操经验，敬请期待！

第九篇  BIOS/UEFI详解：鲲鹏920关键配置项与测试注意事项

华为自研UEFI · NUMA/PCIe/CPU功耗/内存频率

大家好，我是JACK，本篇是服务器硬件基础系列第九篇，也是本系列的最后一篇，上一篇我们讲了BMC/IPMI，这篇我们聊BIOS/UEFI，结合实际测试经验来讲。

一、BIOS/UEFI是什么

BIOS（Basic Input/Output System）是服务器上电后最先运行的固件，负责初始化所有硬件，然后将控制权移交给操作系统。

现代服务器已经全面升级为 UEFI（Unified Extensible Firmware Interface），相比传统BIOS：

- 支持2TB以上磁盘引导

- 图形化操作界面，支持鼠标

- 启动速度更快

- 支持安全启动（Secure Boot）

- 可扩展性更强

日常我们仍然习惯叫它"BIOS"，本篇统一使用这个叫法。

鲲鹏920服务器使用的是华为自研BIOS，基于UEFI标准，在ARM架构下针对鲲鹏920平台做了专项适配和优化。

二、如何进入BIOS

服务器开机POST阶段按指定键进入BIOS，鲲鹏920服务器通常是 Delete 键或 F2 键。

实际测试中更常用的方式是通过BMC Web远程KVM进入BIOS，不需要到机房现场操作：

1. 浏览器登录BMC Web界面

2. 进入远程控制 → KVM

3. 服务器重启时在KVM画面中按对应键进入BIOS

💡  ：POST阶段时间很短，要在出现华为Logo时迅速按键，错过了就要再重启一次。用BMC KVM操作时网络延迟会影响按键响应，可以提前把键盘输入焦点切到KVM窗口，重启后连续按键。

三、鲲鹏920 BIOS关键配置项

▍ 1. NUMA配置

NUMA（Non-Uniform Memory Access）是影响服务器性能的重要架构特性，鲲鹏920双路服务器有4个NUMA节点。

路径：Advanced → NUMA Configuration

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| NUMA Support | Enable（默认开启，不要关闭） |
| Node Interleaving | Disable（默认关闭，开启后内存访问均匀化但单NUMA性能下降） |

💡  ：保持默认配置，即NUMA Support开启、Node Interleaving关闭，这样可以测出最真实的NUMA性能表现。如果应用层需要关闭NUMA感知，在OS层用 `numactl` 处理，不建议在BIOS层关闭。

▍ 2. 内存频率配置

路径：Advanced → Memory Configuration

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| Memory Frequency | 建议设为Auto或最高支持频率 |
| Memory RAS Mode | Independent Channel（性能优先）/ Mirror（可靠性优先） |

内存频率如果没有跑到标称值，先到BIOS确认这里的配置是否正确，有时候设置为了节能模式导致频率降低。

▍ 3. PCIe配置

路径：Advanced → PCIe Configuration

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| PCIe Speed | Auto（建议）/ Gen4 / Gen3 |
| PCIe ASPM | Disable（测试时建议关闭，避免省电策略影响PCIe性能） |
| Above 4G Decoding | Enable（支持大于4GB的PCIe内存映射，NPU加速卡必须开启） |

💡  ：之前遇到过PCIe链路跑不到Gen4速率，lspci看LnkSta只有8GT/s而不是16GT/s，进BIOS检查发现PCIe Speed被设置成了Gen3，改成Auto后恢复Gen4正常速率。

▍ 4. CPU功耗配置

路径：Advanced → CPU Configuration → Power Management

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU Power Management | Performance（测试时建议选性能模式） |
| CPU Frequency Scaling | Disable（测试时建议关闭变频，保持固定频率） |
| C-States | Disable（测试时建议关闭，避免CPU进入低功耗状态影响响应延迟） |

💡  ：性能测试时关闭C-States和变频，确保CPU始终以最高频率运行，测试结果更稳定。功耗测试时可以开启，测试省电效果。

▍ 5. 安全启动（Secure Boot）

路径：Security → Secure Boot

信创环境通常需要安装国产OS（如openEuler、麒麟），如果遇到OS无法启动的情况，检查Secure Boot是否开启，安装非签名系统时需要临时关闭。

Secure Boot：Disabled

▍ 6. 启动顺序配置

路径：Boot → Boot Option Priorities

可以设置从哪个设备优先启动：NVMe硬盘、SAS硬盘、PXE网络启动等。测试时如果需要从外部介质重装系统，需要临时调整启动顺序。

四、BIOS版本确认

# 通过命令行查看BIOS版本

[root@localhost ~]# dmidecode -t bios

BIOS Information

Vendor: Huawei

Version: 2.10

Release Date: 2025/06/15

BIOS Revision: 2.10

# 也可以通过ipmitool查看

[root@localhost ~]# ipmitool mc info | grep Firmware

Firmware Revision         : 6.38

五、常见问题及排查

▍ 1. 服务器开机卡在POST阶段

通过BMC KVM查看屏幕输出，观察卡在哪一步：

- 卡在内存检测：可能有内存条故障或接触不良，重新插拔或更换内存条

- 卡在PCIe设备初始化：某个PCIe设备有问题，检查lspci识别情况

- 卡在RAID初始化：RAID卡配置有问题，进BIOS或RAID卡管理界面检查

▍ 2. 安装OS后无法引导

# 常见原因和处理：

1. Secure Boot开启  → 进BIOS关闭Secure Boot

2. 启动顺序错误     → 进BIOS调整Boot Option到正确的硬盘

3. 引导分区损坏     → 需要重装系统或修复引导

▍ 3. PCIe设备识别不全

已在Day4文章中详细说明，BIOS层面重点检查：

- Above 4G Decoding 是否开启

- PCIe Speed配置是否正确

- 是否需要升级BIOS版本

# 确认系统层识别情况

[root@localhost ~]# lspci | grep -i ascend

# 对比实际安装数量，如果不一致进BIOS确认设备枚举情况

▍ 4. 内存频率跑不到标称值

# 先查看当前实际运行频率

[root@localhost ~]# dmidecode -t memory | grep "Configured Memory Speed"

Configured Memory Speed: 2933 MT/s

# 标称3200 MT/s，实际只跑2933

# 进BIOS检查

# Advanced → Memory Configuration → Memory Frequency

# 如果是Auto但仍然降频，检查内存混插情况（不同频率内存混插会降到最低公共频率）

六、BIOS升级

BIOS升级通常在以下情况下进行：

- 修复已知硬件兼容性问题

- 新增对某型号硬盘/网卡/加速卡的支持

- 修复安全漏洞

升级方式：

方式一：通过BMC Web界面升级（推荐）

1. 登录BMC Web界面

2. 进入固件升级页面

3. 上传华为提供的BIOS固件包

4. 确认升级，等待完成后自动重启

方式二：通过BIOS界面本地升级

1. 将固件包放到U盘

2. 进入BIOS → Firmware Update

3. 选择U盘中的固件包升级

💡  ：BIOS升级过程中不能断电，建议升级前备份当前BIOS配置，升级后重新核对关键配置项是否被重置为默认值。

七、总结

BIOS是服务器硬件测试中经常需要介入的环节。鲲鹏920服务器BIOS测试关注四个核心配置：NUMA开启、PCIe满速、CPU性能模式、内存频率达标。遇到硬件识别异常、性能跑不到标称值，除了检查OS层配置，一定要同步检查BIOS配置是否正确。

系列总结

至此，服务器硬件基础系列九篇全部完成：

| 篇章 | 主题 |
| --- | --- |
| 第一篇 | 从零认识服务器 |
| 第二篇 | CPU详解（鲲鹏920） |
| 第三篇 | 内存详解 |
| 第四篇 | 存储详解 |
| 第五篇 | 网卡详解 |
| 第六篇 | 电源详解 |
| 第七篇 | 散热详解 |
| 第八篇 | BMC/IPMI详解 |
| 第九篇 | BIOS/UEFI详解 |

感谢关注，后续继续更新百日学习计划和Linux命令系列！